# R1-A7 双相机细线抓取视觉引导工作记录

文档用途： 汇总本对话中从腕部相机细线识别开始，到 External 相机镊尖粗定位、双相机融合、控制门控和启动引导的操作、问题、实验结果与当前状态，作为后续接续工作的基准。

项目根目录： ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project

细线感知目录： vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire

说明： 本文根据本对话中提供的终端命令、日志、源码片段及测试数值整理；没有直接连接机器人或读取用户机器当前文件。因此，“当前状态”指本对话最后一次有记录的状态，不代表此刻设备实时状态。

# 1. 项目目标与总体架构

目标是利用腕部相机和 External 外部相机共同识别细线、镊尖和抓取目标，将视觉误差转换成笛卡尔速度指令，并通过既有 R1-A7 右臂 Cartesian streaming 控制器执行引导。控制器应尽可能沿用之前插孔阶段已经使用的程序与参数，不额外引入未经确认的控制器改动。

整体处理链：

腕部相机：识别细线中心线、自由端、抓取段，并检测镊子区域/尖端。

External 相机：识别细线抓取目标，并通过 ArUco ID 20 与镊尖相对码标标定计算镊尖粗定位，再进行局部图像精修。

两路引导程序分别输出 JSON 状态/建议速度。

Fusion 读取两路数据并评估双相机有效性、一致性和时间戳。

wire_grasp_control_gate_v1.py 检查数据是否有效、是否过期及误差是否越界，再输出 /tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json。

既有 Cartesian streaming 控制器读取融合速度指令并控制右臂。

重要文件和输出：

腕部感知：right_wrist_wire_tweezer_v69_nomask.py

腕部细线检测器版本：wire_local_detector_v65.py

镊子 SAM2/掩膜跟踪历史版本：tweezer_mask_tracker_v68.py 等

External 细线引导：external_wire_grasp_guidance_v1.py

External V4 尖端估计：vision_dual_camera/task6_threading/task6_external_ibvs_v4_aruco_edge.py

External 尖端基础模块：vision_dual_camera/task6_threading/perception/tweezer_tip/test_external_aruco_local_tip_refine_v2.py

双相机 Fusion：wire_grasp_fusion_shadow_v1.py

控制门控：wire_grasp_control_gate_v1.py

启动脚本：run_dual_camera_wire_grasp_stack.sh

融合控制输出：/tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json

腕部感知输出：/tmp/r1a7_right_wrist_wire_v69.json

腕部引导输出：/tmp/r1a7_wrist_wire_grasp_guidance.json

External 引导输出：/tmp/r1a7_external_wire_grasp_v1.json

日志目录：/tmp/r1a7_wire_grasp_logs/

# 2. 腕部相机细线识别：操作与版本演进

### 2.1 早期问题

腕部相机最初的细线识别存在以下问题：

自主标定得到的细线夹取段太短，需要延长抓取段。

镊子靠近细线时遮挡了细线自由端，导致整条线识别失效，尽管图像中仍然能看到部分细线。

细线自由端会跟着动态蓝色 ROI/搜索框移动，抓取目标也随之漂移。

镊尖检测偶发偏移或闪烁。

镊子掩膜可能遮挡或污染细线的 ridge/skeleton 候选，导致细线跟踪不稳定。

### 2.2 V6.3 / V6.4：增加镊子排除掩膜与尖端提示

最初创建 wire_local_detector_v63.py，继承 WireLocalDetectorV62，核心意图是增加显式 tweezer exclusion mask，禁止细线检测器在属于镊子的像素上构建 ridge/skeleton 候选。

随后复制腕部脚本为 right_wrist_wire_tweezer_v64.py，把检测调用改为传入：

result = wire.detect(

frame,

active_roi,

tweezer_exclusion_mask=exclusion,

tweezer_tip=tweezer_result["tip"],

)

早期在终端直接输入 Python 赋值语句，造成 Bash 语法错误；后续使用 sed 修改源码才是正确操作方式。修改后用 py_compile 检查语法。

### 2.3 V6.5：延长抓取段

后续使用 WireLocalDetectorV65，在初始化时设置了更长的本地细线长度与抓取段范围。日志中出现的参数为：

WireLocalDetectorV65(

local_length_px=180.0,

grasp_offset_px=55.0,

grasp_band_start_px=35.0,

grasp_band_end_px=90.0,

)

这些是像素空间的检测/抓取段参数，不是机器人运动速度参数。其目的在于延长可供抓取的细线区域；仍需结合实际图像检查抓取段是否落在细线上。

### 2.4 V6.6：SAM2 镊子跟踪与 JSON 序列化故障

right_wrist_wire_tweezer_v66.py 引入 TweezerMaskTrackerV66，启动时加载 SAM2，利用 SAM2/PCA 等机制跟踪镊子区域。首次运行出现：

NameError: name 'TweezerMaskTrackerV66' is not defined

原因是调用类名与导入/定义不一致，之后修正了版本导入。下一次运行成功加载 SAM2，但退出时 JSON 输出发生：

TypeError: Object of type int64 is not JSON serializable

这是 NumPy 标量未转换成标准 Python 类型的问题，不是相机或识别本身失败。后续日志显示输出 JSON 时增加了 default 转换处理。

SAM2/CUDA 日志中的 memory-efficient/flash attention 警告表示某些高效注意力内核不可用并回退到其他实现；在当次运行中，它们不是导致上述 JSON 异常的直接原因。

### 2.5 V6.7 / V6.8：尖端固定点、掩膜与自由端稳定性问题

一段时间内使用过腕部相机标定的固定尖端点 (739, 530)，其 JSON 定义为两片实体镊尖的中点。用户确认该点本身是正确的，但跟踪显示仍会闪烁或偏移。之后的版本尝试将 SAM2 用于掩膜/语义区域，而不是让 SAM2 每帧任意重定义全局尖端位置。

细线自由端漂移与深蓝色掩膜区域有关的假设曾被提出，因此创建了 right_wrist_wire_tweezer_v69_nomask.py，将细线检测调用改为：

result = wire.detect(

frame,

active_roi,

tweezer_exclusion_mask=None,

tweezer_tip=tweezer_result["tip"],

)

这项改动用于对照“禁用镊子排除掩膜是否能改善细线检测”，并不等于关闭全部 SAM2 跟踪或停止检测镊子。V69 日志显示腕部相机能持续输出类似：

[V63] wire=TRACK valid=True tip=[800, 412] grasp=[725, 418] tweezer=(739, 530) mask=0.00 miss=0

也有少数帧出现 OCCLUDED_VISIBLE_SEGMENT valid=False，之后又恢复 TRACK valid=True。这说明细线检测在多数帧能工作，但遮挡时仍有状态切换。

### 2.6 尖端检测频率调整：解决闪烁

为了减少尖端偶尔不更新导致的闪烁，修改了 insertion_tip_tracker.py：

TIP_DETECT_EVERY_N_FRAMES = 1

修改后 py_compile 通过，用户反馈“尖端不闪了”。该参数属于尖端跟踪/插孔阶段算法的检测频率设置，不能与细线检测器 V65 的抓取段参数混为一谈。

### 2.7 腕部相机码标 ID 1 稳定性监测

后来用户在桌面贴了一个新的 ID 1 码标，用于监测图像稳定性，而不是用作机器人定位。External 和腕部脚本分别接入独立监视模块：

External：marker_stability_monitor.py 的 monitor_frame(frame)。

腕部：wrist_marker_stability_monitor.py 的 monitor_wrist_marker_frame(frame)。

调用位置在各自原有帧循环中，目标是让码标检测信息叠加到原有相机画面，而不是额外打开两个新窗口。ID 1 是桌面稳定性参考；External 镊尖定位仍使用 ID 20。不能把 ID 1 替换为 ID 20 的镊尖定位码标，也不能把 ID 1 的位置直接用于机器人定位。

# 3. External 相机细线与镊尖识别

### 3.1 External 细线检测

External 细线引导程序为：

vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/external_wire_grasp_guidance_v1.py

它使用 WireLocalDetectorV65 处理 External 图像中的细线，产生 wire_tip_uv、grasp_target_uv 等结果，并将状态写入：

/tmp/r1a7_external_wire_grasp_v1.json

日志中 G=[698,499] 或 G=[697,500] 表示细线抓取目标在一些帧中仍可检测到；但若 T=None，则尖端无效，完整引导仍然无效。不能因为细线 G 有值就认为双目标引导已准备好。

### 3.2 External 镊尖的原有识别方法

External V4 的实际尖端估计并不是简单取 ArUco 中心，而是组合使用：

USB ZOOM 外部相机图像。

DICT_5X5_50 的 ID 20 镊子码标检测。

cornerSubPix() 亚像素角点精修。

solvePnPGeneric(..., SOLVEPNP_IPPE_SQUARE) 产生两个码标位姿候选。

镊尖相对码标的三维坐标 P_tip_marker。

cv2.projectPoints() 计算镊尖粗定位像素坐标。

V2/V3/V4 的局部精修、边缘候选、融合和有效性门控。

时间连续性/重锁机制（具体参数取决于实际运行版本）。

相关文件：

vision_dual_camera/task6_threading/task6_external_ibvs_v4_aruco_edge.py

vision_dual_camera/task6_threading/perception/tweezer_tip/test_external_aruco_local_tip_refine_v2.py

### 3.3 原始 External 相机与码标配置

本对话中检查到的配置：

相机：USB ZOOM Camera。

设备：/dev/video16。

分辨率：1280 × 720。

内参文件：calibration/fixed_camera_intrinsics/results/usb_zoom_camera_intrinsics.json。

相机序列号：20685204b12d5283。

码标字典：DICT_5X5_50。

码标 ID：20。

程序码标尺寸：MARKER_SIZE_M = 0.020 m。

原始镊尖相对码标标定文件：calibration/tweezer_marker_tip_calibration_median30.json。

原始坐标：[3.9641405359, 79.9312946096, -3.7746834128] mm。

原始标定生成时间：2026-09-27 17:47:18。

原标定文件记录 16 个样本，历史投影 RMS 约 12.76 px。

### 3.4 为什么 External V4 会输出 T=None

关键日志多次出现：

MARKER_FOUND poses=2 candidates=0

branch=0: COARSE_OUTSIDE uv=(...) frame_wh=(1280,720)

branch=1: COARSE_OUTSIDE uv=(...) frame_wh=(1280,720)

[EXT WIRE] valid=False T=None G=[...] du=None dv=None vx=+0.00 vz=+0.00

含义：

ID 20 检测成功；

码标位姿也成功求解，重投影误差大约 0.3–2.4 px；

但旧标定投影出的镊尖位置纵坐标在 817–958 px 左右，超出 720 px 高度；

两个候选都被 COARSE_OUTSIDE 拒绝；

因为没有有效尖端候选，局部精修无法正常开始，最终 T=None。

所以问题不是码标检测失败，而是码标位姿与镊尖相对码标三维坐标组合后，计算出了不合理的粗定位。

### 3.5 重新测量和诊断坐标的过程

用户重新测量，给出镊尖相对码标坐标为 (+85, 0, -25) mm。把它直接投影后，预测点在画面左侧，与实际尖端方向相反。因此建立独立诊断脚本：

vision_dual_camera/task6_threading/perception/tweezer_tip/diagnose_external_tip_measured_xyz.py

该脚本只开 External 相机、检测 ID 20、投影多个候选点，并允许鼠标点击真实镊尖来打印像素误差；不发送机器人控制指令。

诊断中比较了旧坐标、[+85,0,-25]、以及反向 X 的候选。两次不同帧得到的结果示例：

一帧实际尖端 (652,558)：[-85,0,-25] 的 B0 误差约 32.81 px。

一帧实际尖端 (587,548)：[-75,0,-25] 的 B0 误差约 10.08 px，而 [-85,0,-25] 约 25.25 px。

另一帧实际尖端 (589,549)：[-75,0,-25] 的 B1 误差约 5.45 px，而 B0 误差约 64.31 px。

后续同帧对照还显示 [-95,0,-25] 有时更接近某个分支，进一步暴露出 IPPE 分支选择和三维相对坐标尚未完全解决的问题。

这些结果支持“X 轴正方向的理解与代码码标坐标系方向相反”这一判断，但也显示分支会影响投影结果。它们不构成最终标定验证。

### 3.6 新标定尝试及其结论

曾经做过几次候选标定拟合，均未通过独立验证：

| 候选来源 | 坐标 (mm) | 训练 RMS | 验证 RMS | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次 33 样本拟合 | `[-63.053, -5.685, -2.275]` | 31.71 px | 47.23 px | 不通过 |
| 修正点击帧关联后 30 样本 | `[-64.798, -7.855, -4.690]` | 20.56 px | 31.01 px | 不通过 |
| 旧样本的联合分支/坐标诊断 | `[-66.545, -4.259, -17.951]` | RMS 14.37 px（同集诊断） | 未作为合格标定 | 不可部署 |
| 新 30 样本联合拟合 | `[-64.972, -7.806, -10.198]` | 16.82 px | 17.98 px | 不通过 |

采集程序早期还存在点击尖端像素后，按 S 时读取后续帧位姿的问题。后来 revalidate_tweezer_marker_tip_v2.py 改为在鼠标点击时保存同帧角点/位姿快照，但训练与独立验证仍不合格。

因此，不能用上述失败候选替换生产标定。当前最后明确执行的修改，是在 test_external_aruco_local_tip_refine_v2.py 中将 TIP_CALIB_JSON 指向：

calibration/tweezer_marker_tip_calibration_xminus75_candidate.json

该候选文件的三维坐标是 [-75, 0, -25] mm，状态标记为 EXPERIMENTAL_SHADOW_ONLY，不是通过独立标定验证的生产数据。后续对话称“镊尖端恢复识别”，因此可记录为：在该实验性粗定位下，用户观察到尖端恢复可见/识别；但没有后续完整日志证明 V4 所有姿态的精修精度与稳定性已通过验收。

# 4. 码标 ID 1 稳定性监测与 ID 20 尖端定位的区别

两种码标用途不同，不能混用：

ID 1： 新贴在桌面上的稳定性参考，用于观察图像/相机画面的稳定性；不参与镊尖三维定位，也不直接用于机器人控制。

ID 20： 贴在镊子上的码标，用于 External V4 求解码标位姿并估计镊尖位置。

两个相机都曾接入 ID 1 稳定性监视器，目标是把识别框/状态叠加到原有相机窗口中，而不是新开两个额外画面。ID 1 稳定性监测不能代替镊尖定位，也不能修正错误的 P_tip_marker。

# 5. 双相机 Fusion 与控制门控

### 5.1 组件与数据流

启动脚本最后报告的组件为：

wrist_perception

wrist_guidance

external_guidance

fusion

control_gate

输出目标为 /tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json。启动脚本曾在目录缺失时返回“没有那个文件或目录”；后续创建/找到 run_dual_camera_wire_grasp_stack.sh 后，可以启动完整栈，并显示 STACK RUNNING。

### 5.2 Shadow 与 enable-motion

不带参数：

./run_dual_camera_wire_grasp_stack.sh

用于启动视觉栈并保持 Shadow/不输出真实运动。

带参数：

./run_dual_camera_wire_grasp_stack.sh --enable-motion

会启用控制输出门控。该参数本身不等于已经确认机器人一定运动；仍要检查 JSON 的 enabled、shadow_mode、ready_for_motion、external_valid、wrist_valid、时间戳与速度字段。

曾出现视觉栈启动后手臂不动。检查发现 JSON 中：

{

"enabled": false,

"shadow_mode": true,

"guidance_valid": true,

"proposed_vx_mm_s": 0.0,

"proposed_vy_mm_s": 7.2,

"proposed_vz_mm_s": 10.0

}

External 输出中也曾出现 enabled=false、shadow_mode=true，但 guidance_valid=true。这说明“视觉算出了建议速度”和“允许向控制器输出速度”是两个不同状态。

### 5.3 Control gate 的 2 mm/s 限速改动

wire_grasp_control_gate_v1.py 最初有：

MAX_SPEED_MM_S = 2.0

MAX_STEP_MM_S = 0.25

门控先用 vector_limit() 限制合成速度向量，再用 slew() 限制相邻周期的速度变化。这是早期物理运动测试保护限制。

用户明确要求不要私自增加 2 mm/s 限制，希望沿用之前插孔程序的设定。随后备份文件并修改门控：删除速度上限和 slew 限制，让门控在 perception_ok 时直接透传 Fusion 的请求速度：

vx = requested_vx

vy = requested_vy

vz = requested_vz

若感知无效则立即输出零速度。该修改后 py_compile 通过。

安全提醒： 透传意味着 gate 不再提供原来的 2 mm/s 向量限速和 0.25 mm/s 每周期变化限制。不能把“移除 gate 限速”理解为“机器人控制参数完全没有变化”。启用真实运动前，应确认上游速度生成和 Cartesian 控制器本身的限制，并确认急停可用。不要为了追求原插孔速度而忽略双相机感知误差。

### 5.4 之前使用的右臂 Cartesian 控制器

对话中识别到的候选控制器文件：

transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py

曾给出的启动命令为：

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project

PYTHONNOUSERSITE=1 \

/home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python \

transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py \

--interface enp6s0 \

--domain-id 0 \

--host-ip 192.168.123.223 \

--cartesian-jog-speed-mm-s 10

此命令是对话中最后提供的控制器启动建议，不代表本记录已经验证其参数与本机当前版本完全匹配。实际启动前应先运行该脚本的 --help，并对照之前插孔阶段实际成功的命令；不要同时运行多个 LowCmd/Cartesian 控制器。

# 6. 主要故障与处理记录

| 现象 | 已确认原因/状态 | 已采取措施或后续方向 |
| --- | --- | --- |
| 腕部细线抓取段太短 | 抓取段参数范围偏短 | 使用 V65，增大 `local_length_px` 并调整 grasp band |
| 镊子遮挡细线后识别失效 | 细线自由端被遮挡，原候选不足 | 增加镊子排除掩膜/可见线段处理；再用 V69 no-mask 对照 |
| 自由端跟随 ROI 漂移 | 动态 ROI/端点跟踪不稳定 | 保持最后可信自由端、区分真实 tip 与引导 grasp target；仍需实测验证 |
| 镊尖闪烁 | 尖端检测不是每帧执行/短暂丢失 | `insertion_tip_tracker.py` 设置 `TIP_DETECT_EVERY_N_FRAMES = 1`，用户反馈闪烁消失 |
| V66 NameError | Tracker 导入/类名不一致 | 修正类名/导入后运行 |
| V66 JSON int64 错误 | NumPy 类型无法直接 JSON 序列化 | 输出时将 NumPy 标量/数组转换成 Python 类型 |
| External `T=None` | 旧三维相对坐标投影到画面外，`COARSE_OUTSIDE` 拒绝候选 | 对码标坐标系和三维尖端向量做独立诊断；建立 xminus75 实验候选 |
| External 两个位姿分支行为不同 | IPPE 平面码标存在双解；重投影误差最低分支不一定最适合尖端投影 | 需要结合局部图像精修/时间连续性；不能仅以 marker reprojection 选尖端分支 |
| 视觉栈启动但手臂不动 | 可能是 Shadow/输出禁用、JSON 过期、进程退出或门控无效 | 检查进程、日志、时间戳、`enabled`、`shadow_mode`、`ready_for_motion` 与各相机有效状态 |
| 启动脚本不存在 | 当时脚本尚未在预期目录 | 后续脚本可以运行并打印 STACK RUNNING |
| 两路相机多出两个窗口 | 码标监视/诊断程序独立创建窗口 | 应将 ID 1 叠加在原有窗口，避免无意中另开监视窗口 |

# 7. 常用操作命令

### 7.1 检查相关进程

pgrep -af 'right_wrist_wire_tweezer_v69_nomask.py|external_wire_grasp_guidance_v1.py|wire_grasp_fusion_shadow_v1.py|wire_grasp_control_gate_v1.py|run_dual_camera_wire_grasp_stack.sh'

### 7.2 查看视觉栈日志

tail -n 100 /tmp/r1a7_wire_grasp_logs/wrist_perception.log

tail -n 100 /tmp/r1a7_wire_grasp_logs/wrist_guidance.log

tail -n 100 /tmp/r1a7_wire_grasp_logs/external_guidance.log

tail -n 100 /tmp/r1a7_wire_grasp_logs/fusion.log

tail -n 100 /tmp/r1a7_wire_grasp_logs/control_gate.log

### 7.3 检查融合输出是否实时

PYTHONNOUSERSITE=1 /home/robot/miniconda3/envs/tv_sam2/bin/python - <<'PY'

import json, time

p = "/tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json"

d = json.load(open(p))

print("age_s:", round(time.time() - d.get("timestamp", 0), 3))

for k in ("enabled", "shadow_mode", "ready_for_motion", "gate_state",

"external_valid", "wrist_valid", "vx_mm_s", "vy_mm_s", "vz_mm_s",

"proposed_vx_mm_s", "proposed_vy_mm_s", "proposed_vz_mm_s"):

print(k, "=", d.get(k))

PY

### 7.4 检查 External 尖端诊断

grep -E '\[EXT V4 DIAG\]|\[EXT WIRE\]|Traceback' \

/tmp/r1a7_wire_grasp_logs/external_guidance.log | tail -60

### 7.5 启动视觉栈

Shadow：

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project/vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire

./run_dual_camera_wire_grasp_stack.sh

控制输出启用：

./run_dual_camera_wire_grasp_stack.sh --enable-motion

第二条命令会启用控制输出门控；只有在感知、融合输出、控制器、急停和运动区域都已确认安全后才能使用。

# 8. 当前最后记录的状态

腕部细线检测已经迭代至 WireLocalDetectorV65，腕部主程序使用 right_wrist_wire_tweezer_v69_nomask.py 做过 no-mask 对照；腕部日志曾能持续输出有效细线 TRACK 和抓取段。

腕部尖端检测频率改成每帧检测后，用户反馈尖端闪烁消失。

ID 1 桌面码标被设计为双相机画面稳定性监测；External 镊子定位仍使用 ID 20。

External V4 原始旧标定在当前码标/安装状态下导致 COARSE_OUTSIDE，因此曾无法输出有效 T。

用户测量的 (+85,0,-25) mm 与当前程序坐标轴方向相反。反向 X 候选在不同帧显示 [-75,0,-25] mm 有时可达到约 5–10 px 的单帧误差，但分支随姿态变化，未完成多姿态独立验证。

后续指令把 External 共用模块的 TIP_CALIB_JSON 指向实验候选 calibration/tweezer_marker_tip_calibration_xminus75_candidate.json，并在对话中报告镊尖识别恢复。该候选并非经过正式独立验证的标定。

最后给出的下一步是启动双相机引导栈 --enable-motion，并启动原有 Cartesian streaming 控制器；用户尚未在本对话中返回启动结果。因此不能断言当前机器人已经进入稳定闭环运动。

控制门控中的 2 mm/s 限速和 0.25 mm/s slew 限制已被用户要求移除，并在代码中改成透传；这降低了 gate 本身的保护能力。

# 9. 后续工作建议与验收顺序

### A. 腕部细线识别

保持细线检测、抓取段和自由端的概念分离，避免把搜索 ROI 边界误当作自由端。

对比 V69 no-mask 与有掩膜版本时，记录 state、valid、tip_valid、grasp_guidance_valid、wire_tip_uv、grasp_target_uv 和 miss_count。

ID 1 仅做画面稳定性监测，不把它作为线或镊尖定位输入。

检查遮挡时是否输出 OCCLUDED_VISIBLE_SEGMENT，以及可见线段恢复后能否稳定回到 TRACK。

### B. External 镊尖精定位

不再盲目继续猜 X 坐标。当前 xminus75 文件只作为 Shadow 候选。

先确认原始码标尺寸确实为 20 mm，且码标粘贴姿态、坐标轴方向与当前标定定义一致。

将两个 IPPE 分支都传入现有图像精修流程，评估局部图像证据、精修质量和时间连续性；不要只选 marker reprojection 最小分支。

对最终尖端与局部精修结果进行 EMA/门控/短时保持，但滤波不能掩盖错误粗定位。

记录最终 tip_pixel/T 是否在画面内、精修状态、候选分支、局部质量及与真实尖端的误差。

### C. 双相机 Fusion 与右臂控制

先用 Shadow 栈确认两路感知都新鲜、有效且目标定义一致。

检查 Fusion 的有效标志和时间戳，再检查 gate 的输出字段。

在真实运动前，确认控制器命令与之前插孔阶段真正成功的命令完全一致；用 --help 核实参数，不凭旧建议猜测。

确认无其他 LowCmd/Cartesian 控制进程、运动区域无人、急停可用。

由于 gate 速度限制已移除，必须明确上游速度上限和控制器本身限幅的实际值；不要默认系统仍有 2 mm/s 保护。

首次运动应低风险、可随时停止；感知无效、尖端跳变、速度字段异常或机器人运动方向不符时立即停止。

# 10. 关键术语对照

| 字段/术语 | 含义 |
| --- | --- |
| `T` / `tip_pixel` | 镊尖最终图像像素位置 |
| `G` / `grasp_target_uv` | 细线抓取目标像素位置，不等于镊尖 |
| `wire_tip_uv` | 细线自由端/线端候选位置 |
| `COARSE_OUTSIDE` | 三维码标投影得到的镊尖粗定位落在画面外，候选被拒绝 |
| `CANDIDATE_OK` | V4 有一个或多个有效尖端候选 |
| `tip_valid` | 镊尖位置当前是否可信有效 |
| `grasp_guidance_valid` | 抓取引导几何是否有效 |
| `guidance_valid` | 引导程序是否认为当前可输出引导建议；还要检查 enabled/shadow 状态 |
| `shadow_mode` | 只计算/记录建议，不等于真实机器人运动 |
| ID 1 | 桌面稳定性监测码标，不用于定位 |
| ID 20 | 镊子上的 External V4 位姿码标 |
| `MAX_SPEED_MM_S` | 控制门控初始的速度向量上限，后续已从透传版本移除 |
| `MAX_STEP_MM_S` | 控制门控初始的每周期速度变化限制，后续已移除 |

# 11. 总结

本工作从腕部细线检测不稳定开始，逐步扩展到镊子掩膜、尖端稳定化、桌面 ID 1 稳定性监测、External V4 三维码标粗定位、局部图像精修、双相机融合和右臂控制输出。

腕部侧已经有可运行的细线检测与尖端检测迭代；External 侧的核心问题是旧镊尖相对码标三维向量与当前实际安装/坐标定义不一致，导致粗定位落在图像外。使用实验性 [-75,0,-25] mm 候选后，用户报告尖端识别恢复，但候选仍缺少多姿态独立验证。后续应把重点放在 External V4 的双分支局部精修、候选融合和时间稳定性上，再逐步确认双相机融合和机器人控制链。

安全底线： 视觉识别有效不等于机器人控制输出安全。任何真实运动都应在双相机有效、JSON 实时、控制器唯一、运动区域安全、急停可用的前提下进行；当前实验性镊尖坐标不得视为已完成标定。