R1-A7 双相机夹线视觉引导

工作内容汇总与后续操作记录

整理日期：2026 年 10 月 21 日
项目：双臂人形机器人｜R1-A7 细线夹取 / 穿孔视觉伺服研究

| 主题 | 当前结论 |
| --- | --- |
| External 镊尖检测 | 已生成新的三维标定候选并用于独立预览；V4 偶尔出现候选漏检及 PnP 分支变化。 |
| 跟踪与滤波 | 独立预览加入二维恒速 Kalman 跟踪与跳变门控；不代表正式双相机输出已使用该跟踪器。 |
| Control Gate | 本地门控已改为 DUAL / WRIST_ONLY / EXTERNAL_ONLY 模式判断，三种模式合速度上限均为 10 mm/s，仍保留 --enable-output。 |
| 腕部引导线 | 已确认腕部画面当前没有镊尖到夹取点的连接线绘图；补丁已提出，但尚无执行成功回执。 |
| 真实手臂运动 | 驱动器文件与参数已查到；最近相关门控日志为 Shadow enabled=False，不能据此确认该 Shadow 栈已实际驱动手臂。 |

# 1. 工作目标与系统结构

本次工作围绕 External 镊尖定位与跟踪、Wrist 腕部相机细线自由端和夹取点稳定、双相机融合模式切换、视觉门控与手臂驱动接口展开。

| 模块 | 职责 | 关键输出/文件 |
| --- | --- | --- |
| External 相机 | 跟踪镊尖，并计算外部图像中的目标相对误差。 | /tmp/r1a7_external_wire_grasp_v1.json |
| Wrist 腕部相机 | 在腕部图像坐标系中检测镊尖、细线中心线、自由端和夹取点。 | /tmp/r1a7_right_wrist_wire_v69.json |
| Fusion | 根据两路感知有效性生成 DUAL、EXTERNAL_ONLY、WRIST_ONLY 或 STOP 模式。 | /tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json |
| Control Gate | 检查数据新鲜度、有效相机、误差与模式，决定输出是否可用。 | wire_grasp_control_gate_v1.py |
| 手臂驱动器 | 接收视觉伺服输入，经 IK/LowCmd 发布真实控制命令。 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py |

# 2. External 镊尖三维标定

## 2.1 坐标约定

用户说明 U=-85 mm、V=0 mm 是按图像横向、纵向描述的测量关系，与码标局部 X/Y 轴存在对应关系但可能是 X/Y 或 Y/X；25 mm 前后距离明确为沿 ArUco 码标局部坐标系法线方向 A。不能只根据轴名称推断最终三维偏移，必须用独立姿态验证。

## 2.2 候选文件与验证结果

| 项目 | 记录值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 候选文件 | calibration/tweezer_marker_tip_calibration_xminus85_zminus25_branchreproj_candidate.json | 候选，不覆盖旧基线。 |
| 候选偏移 | [-85.519746, 6.967764, -24.488962] mm | 新候选的三维尖端偏移。 |
| ArUco 配置 | DICT_5X5_50，ID 20，尺寸 20 mm | 当前 External V4 的标记配置。 |
| 重标定采集 | 10 个姿态，每姿态 30 帧 | 每个姿态静止采集并人工点击真实尖端。 |
| 稳健拟合误差 | RMS 11.476 px，最大 28.378 px | 标定数据拟合误差。 |
| 独立验证 | 9 个新姿态；当前分支选择平均误差 14.57 px，RMS 17.10 px，最大 32.24 px | 候选仍存在明显姿态相关误差。 |
| 分支诊断 | 最低重投影误差分支 RMS 11.56 px；3/9 个姿态的分支差小于 0.10 px | 仅诊断，不是可部署的在线分支选择算法。 |

结论：候选已用于独立预览及 Shadow 接入测试，但三维标定尚不能认定通过；旧标定文件仍应保留。

# 3. 独立预览与跟踪器

独立预览文件：vision_dual_camera/task6_threading/preview_external_tip_candidate.py。该程序在自身进程内加载候选标定，调用 External V4 检测，不写入机器人控制 JSON，也不发送机器人运动命令。

| 显示标记 | 含义 |
| --- | --- |
| 青色十字 | 三维候选偏移经码标位姿投影得到的粗尖端。 |
| 橙色十字 | V4 原始融合尖端候选。 |
| 红色十字 | 独立预览中的 Kalman 跟踪结果。 |
| 黄色十字 | 后续提出的短时预测显示；补丁执行状态未确认。 |

## 3.1 跟踪参数记录

Kalman 状态：[u, v, du/dt, dv/dt]，即像素位置和像素速度。

测量噪声 R = diag(16, 16)。

正常创新距离门限：25 px。

重锁要求：连续 3 个候选、同一 PnP 分支、聚类最大偏差不超过 5 px。

V4 原始尖端仍用于 V4 自身先验；Kalman 结果只用于预览对照。

后来提出短时预测 0.25 s、超时 LOST、连续 3 帧重锁，但没有执行成功回执，状态为待确认。

用户反馈独立预览中的尖端已经稳定。该反馈是视觉效果确认，不是量化验收；静止、运动、遮挡测试尚无完整统计。

# 4. 双相机集成与 Control Gate

## 4.1 本地文件

项目根目录：

~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project

双相机程序目录：

vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/

旧 External：

external_wire_grasp_guidance_v1.py

候选 External：

external_wire_grasp_guidance_v2_candidate.py

旧启动脚本：

run_dual_camera_wire_grasp_stack.sh

候选启动脚本：

run_dual_camera_wire_grasp_stack_candidate.sh

Wrist 细线程序：

right_wrist_wire_tweezer_v69_nomask.py

Fusion：

wire_grasp_fusion_shadow_v1.py

Control Gate：

wire_grasp_control_gate_v1.py

候选 External 用于加载 branchreproj_candidate.json，并调整初始锁定逻辑。旧版与候选版使用相同 JSON 输出路径，不能并行运行，否则会产生相机占用和文件竞争。

## 4.2 Control Gate 的修改

原始逻辑要求两路相机均有效且 fusion_mode == DUAL，否则 STOP。

修改后支持 DUAL、WRIST_ONLY、EXTERNAL_ONLY 的模式化有效性检查；每种模式只要求对应相机有效，并检查输入新鲜度和对应图像误差。

DUAL 合速度上限：10 mm/s。

WRIST_ONLY 合速度上限：10 mm/s。

EXTERNAL_ONLY 合速度上限：10 mm/s。

STOP、输入过期、误差超限、模式不匹配或必要感知失效时仍归零。

保留 --enable-output 使能条件；Shadow 下 enabled=False 是预期结果。

BLIND_GRACE 未开放。

日志曾确认 EXTERNAL_ONLY_READY 与 DUAL_READY 都能出现，且速度被裁剪至合速度不超过 10 mm/s。但 enabled=False，故只证明门控判断和速度裁剪，不证明该输出已驱动真实手臂。

## 4.3 日志与数据路径

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| /tmp/r1a7_external_wire_grasp_v1.json | External 尖端及目标引导输出。 |
| /tmp/r1a7_right_wrist_wire_v69.json | Wrist 镊尖、细线自由端与夹取点输出。 |
| /tmp/r1a7_wrist_wire_grasp_guidance.json | Wrist 引导桥接输出。 |
| /tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json | Fusion/Control Gate 视觉速度输出。 |
| /tmp/r1a7_wire_grasp_logs/external_guidance.log | External 诊断日志。 |
| /tmp/r1a7_wire_grasp_logs/fusion.log | Fusion 模式与建议速度。 |
| /tmp/r1a7_wire_grasp_logs/control_gate.log | 门控状态、速度与 enabled。 |

# 5. 手臂暂停原因分析

日志曾显示 Control Gate 从 DUAL_READY 切换到 STOP，状态为 EXT=NO、WRIST=OK。Fusion 切换到 WRIST_ONLY，但旧 Gate 仍要求 DUAL，因此将速度归零。

修改后，日志出现 EXTERNAL_ONLY_READY 与 DUAL_READY 来回切换，说明 External 有效性仍会间歇变化。模式化门控可以允许合格的单相机模式通过，但不能保证永不暂停；两路均无效、数据过期或误差超限时仍应 STOP。

有一次 JSON 快照 age_s 约 791.9 秒，说明读取的是过期文件，不能用它代表实时状态。

# 6. 腕部相机没有引导线的原因

本地 right_wrist_wire_tweezer_v69_nomask.py 绘制了镊子排除掩膜边界、搜索 ROI、细线中心线、自由端与夹取点标记；代码搜索没有找到 cv2.line/cv2.arrowedLine。因此腕部画面缺少连接镊尖与夹取点的像素误差线，原因是绘图叠加缺失，不必然代表引导算法未计算误差。

已提出只修改可视化的补丁：当 tweezer_valid、grasp_guidance_valid、镊尖与夹取点都有效时，使用 Wrist 自身像素坐标绘制紫红色连接线并显示 du/dv；目标无效时显示 INVALID TARGET。该补丁尚无执行成功回执，需核实。External 与 Wrist 的像素坐标系不能混用。

# 7. 手臂驱动入口

transfer_control/experimental/

r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py

用户已在 tv 环境运行 --help，确认参数包括 --interface、--domain-id、--host-ip、--state-topic、--command-topic、IK/发布频率、最大关节速度、Cartesian jog 速度与加速度等。文档记录的历史参数为 enp6s0、domain-id 0、host-ip 192.168.123.223、Cartesian jog speed 10 mm/s，启动前仍需重新核实。

该控制器会向 Unitree rt/lowcmd 发布控制消息，不是单纯视觉预览。视觉栈的 --enable-motion 与真实驱动器实际运行状态不能混为一谈。

# 8. 完成状态清单

| 状态 | 项目 | 依据/说明 |
| --- | --- | --- |
| 已完成 | 新标定候选生成 | 候选 JSON 存在，旧基线未被覆盖。 |
| 已完成 | 离线与独立投影验证 | 有 9 个独立姿态的报告。 |
| 已完成 | 独立预览加载新候选 | 终端打印候选路径和偏移；用户反馈尖端稳定。 |
| 已完成 | Gate 模式化 Shadow 验证 | 日志出现 EXTERNAL_ONLY_READY / DUAL_READY，enabled=False。 |
| 待确认 | 0.25 s 短时预测补丁 | 无成功执行回执。 |
| 待确认 | Wrist 引导线绘图补丁 | 已给出命令，未收到执行结果。 |
| 未通过 | 标定独立精度验收 | RMS 17.10 px，最大 32.24 px。 |
| 未完成 | 模式切换的真实运动连续性验收 | 无完整、可复现的实机测试记录。 |
| 未完成 | 夹线遮挡时保持自由端/夹取点 | 需专项测试接近、遮挡、恢复场景。 |

# 9. 下一步操作顺序

备份并记录 Control Gate、候选 External、Wrist 程序、候选启动脚本与候选标定的文件哈希。

确认腕部引导线补丁是否执行；若未执行，只添加绘图，不修改检测和控制逻辑。

使用候选双相机栈进行 Shadow 测试，记录 DUAL / WRIST_ONLY / EXTERNAL_ONLY 状态和速度裁剪。

测试静止 30 秒、缓慢移动、镊尖靠近/遮挡细线后恢复；统计漏检、坐标跳变、模式切换和重锁时间。

继续调查 External 间歇失效，并确认 Wrist 有效性字段的语义；不要为了避免暂停而删除有效性检查。

确认 Fusion 输出、Gate 输出与驱动器实际消费的文件/字段一致，且时间戳新鲜。

只有完成 Shadow 与受控低速验收、确认急停、工作空间和驱动器互斥后，才单独测试真实手臂运动。

# 10. 常用只读检查命令

## 检查相关进程

pgrep -af 'right_wrist_wire_tweezer|external_wire_grasp_guidance|wire_grasp_fusion|wire_grasp_control_gate|r1a7_cartesian_stream_control' || true

## 查看双相机日志

LOG=/tmp/r1a7_wire_grasp_logs

tail -n 40 "$LOG/external_guidance.log"

tail -n 40 "$LOG/fusion.log"

tail -n 40 "$LOG/control_gate.log

## 查看 Fusion 输出是否新鲜

/home/robot/miniconda3/envs/tv_sam2/bin/python - <<'PY'

import json, time

from pathlib import Path

p = Path("/tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json")

d = json.loads(p.read_text())

print("age_s =", round(time.time() - d.get("timestamp", 0), 3))

for k in ("gate_state", "fusion_mode", "external_valid", "wrist_valid",

"ready_for_motion", "enabled", "max_speed_mm_s",

"vx_mm_s", "vy_mm_s", "vz_mm_s"):

print(k, "=", d.get(k))

PY

# 11. 结论与安全说明

本次对话完成了候选尖端标定与验证、独立预览跟踪器、双相机 Control Gate 的模式化 Shadow 验证，并定位了腕部画面缺少目标连接线的绘图原因。主要待解决问题是 External 间歇失效、候选标定误差仍偏大、单相机模式切换连续性，以及 Wrist 绘图补丁是否实际执行。

必须区分源码/语法检查通过、Shadow 数据链路有效、真实机器人运动通过验收。前两项不能代替第三项。任何真实运动测试都应在核对机器人状态、急停、工作空间、控制器互斥、视觉数据新鲜度和失效停止条件后单独进行。