R1-A7 双相机视觉引导
与夹爪自动控制工作方案

保留手动键盘控制，新增基于视觉状态的自动张开、闭合与保持

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工作日期 | 2026-10-21 |
| 机器人项目 | R1-A7 双臂人形机器人 / 细线抓取 |
| GitHub 参考分支 | codex/r1a7-console-camera-suite-2026-10-11 |
| 本地工作区 | ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project |
| 实施状态 | 方案整理；尚未修改代码、尚未启动自动夹爪或真实机器人运动 |
| 核心目标 | 保留左右夹爪手动操作；新增视觉状态机控制右侧镊子自动张开、夹线、闭合与保持 |

# 执行摘要

GitHub 指定分支中的 Cartesian 控制器已具备左右夹爪 open / hold / close 命令、目标位置控制和接触保持机制；控制台网页已有左右夹爪张开、保持、闭合按钮，但 app.js 当前键盘监听主要处理 Space/Esc 停止，尚无专用夹爪快捷键。当前夹线视觉链路输出镊尖、细线自由端和夹取点等信息，但尚未确认是否具备可靠的“细线已经进入两片镊口之间”判定。因此建议按手动快捷键、视觉字段确认、Shadow 状态机、底层仲裁、分阶段实机验证的顺序实施。

安全原则：在 wire_inside_jaws 视觉判定未经验证之前，不允许自动闭合真实夹爪。

# 1. 工作目标与范围

## 1.1 目标

保留控制台现有左右夹爪张开、保持、闭合按钮。

新增键盘快捷键，方便操作员手动控制右侧镊子和左侧夹爪。

新增自动夹线模式：镊子接近细线时张开；确认细线进入镊口后闭合；闭合后保持并检查状态。

保留当前双相机细线检测、External 镊尖检测、Fusion 和手臂 Cartesian 视觉伺服。

手动与自动夹爪命令必须互斥，确保同一时刻只有一个控制来源更新夹爪目标。

## 1.2 本阶段不做的事

不重写底层 LowCmd 夹爪驱动，不替换现有细线检测器。

不把穿孔任务的孔中心检测器直接移植到夹线任务。

不删除数据过期、视觉失效、关节限位、急停或驱动器保护。

不在视觉入镊判定未经验证时启用自动闭合真实夹爪。

# 2. GitHub 源码检查结果

目标仓库：sbboys/r1a7-quest3-vr-teleop-demo；指定分支：codex/r1a7-console-camera-suite-2026-10-11。以下状态来自该分支源码读取。

| 文件 | 已确认职责 / 现状 | 本次拟处理 |
| --- | --- | --- |
| transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py | 解析 gripper:<left¦right>:<open¦hold¦close>；设置夹爪目标；250 Hz LowCmd；已有接触保持。 | 增加自动状态机接入点与手动优先级仲裁；保留底层目标位置实现。 |
| console3d_hierarchical/index.html | 左右夹爪已有张开、保持、闭合按钮，使用 data-gripper-command。 | 保留按钮，不改变现有操作。 |
| console3d_hierarchical/app.js | 按钮通过 sendCommand() 发送；键盘监听目前主要处理 Space/Esc，没有专用夹爪快捷键。 | 新增带修饰键快捷键；忽略输入框焦点与按键重复。 |
| console3d_hierarchical/server.py | 构建实验控制器启动参数并复用基础会话处理；需核查最终启动参数是否包含 --enable-gripper。 | 确认夹爪输出确实启用，避免命令被控制器忽略。 |
| console3d/server.py | 允许 gripper:left/right:open/hold/close，并通过 SESSION.send() 写入控制器标准输入。 | 保留现有命令合法性检查和传递链路。 |
| 本地 r1a7_wire 视觉链路 | External 输出镊尖和细线相关字段；Wrist 输出细线自由端/夹取点；Fusion/Control Gate 输出引导状态。 | 核查本地实际 JSON 字段、时间戳和有效性；不得假设 wire_inside_jaws 已存在。 |

# 3. 现有夹爪接口与参数

| 命令 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| gripper:right:open | 右侧镊子张开 | 设置右夹爪目标到张开位置 |
| gripper:right:hold | 右侧镊子保持 | 使用当前实测位置作为保持目标 |
| gripper:right:close | 右侧镊子闭合 | 设置右夹爪目标到闭合位置 |
| gripper:left:open | 左夹爪张开 | 左侧执行器目标位置 |
| gripper:left:hold | 左夹爪保持 | 保持左夹爪当前实测位置 |
| gripper:left:close | 左夹爪闭合 | 左侧执行器目标位置 |

| 参数 | 源码值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 夹爪电机索引 | GRIPPER_INDICES = (31, 33) | 31 左夹爪；33 右侧镊子 |
| 张开目标 | 左 4.86 rad；右 0.1585 rad | 目标关节位置，不等于开口毫米尺寸 |
| 闭合目标 | 左 -0.08 rad；右 -0.20 rad | 右侧闭合端点是源码记录的目标值 |
| 右侧闭合范围 | -0.20 至 -0.05 rad | 控制台配置的闭合目标范围 |
| 夹爪速度 | 控制器默认 1.5 q/s；层级控制台范围 0.1–2.0 q/s | 控制器关节目标速度参数 |
| 接触保持 | 默认开启 | 依据目标误差和电机位置停滞判断；不是视觉入镊判断 |
| 右侧电机增益 | 索引 33：Kp=25、Kd=0.4 | 左侧使用通用夹爪增益 |

以上参数来自 GitHub 指定分支源码。真实硬件使用前，仍需确认本机运行文件与该分支一致，并通过受控单独测试验证开合方向、行程和接触表现。

# 4. 手动键盘控制设计

建议新增以下快捷键；现有网页按钮继续保留。快捷键是待实现设计，不代表当前已经存在。

| 快捷键 | 发送命令 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| Alt + O | gripper:right:open | 右侧镊子张开 |
| Alt + H | gripper:right:hold | 右侧镊子保持当前位置 |
| Alt + C | gripper:right:close | 右侧镊子闭合 |
| Alt + Shift + O | gripper:left:open | 左夹爪张开 |
| Alt + Shift + H | gripper:left:hold | 左夹爪保持当前位置 |
| Alt + Shift + C | gripper:left:close | 左夹爪闭合 |
| Space / Esc | 沿用现有行为 | 停止手臂运动，不覆盖现有停止快捷键 |

## 4.1 快捷键实现约束

只有控制台状态为 enabled 时才发送夹爪命令。

焦点在 input、textarea、select 或可编辑元素时，不拦截键盘输入。

使用 Alt 组合键并阻止浏览器默认行为；忽略 event.repeat，避免长按重复发送开合命令。

手动操作一旦触发，应退出或暂停自动状态机，并记录操作员接管事件。

按钮和键盘快捷键调用同一个 sendCommand() 路径，避免出现两套控制逻辑。

# 5. 视觉自动夹爪状态机

| 状态 | 进入条件 | 动作 / 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| MANUAL | 默认状态或操作员接管 | 自动状态机不发送夹爪命令；保留手动按钮与快捷键。 |
| WAIT_APPROACH | 操作员显式开启自动模式，视觉数据新鲜且有效 | 跟踪镊尖与细线目标；未进入接近区时不改变夹爪。 |
| OPENING | 镊尖与细线目标距离进入已标定的接近阈值 | 发送一次 open；等待实测位置到位或超时。 |
| WAIT_WIRE_IN_JAWS | 夹爪张开到位 | 检查细线相对于两片镊口的几何关系，并连续多帧确认。 |
| CLOSING | wire_inside_jaws 连续多帧成立 | 发送一次 close；等待实测位置/接触状态反馈。 |
| HOLD_VERIFY | 闭合动作完成或触发接触保持 | 保持夹爪；检查细线是否滑脱、视觉状态是否一致。 |
| FAULT / STOP | 视觉过期、入镊不确定、动作超时或控制器异常 | 禁止新的自动闭合，退出自动状态并要求人工检查。 |

## 5.1 视觉判定要求

tweezer_near_wire：使用 External 镊尖坐标与细线目标坐标计算相对距离；阈值应由真实图像数据标定，不预设未经测量的像素值。

wire_inside_jaws：必须判断细线落在两片镊口之间，而不仅是镊尖靠近细线；优先结合镊口几何区域、细线中心线与连续帧一致性。

连续帧确认：接近与入镊条件均需经过多帧验证，避免单帧噪声触发动作。

测量与预测分离：Kalman/HOLD 预测点不能单独作为 wire_inside_jaws 的充分证据；关键夹取动作需要真实测量有效。

数据新鲜性：External/Wrist 过期或关键字段无效时，状态机进入 STOP/FAULT，不得自动闭合。

到位确认：结合 gripper_q_actual、gripper_q_goal 和接触保持状态判断；不能只凭命令发送成功认定动作完成。

# 6. 推荐集成位置与控制链路

| 层级 | 文件 / 接口 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| UI | console3d_hierarchical/index.html + app.js | 手动按钮、键盘快捷键、自动模式开关、状态显示。 |
| 命令传输 | console3d_hierarchical/server.py + console3d/server.py | 校验命令并转发；不直接生成视觉判断。 |
| 视觉输入 | External/Wrist JSON 与 Fusion 输出 | 读取真实测量有效性、镊尖、细线端点、夹取点、时间戳。 |
| 状态机/仲裁 | 建议接入 Cartesian 控制器同一进程或单一命令队列 | 自动状态机与手动操作互斥；夹爪目标只能有一个写入者。 |
| 底层执行 | R1A7LowCmdOutput.set_gripper_goal() / hold_gripper_measured() | 继续使用现有目标位置、限速、接触保持和 LowCmd 发布逻辑。 |

不建议新建另一个进程直接写控制器 stdin 或并行发布夹爪 LowCmd，以免与手动操作、手臂控制器产生竞争。

## 6.1 需要先核查的集成缺口

GitHub 读取到的 console3d_hierarchical/server.py 的 build_control_arguments() 片段包含夹爪速度和右侧闭合目标参数，但未看到明确的 --enable-gripper 参数；基础 console3d/server.py 的启动命令包含 --enable-gripper。由于层级服务器覆盖了控制器启动方法，必须在本机检查最终启动命令。若没有传入 --enable-gripper，控制器可能忽略夹爪命令并输出“gripper output is disabled”。先确认该项，再做自动控制。

# 7. 分阶段实施与验收计划

| 阶段 | 工作内容 | 验收标准 | 真实运动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 基线确认 | 确认本机文件、Git 分支、控制器启动参数、当前进程和夹爪使能参数。 | 版本与参数明确；无重复控制进程；确认夹爪输出已启用。 | 不进行 |
| 1. 手动快捷键 | app.js 增加 Alt 组合键；保留按钮；服务端沿用原命令验证路径。 | 按钮和快捷键都发出正确命令；输入框不抢键；Space/Esc 仍可停止。 | 先做 UI/日志测试 |
| 2. 视觉字段确认 | 检查 External、Wrist、Fusion JSON 字段、时间戳和坐标系。 | 确认接近距离来源；确认能否可靠计算 wire_inside_jaws。 | 不进行 |
| 3. Shadow 状态机 | 实现 WAIT_APPROACH/OPENING/WAIT_WIRE_IN_JAWS/CLOSING/HOLD_VERIFY/FAULT。 | 无单帧误触发；视觉过期会停止；手动接管优先。 | 不发送真实夹爪命令 |
| 4. 夹爪单独实机验证 | 固定手臂或在安全姿态下人工测试张开、保持、闭合。 | 开合方向正确、目标可达、接触保持合理、急停可用。 | 仅受控单独测试 |
| 5. 自动夹线验证 | 先低风险测试自动流程，再逐步测试接近、张开、入镊、闭合与保持。 | 多次成功；视觉丢失、细线不在镊口、超时均不误闭合。 | 通过前置验收后进行 |

# 8. 立即执行的只读检查命令

先确认本机实际启动参数、手动夹爪入口和视觉字段。以下命令不修改文件、不发送机器人指令。

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project || exit 1

echo "========== 当前相关进程 =========="
pgrep -af 'console3d_hierarchical/server.py|console3d/server.py|r1a7_cartesian_stream_control|wire_grasp_fusion|wire_grasp_control_gate' || true

echo
echo "========== 层级控制台是否启用夹爪输出 =========="
grep -n -B 8 -A 18 -E -- '--enable-gripper|build_control_arguments|right-gripper-close-q|gripper-speed' \
  console3d_hierarchical/server.py

echo
echo "========== 手动夹爪命令入口 =========="
grep -n -B 6 -A 18 -E 'parse_gripper_command|gripper_command is not None|set_gripper_goal|hold_gripper_measured' \
  transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py

echo
echo "========== 视觉输出字段 =========="
/home/robot/miniconda3/envs/tv_sam2/bin/python - <<'PY'
import json
from pathlib import Path

for name, path in {
    "External": "/tmp/r1a7_external_wire_grasp_v1.json",
    "Wrist": "/tmp/r1a7_right_wrist_wire_v69.json",
    "Fusion": "/tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json",
}.items():
    p = Path(path)
    print("\n---", name, "---")
    if not p.exists():
        print("FILE_MISSING")
        continue
    try:
        d = json.loads(p.read_text())
        print("keys =", sorted(d.keys()))
        for k in ("timestamp", "tweezer_valid", "tweezer_tip_uv",
                  "wire_tip_uv", "wire_tip_valid", "grasp_target_uv",
                  "grasp_guidance_valid", "external_valid", "wrist_valid"):
            if k in d:
                print(f"{k} =", d[k])
    except Exception as e:
        print("READ_ERROR:", repr(e))
PY

# 9. 风险与回滚原则

所有代码修改先创建时间戳备份；先做语法检查，再做 Shadow 测试。

手动与自动夹爪命令互斥；手动接管时停止自动状态机。

视觉有效性、数据时效或入镊判定不确定时，不自动闭合。

保留夹爪限位、目标限速、接触保持和 LowCmd 输出机制。

快捷键、状态机或视觉字段异常时，关闭自动模式并恢复手动控制，不通过绕过安全条件解决问题。

# 10. 当前状态总结

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| 底层左右夹爪 open/hold/close | GitHub 指定分支源码中已存在 |
| 控制台左右夹爪按钮 | GitHub 指定分支源码中已存在 |
| 控制台专用夹爪键盘快捷键 | 尚未实现；本方案提出快捷键映射 |
| 视觉自动张开/闭合状态机 | 尚未实现；需要新增 |
| wire_inside_jaws 视觉判定 | 尚未确认本地检测器/JSON 是否提供；必须核查 |
| 层级控制台 --enable-gripper 参数 | 存在需要核查的潜在缺口 |
| 本方案是否已修改代码/驱动机器人 | 否 |

建议顺序：基线检查 → 手动键盘快捷键 → 视觉字段确认 → Shadow 状态机 → 夹爪单独实机测试 → 自动夹线验证