# R1A7 细线与镊尖识别算法说明

算法流程  有效参数  关键实现  版本差异

整理日期 2026年10月20日

当前抓取视觉链由右腕细线检测、右腕动态镊尖定位和外部相机镊尖定位组成。细线使用传统图像增强与骨架图搜索；腕部镊尖使用 SAM2 分割、PCA 粗定位与双镊尖边缘精修；外部镊尖使用 ArUco 几何投影、局部外观与边缘候选及分支选择。

## 当前入口及实际调用

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| 腕部细线 | WR → W65 | V69 直接实例化原始 V65，启用排除掩膜 |
| 腕部镊尖 | WR → IT | 使用动态 InsertionTipTracker；固定点停用 |
| 外部细线 | EG → WS → W65 | V65 外加中值滤波、EMA 和重锁包装 |
| 外部镊尖 | EG → EXT → E2/E3/E4 | 对每个 IPPE 候选执行 STRICT、EDGE 和 V4 选择 |
| 输出衔接 | WR／IT／EG → JSON | 识别有效、引导有效和真实运动使能分别表达 |

## 整理口径

参数按实际调用值、继承后生效的默认值和函数内硬编码值区分。文件名、日志版本名与历史注释不能替代执行路径。本文中的 W5、IT、E4 等编号对应末页源码索引。

压缩包包含190个文件，其中157个Python文件均通过AST语法解析。已完成静态调用与参数审阅；未运行相机、SAM2推理或机器人，参数存在不等于定位精度、帧率及任务成功率已经验证。

源码包 SHA256：87c812b2595c277cda8798a7a53d943a35291a93b98783ae7c589d8140b94f5b

# 1 细线检测方法与评分

正常检测链为：人工点击自由端初始化 → 局部ROI → 灰度与CLAHE → 多尺度Frangi亮线增强及顶帽增强 → 自适应阈值 → 小区域去除与闭运算 → 连通域骨架化 → 骨架端点和图路径 → 候选评分 → 多帧确认 → 方向与抓取点。

## 图像响应与骨架图搜索

Frangi用于增强细长的亮脊结构，black_ridges=False。顶帽用于补充细亮结构。两个响应分别按1%与99.5%分位归一化，再按权重相加。骨架像素按8邻域构图，水平或垂直边权为1，对角边权约为√2；使用堆实现Dijkstra搜索，从选定端点找到测地距离最远的可达端点并回溯路径。该路径是最短路径树中通向最远端点的路径，不是任意图上的全局最长简单路径。

R = 0.72 * normalized_frangi + 0.28 * normalized_tophat

threshold = max(0.16, percentile(R[R > 0], 91.5))

## 两级评分

V5质量分S5综合路径平均响应、近似细度、平滑性、骨架端点数量和历史空间关联。V6增加横截面亮度剖面分及长直边重叠惩罚。V61把候选排序分rank_score与V5质量分score重新分开，避免排序分覆盖质量门槛。

S5 = 0.34*ridge + 0.22*thin + 0.20*smooth

+ 0.10*endpoint + 0.14*association

Srank = 0.35*S5 + 0.50*profile + 0.15*(1-edge_overlap)

profile = 0.70*two_sided_fraction + 0.30*contrast_score

横截面判别沿路径法向左右各采样4 px，检查中心是否同时比两侧更亮。长直纸板边通常表现为单侧灰度阶跃；Canny与Hough提取长直边，用于降低此类候选排序。这里0.35乘的是完整S5，不应写成“Frangi权重35%”。

## 实际继承与执行

类继承为 W65 → W64 → W63 → W62 → W61 → W6 → W5。W61.detect直接调用W5.detect，跳过W6.detect中的旧剖面硬门槛和旧平滑参数；候选提取仍动态分派到V61/V6评分逻辑。W62负责ROI局部坐标与全图坐标之间的关联修正。

代码依据：W5 _wire_response 第123至191行；W5 _geodesic_from_endpoint 第280至402行；W6 _candidate_components 第390至532行；W61 detect 第177至385行。

# 2 细线增强与候选筛选参数

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| CLAHE clipLimit | 2.5 | 局部对比度增强 |
| CLAHE tileGridSize | 8×8 | 局部直方图网格 |
| Frangi sigmas | 0.8, 1.2, 1.6, 2.2 | 多尺度亮脊响应；未显式指定的库参数不视为已锁定 |
| Frangi black_ridges | False | 以亮线为目标 |
| 响应归一化分位 | 1%／99.5% | 裁剪至[0,1]；异常数值先归零 |
| 顶帽结构元素 | 11×11 椭圆 | 增强细亮结构 |
| 响应融合 | Frangi 0.72／顶帽0.28 | 两种归一化响应加权 |
| 二值阈值 | max(0.16, 正响应P91.5) | 只对大于0的响应求分位数 |
| remove_small_objects | min_size=20 | 清理初始小区域 |
| 闭运算 | 3×3，1次 | 修补小断裂 |
| 初始连通域 | ndimage.label默认结构 | 当前2D默认4连通；骨架图另用8邻域 |
| 连通域面积 | 25～6000 px² | 候选区域筛选 |
| 骨架像素数 | 至少35 | 区域骨架长度初筛 |
| 路径点数 | 至少20 | 图路径初筛 |
| 完整路径弧长 | 至少45 px | 剔除过短路径 |
| 截断后局部路径 | 至少15点 | 按local_length_px截断后检查 |
| 质量门槛 | S5≥0.46 | 使用恢复后的V5质量分 |
| 路径平均响应 | ridge_score≥0.18 | 此字段取融合响应R，不是纯Frangi值 |
| 近似宽度 | area / skeleton_pixels ≤7 | 区域面积与骨架像素数之比 |

骨架图端点定义为8邻域中只有1个骨架邻居的像素。存在分叉时，端点数2～6给endpoint_score=1，否则为0.45。平滑性依据采样路径相邻方向夹角，采用exp(−mean_angle/0.45)。细度评分为exp(−(max(0,thickness−2)/3)²)。

代码依据：W5 _normalize01 第78至120行；W5 _candidate_components 第610至919行；W5 detect 第1007至1316行。

# 3 细线时序关联与背景抑制参数

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| 横截面法向距离 | ±4 px | 在原灰度图上采样，采用最近像素取值 |
| 横截面切向跨度 | 前后各3个路径点 | 由局部切向获得法向 |
| 双侧亮度差 | 左右均>5 灰度级 | 计入two_sided_fraction |
| 剖面有效采样 | 至少3组 | 否则剖面分与双侧比例均为0 |
| 剖面对比度 | gain裁剪[0,30]，除以18 | 再裁剪为[0,1] |
| 长边Canny | 55／150 | 长直背景边缘检测 |
| 长边Hough | rho=1，theta=π/180 | 像素与角度分辨率 |
| 长边Hough门槛 | 40票，长度≥65，间隙≤10 px | 形成背景长边候选 |
| 长边掩膜线宽 | 7 px | 统计路径与长边掩膜重叠比例 |
| 空间关联软评分 | exp(−(距离/90)²) | 历史端点或人工种子提供关联 |
| 候选关联半径 | 跟踪70／初始化95 px | V61在候选排序前过滤 |
| 全图端点跳变 | >90 px拒绝 | V5质量判断之前的关联门槛 |
| 确认距离／次数 | ≤22 px／至少3次 | 候选确认中心按0.5/0.5更新 |
| 纸板边联合拒绝 | overlap>0.58 且 two_side<0.28 且 profile<0.30 | 三个条件必须同时成立 |
| 极弱剖面拒绝 | profile<0.06 且 two_side<0.08 | 不是旧V6的profile<0.28 |
| 路径重采样 | 40点 | 为跨帧平滑统一点数 |
| 路径平滑条件 | 平均点距<30 px | 0.65当前路径＋0.35历史路径 |

确认计数在NO_CANDIDATE、QUALITY_REJECT或大跳变时会清零，但V61后置的背景拒绝分支没有统一清空V5确认状态。因此“至少3次确认”不应扩写为所有后置规则下都严格连续3个有效输出帧。

W62仅在候选提取期间将seed_tip和last_valid_tip减去ROI原点，结束后恢复全图坐标。全图跳变判断与候选局部距离计算必须分开理解。

代码依据：W6 _profile_score 第95至269行；W6 _long_edge_mask 第281至340行；W61 _candidate_components 第36至174行；W61 detect 第177至385行；W62 _candidate_components 第49至132行。

# 4 抓取几何与遮挡处理

抓取偏移和抓取段都按中心线路径的累计欧氏弧长计算，不是简单图像横向距离。V5先按grasp_offset_px选取基础点；V64若能形成抓取段，则在该段中选择距离镊尖最近的点，无镊尖时取该段中间索引点。有效抓取段会覆盖基础偏移点。

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| local_length_px | 腕部180／外部200 px | V5局部路径截断上限 |
| grasp_offset_px | 腕部55／外部60 px | 基础抓取点弧长；无有效抓取段时仍可能保留 |
| grasp band | 腕部35～90／外部40～110 px | V64从自由端沿路径弧长筛选 |
| 局部方向 | path[min(N−1,12)]−path[0] | 归一化；V61正常路径已重采样40点 |
| 可见段离镊尖 | ≤120 px | 遮挡回退的空间约束 |
| 可见段选点 | 路径上距镊尖最近点 | 不是新发现的物理自由端 |
| 遮挡抓取段半径 | 沿路径双向各35 px | 实际调用覆盖工具函数默认40 |
| ROI端点边界裕量 | 14 px | 靠近裁剪边界时端点不可信 |
| 自由端离镊尖 | <26 px | 标记TIP_NEAR_TWEEZER并撤销tip_valid |
| 目标平滑 | 0.65当前＋0.35历史 | 在当前图像抓取引导有效时执行 |
| 遮挡目标跳变 | >35 px拒绝 | 撤销grasp_guidance_valid并清空目标 |
| 腕部初始ROI半宽高 | 130／130 px | 手动点击自由端初始化 |
| 腕部正常ROI | margin=60，最小240×240 | 有可用中心线时更新 |
| 腕部调试候选ROI | rank≥0.30，margin=70，最小260×260 | 仅用于下一帧搜索，不等于识别有效 |
| 腕部丢失搜索扩张 | min(12×miss_count,60) px | 以最后可信anchor_roi扩张 |

遮挡回退按 rank + 0.25·exp(−(distance/70)²) + 0.10·profile 排序；回退时暂时移除旧端点关联，但仍使用当前图像响应。输出可为valid=False、tip_valid=False、grasp_guidance_valid=True。这表示自由端不可定位，但当前可见线段仍可用于抓取对准。

last_confirmed_free_tip_uv是历史记录。V65的外层端点否决发生在父类更新之后，没有回滚父类全部时序状态；历史确认点、父类last_valid_tip和当前可见端点不是同一个语义量。

代码依据：W64 _grasp_band_from_tip 第78至106行；W64 detect 第470至604行；W65 detect 第286至480行；WR main 第303至1107行。

# 5 外部细线的额外稳定化

External入口从stable_wire_detector导入同名WireLocalDetectorV65。该类是包装器，内部仍调用原始V65，再分别稳定自由端与抓取目标。腕部V69直接导入原始V65，因此两路不是完全相同的时序处理。

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| MEDIAN_WINDOW | 5个有效原始点 | 逐坐标中值；窗口未满也输出 |
| EMA_ALPHA | 0.30 | 中值点再经过EMA |
| MAX_JUMP_PX | 15 px | 中值点相对当前EMA的正常更新门槛 |
| RELOCK_FRAMES | 3个候选 | 保存最近3个中值候选 |
| RELOCK_RADIUS_PX | 6 px | 候选到聚类均值的最大距离 |
| RELOCK_MAX_ANCHOR_PX | 40 px | 新聚类中心距离旧EMA的最大允许距离 |
| 当前观测无效 | 立即返回None | 不把历史位置直接作为当前细线观测 |
| raw字段 | raw_wire_tip_uv 等 | 保留包装器滤波前输出 |
| filter_state | NO_CURRENT_OBSERVATION 等 | 解释INIT、TRACK和重锁状态 |

## 历史缓冲的实际行为

无当前观测时包装器返回None，但没有清空中值窗口、EMA或重锁列表。重置发生在set_seed_tip。因此“5点窗口”是最近有效输入点，不保证来自连续5帧；重锁条件也不能在报告中直接写成“连续3个相机帧”。窗口样本无时间戳，长时间丢失后的恢复延迟需要实测。

## 两层平滑的关系

External抓取点先经过V65目标EMA（0.65），再经过包装器5点中值与EMA（0.30）；正常路径还经过V61平滑。上述分层可以减小抖动，也会引入响应迟滞。它们不等价于一个单独的EMA系数。

## 输出一致性

包装器重写wire_tip_uv、tip_valid、grasp_target_uv和grasp_guidance_valid，但没有同步重写原始valid、state、centerline或grasp_segment_uv。滤波后的点也可能偏离当前帧中心线。因此下游应按字段用途读取，不能只读取valid或假定所有几何字段已统一滤波。

代码依据：WS StablePoint 第31至300行；WS WireLocalDetectorV65 第303至499行；EG main 第599至1427行。

# 6 腕部镊尖定位原理与图像参数

V69当前实例化InsertionTipTracker。其检测器来自Sam2PcaTweezerDetector，精修器来自TweezerTipRefinerV2：SAM2获得镊子区域，PCA确定主轴与粗尖端，随后从原始RGB边缘分别定位两片镊尖，取中点作为最终精修点。

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| SAM2配置 | sam2.1_hiera_s.yaml | 完整路径为configs/sam2.1/sam2.1_hiera_s.yaml |
| checkpoint | sam2.1_hiera_small.pt | 位于third_party/sam2/checkpoints |
| 分割提示 | ROI框＋正提示点 | 由initialize_live_tip人工交互初始化 |
| 多掩膜 | multimask_output=True | 按SAM2 scores最大值选取 |
| 掩膜限制 | 裁去ROI外像素 | 防止相邻机器人结构混入 |
| 轮廓筛选 | 面积≥50 px² | 优先包含tip_hint的轮廓，否则最大轮廓 |
| PCA粗端点 | 两端各2%，至少5点 | 投影极值簇的坐标中位数 |
| 端点方向选择 | 靠近tip_hint的一端为tip | 另一端为tail，方向由tail指向tip |
| 定向patch | back=50, front=40, half_width=40 | 输出91×81像素图像 |
| 精修搜索 | x_back=35, x_front=30, y_band=28 | 分别搜索主轴两侧镊尖 |
| 精修Gaussian／Canny | 3×3／30,90 | 使用原始图像，不用SAM2掩膜裁剪边缘 |
| 边缘连接 | 3×3膨胀1次＋3×5闭运算 | 连接断裂的镊子边缘 |
| 连通域／原边缘点 | 面积≥10／至少5点 | 形态学区域关联回原始边缘 |
| 杆部连接范围 | 局部x=back−30至back−5 | 候选必须连接回镊子杆部 |
| 前端范围 | 跨度≥8 px；取x≥xmax−2 | 前端像素坐标中位数 |
| 最终尖端／开口量 | 两片尖端中点／两尖端距离 | 分别输出refined_tip_uv和jaw_gap_px |

PCA置信指标为clip(SAM2 score)×clip(主特征值/特征值和)。精修几何分还考虑两片尖端的轴向错位和前伸程度。这些都是启发式质量指标，源码没有把它们标定为定位正确概率。

代码依据：SAM detect 第226至432行；SAM _pca_tip_tail 第101至224行；REF refine 第458至709行。

# 7 腕部动态镊尖时序与掩膜

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| 检测频率 | TIP_DETECT_EVERY_N_FRAMES=1 | IT显式赋值，每次处理帧都运行检测条件 |
| 位置EMA | TIP_EMA_ALPHA=0.4 | raw_tip相对上一EMA正常更新 |
| 正常跳变阈值 | TIP_MAX_JUMP_PX=8 | 超过阈值进入重锁候选 |
| 重锁候选数 | 3 | 最近3个候选一致时可重锁 |
| 重锁聚类半径 | 5 px | 候选距均值的最大距离 |
| 重锁锚点上限 | 45 px | 锚点可按历史速度作短期预测 |
| 短时保持 | TIP_HOLD_S=0.30 s | 部分精修失败或候选未接受时可使用HOLD |
| HOLD位置 | last_valid_tip + velocity×lost_time | velocity由最近两次接受位置差分得到 |
| 掩膜膨胀 | 9×9全1核，1次 | IT._result生成细线排除掩膜 |
| 固定控制点 | (739,530)停用 | IT明确使用动态镊尖 |
| 相机颜色流请求 | 1280×800 RGB，30 FPS | V69只启用颜色流；不是实测处理帧率 |

## 当前入口与旧实现的区别

WR文件内还保留TweezerMaskTracker类，但main实际使用IT.InsertionTipTracker。TM68采用固定标定点、13×13椭圆膨胀和尖端16 px开窗；当前IT._result使用9×9膨胀，没有该开窗。不能把旧类或TM68参数写成当前V69的实际参数。

V69虽然文件名和启动文本写“NO TWEEZER MASK”，实际取tweezer_result[exclusion_mask]并传给wire.detect。若tweezer_valid=False，直接输出TWEEZER_MASK_REQUIRED，细线检测不执行。

## 观测状态与有效性的边界

IT._result用“tip不为None”定义valid。HOLD预测点因此也可能valid=True，并写入新的JSON时间戳；这不意味着当前帧重新看到了镊尖。SAM2直接丢失分支不统一进入HOLD，不能概括为所有检测丢失均保持0.30 s。

设置每帧检测可减少跳帧更新，但不能据此声称处理达到30 FPS或所有闪烁已被算法保证消除。相机请求帧率、循环处理帧率和有效定位频率需分别统计。

代码依据：IT __init__ 第39至70行；IT _result 第73至107行；IT update 第110至511行；WR main 第303至1107行；TM68 update 第62至169行。

# 8 外部镊尖几何与标定参数

外部相机检测ArUco ID20，角点经cornerSubPix精修后，以IPPE_SQUARE求取平面方形码标的位姿候选。候选码标变换与镊尖相对码标坐标组合，再经含畸变的projectPoints得到镊尖粗像素。

p_tip_camera = R_camera_marker @ p_tip_marker + t_camera_marker

uv_coarse = projectPoints(p_tip_marker, rvec, tvec, K, dist)

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行设备／流请求 | /dev/video16；1280×720,30 FPS | 设备编号与历史标定设备号可以不同 |
| 码标字典／ID | DICT_5X5_50／20 | 定位镊子上的码标 |
| 码标边长 | 0.020 m | 对象角点顺序按IPPE_SQUARE构造 |
| 角点精修窗口 | 5×5 | zeroZone=(-1,-1) |
| 角点终止准则 | 最多30次，epsilon=0.01 | EPS与MAX_ITER组合 |
| PnP方法 | SOLVEPNP_IPPE_SQUARE | 保留相机前方tvec.z>0的候选 |
| 局部主轴 | 码标中心指向粗尖端 | 两点距离须≥10 px |
| 粗点画面约束 | 0≤u<W，0≤v<H | 越界记COARSE_OUTSIDE并跳过局部精修 |
| 镊尖偏移 | [−75,0,−25] mm | 从xminus75_candidate.json读取 |
| 标定状态 | EXPERIMENTAL_SHADOW_ONLY | 手工测量与投影对照，未独立验收 |
| 偏移读取优先级 | robust_tip_marker_m优先 | 其次读取mm字段并除以1000 |
| 缺失偏移回退 | [4,80,−4] mm | 文件缺失或字段缺失会回退到旧粗点 |

## 外部相机内参记录

fx=1252.006323，fy=1241.750451，cx=701.672768，cy=318.275097；畸变系数[k1,k2,p1,p2,k3]=[−0.31471622,0.32084433,0.00230553,0.00447966,−0.24435637]。内参文件记录43个可用视角、RMS约0.35158 px，镜头zoom=0、手动focus=220。该RMS是相机标定重投影误差，不是镊尖定位误差。

ArUco四角重投影误差小，不保证远离码标的镊尖投影准确。当前偏移文件仍为实验候选；文件中沿用的生成时间和robust字段名称不构成独立标定证明。

代码依据：E2 detect_marker 第170至219行；E2 solve_pose_candidates 第226至312行；E2 load_coarse_tip_marker 第105至163行；EXT get_v4_tip 第313至571行。

# 9 外部镊尖的外观约束分支

STRICT不是固定灰度阈值检测。它沿预测工具方向在尖端后方取Lab颜色样本，学习当前镊子外观；候选还必须连接回预期杆部、方向吻合且前端足够细，以排除夹具和桌面。

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| 局部ROI | ROI_HALF=55 px | 围绕粗投影点裁剪 |
| 实际搜索走廊 | s∈[−70,+42], ¦d¦≤24 px | local_refine内部硬编码生效 |
| 颜色种子区域 | s∈[−48,−20], ¦d¦≤11 px | 位于预测尖端后方杆部 |
| 种子数量 | 至少25点 | 优先使用亮度低于中位数的半组 |
| 较暗种子回退 | 少于12点则用全部种子 | Lab中位数作为工具颜色 |
| Lab颜色距离阈值 | clip(max(18,3×MAD+8),18,38) | MAD为种子到工具颜色的欧氏距离中位数 |
| 亮度差限制 | ¦L−seed_L_median¦≤48 | 抑制明亮桌面区域 |
| 形态学 | 3×3闭运算1次，再开运算1次 | 小尺度区域清理 |
| 连通域 | 8连通；面积18～1800 px² | 同时要求至少18个区域像素 |
| 轴向跨度 | 至少18 px | 排除短碎片 |
| 杆部锚定 | s∈[−46,−18], ¦d¦≤12 | 至少15个锚定像素 |
| 方向一致性 | ¦PCA_axis·tool_axis¦≥0.72 | 抑制方向不符区域 |
| 尖端区宽度 | 最后12 px内，P90−P10≤17 | 横向宽度约束 |
| 前部宽度 | s≥−8区内，P95−P5≤24 | 区域像素至少8个时检查 |
| 端点取值 | 最前1.5 px像素簇中位数 | 获得外观分支尖端 |
| 精修距离 | ≤50 px | 相对粗投影点 |

候选评分：1.7×span + 60×alignment + 0.10×anchor_count + 0.018×area − 0.35×refine_dist − 0.55×front_width − 0.18×forward_width − 0.15×mean_perp。

顶部声明CORRIDOR_HALF_WIDTH=22、S_FORWARD=45，但该函数未引用这两个变量；应记录内部实际值24和42。EMA_ALPHA=0.35用于V2独立演示的显示平滑，不是当前V4控制尖端的统一滤波系数。

代码依据：E2 local_refine 第372至1070行。

# 10 外部边缘分支与候选融合

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| EDGE ROI／走廊 | 半宽55；横向±17 px | 轴向−65～+38 px |
| EDGE Gaussian | 5×5 | sigma=0 |
| Canny low | int(max(18,0.55×median)) | median为局部模糊灰度中位数 |
| Canny high | int(min(255,max(low+20,1.25×median))) | apertureSize=3，L2gradient=True |
| HoughLinesP | rho=1，theta=π/180 | threshold=8，minLineLength=8，maxLineGap=6 |
| 线段二次长度门槛 | ≥11 px | 比Hough最短线段更严格 |
| EDGE方向一致性 | ≥0.86 | 线段方向与工具轴点积绝对值 |
| 杆部及前伸约束 | min(s1,s2)≤−12；max(s1,s2)≥−8 | 避免独立前方结构 |
| EDGE粗点距离／历史跳变 | ≤45／≤12 px | 历史跳变仅在传入先验时检查 |
| STRICT与EDGE一致性 | 距离≤14 px | 超过则返回冲突无效结果 |
| BOTH最终位置 | 选择EDGE点 | 不是两点坐标平均 |
| EDGE_ONLY有先验 | alignment≥0.94，距离≤42 | 先验年龄≤10帧 |
| EDGE_ONLY冷启动 | alignment≥0.98，距离≤25 | 无可用先验时更严格 |
| STRICT_ONLY | alignment≥0.75，距离≤48 | V4再次检查外观候选 |
| 模式基础分 | BOTH100／EDGE72／STRICT55 | 与方向、距离共同决定质量 |
| 时序质量惩罚 | 减去1.8×temporal_jump | 同分支额外加5 |
| 外层正常／重锁距离 | 25／80 px | 大于80直接拒绝 |
| 外层重锁 | 3候选；半径≤5；相同分支 | 初始化也需形成同分支簇 |
| 外层短时保持 | 0.30 s | 候选缺失时可返回HOLD预测点 |

EDGE分数为110×alignment + 1.3×length + 0.25×forward_s − 0.50×coarse_dist − 0.70×lateral；有历史时再减1.7×temporal_jump。BOTH的质量为100+20×alignment−1.5×agree_dist−0.15×coarse_dist；再统一加入时序惩罚和分支连续性奖励。

当前EXT.get_v4_tip对每个有效IPPE分支分别执行STRICT和EDGE，再按V4质量比较。EG.ExternalTipGate是另一层时序门控；不能把V4内部“先验不作为观测”的约束扩大到外层HOLD输出。

代码依据：E3 edge_fallback 第78至523行；E4 fuse_branch 第98至392行；EG ExternalTipGate 第260至596行。

# 11 输出接口与版本核对结论

| 参数或条件 | 有效值 | 作用与说明 |
| --- | --- | --- |
| wire_tip_uv / tip_valid | 细线自由端／当前可信标志 | 不等于抓取目标 |
| grasp_target_uv | 细线抓取对准目标 | 可经多层平滑 |
| grasp_guidance_valid | 当前是否有可用抓取几何 | 允许自由端不可见时可见线段引导 |
| centerline / grasp_segment_uv | 中心线／抓取段 | 包装器点滤波不自动更新这些字段 |
| wire_direction_uv | 图像内局部方向 | 不是基座坐标中的三维方向 |
| last_confirmed_free_tip_uv | 历史确认自由端 | 不可当作当前图像自由端 |
| tip_uv / tip / state | 动态镊尖及状态 | 应区分检测、HOLD、重锁和丢失 |
| guidance_valid | 引导几何有效 | 与enabled和shadow_mode分开 |
| timestamp | JSON写出时间 | HOLD也会刷新；不等于最后视觉测量时间 |

## 必须保留的版本结论

第一，V69“nomask”名称与实际有掩膜执行冲突；第二，当前主入口使用IT动态尖端，文件内旧类和TM68固定点方案未被该入口调用；第三，External使用WS包装版V65，腕部使用原始V65；第四，两路抓取段参数分别为35～90与40～110 px。

第五，实际细线识别为RGB图像驱动，没有在当前链中使用深度反投影、双目三角化、FK传播或ACT策略。SAM2用于镊子区域而不是该细线Frangi检测器；ArUco的PnP属于外部镊尖粗定位。各技术应按职责归属。

## 控制衔接参数的范围

当前腕部桥接WB读取WR与IT两个JSON，要求数据年龄0～0.20 s、抓取几何有效及镊尖valid；采用vy=clip(−0.08du,±10)、vz=clip(−0.08dv,±10)，单位mm/s。External引导EG采用KP_X=KP_Z=0.08、单轴上限10 mm/s、死区4 px。它们是引导参数，不是图像检测参数，也不证明下游真实运动使能。

建议在后续试验中分别统计自由端误差、抓取目标误差、镊尖误差、有效图像测量率、HOLD占比、遮挡恢复时间和处理延迟。源码门槛不能替代这些实测结果。当前[-75,0,-25] mm候选仍须独立多姿态验证。

代码依据：WR main 第303至1107行；WB main 第65至285行；EG main 第599至1427行；IT _result 第73至107行。

# 12 关键实现与复现边界

## 当前入口的等价精简调用

以下片段按实际调用关系压缩排版，用于说明算法组合；省略了相机采集、人工初始化、显示和JSON写出，不是完整启动脚本。

from wire_local_detector_v65 import WireLocalDetectorV65

from insertion_tip_tracker import InsertionTipTracker

tweezer = InsertionTipTracker(initial_frame)

wire = WireLocalDetectorV65(

local_length_px=180.0, grasp_offset_px=55.0,

grasp_band_start_px=35.0, grasp_band_end_px=90.0)

wire.set_seed_tip(clicked_free_tip)

t = tweezer.update(frame)

if t["valid"]:

result = wire.detect(

frame, active_roi,

tweezer_exclusion_mask=t["exclusion_mask"],

tweezer_tip=t["tip"])

## 弧长抓取段与目标选择

p = np.asarray(centerline, dtype=np.float64)

s = np.r_[0.0, np.cumsum(np.linalg.norm(np.diff(p, axis=0), axis=1))]

band = p[(s >= band_start) & (s <= band_end)]

if len(band) >= 2:

if tweezer_tip is not None:

i = np.argmin(np.linalg.norm(band - tweezer_tip, axis=1))

else:

i = len(band) // 2

grasp_target = band[i]

## 参数与依赖复现

主要依赖为OpenCV（含aruco）、NumPy、SciPy、scikit-image；腕部镊尖另依赖PyTorch、SAM2及其checkpoint，相机采集依赖pyorbbecsdk。源码包未附模型权重和完整环境锁定文件，无法据此保证跨环境输出完全相同。Frangi未显式设置的库参数、骨架实现和形态学默认连接性也受库版本影响。

外部标定路径以运行工作目录为基准。应保留项目目录关系，确认加载的是xminus75候选而非缺失后的旧偏移回退。ID1仅用于桌面画面稳定性诊断；ID20用于镊尖位姿，二者不能替换。

静态审阅发现的文件名和实现差异均已在本文记录，本次没有修改上传源码。下一步若要切换真正无掩膜、固定点或动态点方案，应分别形成明确入口和参数记录，再做同一数据集或相同场景对照。

# 附录 源码索引

所有路径相对于上传压缩包根目录。各节的代码依据使用下列编号，函数行号按本次上传文件计算。

## 细线与抓取入口

W5  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/wire_local_detector_v5.py

W6  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/wire_local_detector_v6.py

W61  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/wire_local_detector_v61.py

W62  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/wire_local_detector_v62.py

W63  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/wire_local_detector_v63.py

W64  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/wire_local_detector_v64.py

W65  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/wire_local_detector_v65.py

WS  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/stable_wire_detector.py

WR  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/right_wrist_wire_tweezer_v69_nomask.py

IT  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/insertion_tip_tracker.py

EG  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/external_wire_grasp_guidance_v1.py

WB  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/wrist_wire_grasp_guidance_bridge.py

TM68  vision_dual_camera/task6_threading/perception/wire/proposed/r1a7_wire/tweezer_mask_tracker_v68.py

## 镊尖基础与控制模块

WT  vision_dual_camera/task6_threading/task6_wrist_ibvs_controller_v2_tip.py

SAM  vision_dual_camera/task6_threading/perception/tweezer_tip/sam2_pca_detector.py

REF  vision_dual_camera/task6_threading/perception/tweezer_tip/tip_refiner_v2.py

E2  vision_dual_camera/task6_threading/perception/tweezer_tip/test_external_aruco_local_tip_refine_v2.py

E3  vision_dual_camera/task6_threading/perception/tweezer_tip/test_external_aruco_local_tip_refine_v3_hybrid.py

E4  vision_dual_camera/task6_threading/perception/tweezer_tip/test_external_aruco_local_tip_refine_v4_fusion.py

EXT  vision_dual_camera/task6_threading/task6_external_ibvs_v4_aruco_edge.py

## 直接读取的标定配置

calibration/tweezer_marker_tip_calibration_xminus75_candidate.json

calibration/fixed_camera_intrinsics/results/usb_zoom_camera_intrinsics.json

建议引用名称：R1-A7细线与镊尖识别算法源码整理，2026年10月20日。