# R1-A7 双臂人形机器人
视觉伺服调试与操作工作记录

镊子-孔对准 / Wrist Tip & Hole Tracking / 双相机 IBVS / 机械臂控制接口

工程整理版

| 项目 | 双臂人形机器人 - R1-A7 工具操作 / 镊子插孔视觉伺服 |
| --- | --- |
| 整理范围 | 本次聊天对话中涉及的环境配置、运行命令、测试日志、故障定位、参数修改、代码补丁、回滚点与最终通过状态 |
| 最终状态 | 当前测试完全通过（用户确认）；机械臂稳定控制器算法保持不变 |
| 整理日期 | 2026-10-10 |

核心结论 最终问题并非机械臂控制器本身。故障主链路先后集中在 Wrist Hole 跟踪丢失、全局重捕获身份错误，以及 Wrist Tip 的 false relock / 长时预测污染。通过保持机械臂控制器不变、优化 Wrist 视觉状态机、模板重捕获与 Tip 运动门控后，当前测试已完全通过。

# 0. 执行摘要

本记录将本次调试过程按“基线 -> 证据 -> 修改 -> 验证 -> 固化”的工程逻辑重新整理，便于后续复现实验、排查回归、论文/汇报撰写以及团队交接。

| 阶段 | 核心发现 | 采取措施 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度基线 | 6 mm/s 可完成；10/15/25 mm/s 多次在 Wrist 视觉阶段失败 | 比较机器人 trace 与视觉日志 | 排除“速度越高机器人控制器必然失稳”的假设 |
| Hole 定位 | Wrist Hole 先丢失，Tip 多数仍稳定 | 扩大局部 ROI/HOLD、修状态一致性 | 仅部分改善 |
| 性能瓶颈 | Tip detector.detect() 占约 60~70 ms，整环仅约 14 Hz | Tip heavy detector 每 2 帧一次，Hole 每帧运行 | 提升至约 24~27 Hz |
| 全局重捕获 | 全帧 Hough 可误锁任意圆形背景 | 改为 Template + Geometry + 3帧确认 + Post-relock local verify | 全局 re-ID 明显更安全 |
| Hole 安全 | HOLD 预测曾被当真实 Hole 进入 IBVS | 预测只用于 ROI，不进入 IBVS；速度低通/限幅 | 消除预测型大跳变 |
| Tip 偏离 | Refiner LOST 后错误稳定簇触发 TIP RELOCK | relock anchor gate、prediction expiry、prediction 不写 tip_ema、运动感知 gate | 大范围 false relock 被封住 |
| 最终 | 视觉链路稳定 | 保留机械臂稳定控制器；10 mm/s 重新验证 | 当前测试完全通过 |

不可破坏约束 整个调试过程中保持稳定机械臂控制器源码与核心控制算法不变。允许修改启动参数中的 --cartesian-jog-speed-mm-s；视觉算法的所有保护与重捕获逻辑都放在 Wrist/Visual 层。

# 1. 项目目标、边界与稳定基线

## 1.1 任务目标

R1-A7 双臂人形机器人使用镊子执行目标孔对准/插入类工具操作。

External 相机提供 X/Z 方向视觉伺服，Wrist 相机提供 Y/Z 方向视觉伺服，Fusion 汇总后输出双臂笛卡尔速度。

本轮主要目标：在不改动稳定机械臂控制算法的前提下，提高 Wrist 视觉在较高笛卡尔速度下的稳定性与身份一致性。

## 1.2 稳定机械臂控制器（禁止改算法）

transfer_control/experimental/ r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py

| 项目 | 已知稳定配置 |
| --- | --- |
| 肩关节 Pitch Kd | 30 |
| IK / LowCmd 频率 | IK 100 Hz / LowCmd 500 Hz |
| DQIK 速度限制 | W: 0.06 rad/s；U: 0.10 rad/s |
| 肘部动态偏置 | +10 mm Z -> elbow ref -2 deg |
| 重力前馈 | 保留既有实现，含 2.8 Nm cap |
| 速度参数 | --cartesian-jog-speed-mm-s 可调整；本轮测试过 6/10/15/25 |
| 加速度限制 | 默认 --cartesian-jog-accel-mm-s2=20.0 |

# 2. 运行环境、DDS 与启动方式

## 2.1 Python 环境

| 用途 | Python |
| --- | --- |
| 机器人控制器 / trace 分析 | /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python |
| External / Wrist / Fusion 视觉 | /home/robot/miniconda3/envs/tv_sam2/bin/python |
| 系统 Python | 禁止使用 system python3 |

PYTHONNOUSERSITE=1 \ /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python ...

补充：tv 环境缺少 pandas。trace 分析优先使用 Python 标准库，不为单次分析随意安装依赖。

## 2.2 DDS / 网络

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| interface | enp6s0 |
| domain-id | 0 |
| host-ip | 192.168.123.223 |
| LowCmd topic | rt/lowcmd |

## 2.3 机器人控制器标准启动命令

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project PYTHONNOUSERSITE=1 \ /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python \ transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py \ --interface enp6s0 \ --domain-id 0 \ --host-ip 192.168.123.223 \ --cartesian-jog-speed-mm-s 10

# 3. 双相机 IBVS 架构

| 模块 | 文件 | 职责 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| External | vision_dual_camera/task6_threading/task6_external_ibvs_v4_aruco_edge.py | 控制 X/Z | /tmp/r1a7_ibvs_velocity.json |
| Wrist | vision_dual_camera/task6_threading/task6_wrist_ibvs_controller_v2_tip.py | 控制 Y/Z；Tip + Hole | /tmp/r1a7_wrist_ibvs_velocity.json |
| Fusion | vision_dual_camera/task6_threading/task6_dual_ibvs_fusion.py | vx=External，vy=Wrist，vz 置信度融合 | /tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json |

Fusion 逻辑 DUAL 时 vx 取 External、vy 取 Wrist、vz 按置信度加权；Z 方向符号冲突时优先高置信度来源。单相机模式约 2 mm/s；blind grace 约 0.5 mm/s。

原始 Wrist 控制参数：

KP_Y = 0.150 KP_Z = 0.150 MAX_SPEED = 50.0 DEADBAND_U_PX = 3.0 DEADBAND_V_PX = 3.0

视觉统一启动脚本：

./run_task6_visual_stack.sh

使用 tv_sam2 Python。

分别启动 External、Wrist、Fusion。

日志写入 /tmp/r1a7_visual_test_<STAMP>/external.log、wrist.log、fusion.log。

20 Hz sidecar 记录三路 JSON 与 time.time / time.monotonic / mtime 到 visual_data.jsonl。

最近一次目录写入 /tmp/r1a7_last_visual_logdir.txt。

Ctrl+C 统一停止视觉进程。

# 4. 初始速度对比试验与机器人侧定界

早期结果：6 mm/s 能完成视觉引导；10/15/25 mm/s 多次出现 Wrist 目标孔跟踪失败。为避免误判机械臂控制器，需要先比较机器人 trace。

| 速度 | Robot trace | 现象 / 关键统计 |
| --- | --- | --- |
| 6 mm/s | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261010_140627.csv | 完成视觉引导；ctrl med 3.665，p95 6；lag med 29.276，p95 36.859；cond med 34.856 |
| 10 mm/s | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261010_140422.csv | 视觉失败；lag med 26.989，final 5.225；cond med 34.594 |
| 15 mm/s | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261010_135908.csv | 视觉失败；lag med 25.667，final 5.947；cond med 35.434 |
| 25 mm/s | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261010_140208.csv | 视觉失败；actual p95 12.524，max 24.879；lag med 26.766；cond med 35.176 |

定界结论 机器人 trace 没有呈现随 6 -> 10 -> 15 -> 25 mm/s 单调恶化的控制器退化趋势。首个 10 mm/s 诊断中，机器人 tracking_guard=0、cond 约 42、速度尺度正常，而 Wrist Hole 先丢失。因此问题优先转向 Wrist 视觉跟踪。

# 5. Wrist Hole 跟踪故障定位与第一轮修复

## 5.1 首个 10 mm/s 证据链

| 日志 | 关键现象 |
| --- | --- |
| Visual /tmp/r1a7_visual_test_20261010_143540 | Wrist enabled 约 41%；出现多次 True->False。 |
| Robot /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261010_143611.csv | 失锁附近机器人速度、lag、cond 未显示保护触发或雅可比崩坏。 |
| Wrist log | Hole 从 (848,76) 持续移动到约 (842,132) 后出现 hole=LOST；Tip jump 多数仍 0.x~2.x。 |

结论：持续失败的首要对象是 Hole tracker，不是 Tip。

## 5.2 原始 Hole tracker 的失效链

HOLE_HOLD_S = 0.15 HOLE_MAX_JUMP_PX = 20.0 HOLE_EMA_ALPHA = 0.25 search = 40

原始逻辑存在关键问题：ellipse 候选跳变 >20 px 时直接返回旧 hole_center，Hough 不再执行；ROI 因此容易滞后，真实孔离开局部搜索窗口后，HOLD 过期即进入 LOST。

保守第一步修改：

HOLE_HOLD_S: 0.15 -> 0.30 search: 40 -> 60 HOLE_MAX_JUMP_PX: 保持 20 HOLE_EMA_ALPHA: 保持 0.25

备份：

FILE=vision_dual_camera/task6_threading/task6_wrist_ibvs_controller_v2_tip.py cp "$FILE" "$FILE.bak_before_hole_fasttrack"

结果：Hole 稳定时间有所延长，但仍会长时间 LOST，说明仅扩大 ROI/HOLD 不是根治。

# 6. 性能剖析：Tip detector 是串行瓶颈

对 Wrist 主循环加入诊断级 perf 统计：camera wait、convert、detector.detect、refiner.refine、track_hole、rest、total。

| 阶段 | 典型耗时 / 频率 |
| --- | --- |
| 优化前 | 约 12.5~15.1 FPS，通常 13.5~14.5 FPS；总耗时 68~80 ms |
| camera wait | 约 0.02~0.04 ms |
| convert | 约 1.0~1.75 ms |
| tip_detect | 约 58~74 ms，占约 89% |
| tip_refine | 约 0.5~0.8 ms |
| hole | 约 0.1~1.0 ms |

性能结论 Wrist 相机配置为 30 FPS，但软件串行链路约 14 Hz，主要瓶颈是 detector.detect()，不是 Hole 算法本身。wait_for_frames 很短并不能证明帧绝对新鲜，只说明当前调用没有阻塞。

Phase 1 优化：

TIP_DETECT_EVERY_N_FRAMES = 2 # skipped frame: 使用短期 Tip 运动预测 # Hole: 每帧仍运行 # Hole local search: 60 -> 80

静态结果：约 23.7~27.2 FPS，平均约 25.9 FPS；吞吐瓶颈基本解决。

动态结果仍出现 Hole LOST，说明此后主要问题转为 Hole 身份/重捕获，而不是吞吐。

# 7. Hole 状态一致性与全局重捕获演进

## 7.1 Predictive local tracker 修复

ROI 中心使用 last_valid + velocity * dt 预测，而不是简单使用旧 hole_center。

ellipse gate 相对预测参考判断。

ellipse 被拒绝后允许继续走 Hough，不再直接返回旧 center。

Hough 最近邻与预测参考匹配，并统一更新 velocity / last_valid / EMA 状态。

prediction hold 不更新 last_valid timestamp。

结果：状态一致性提升，但仍无法可靠从真正 LOST 中重新识别 Hole。

## 7.2 全帧 Hough Global Reacquire：验证失败

曾实现 local + global Hough 重捕获（scale、period、3 帧确认、miss 容忍等），但动态日志证明会把任意背景圆形结构误认为目标孔。典型错误 relock 曾出现在 (45,112)、(253,528) 等位置。

安全决定 停止继续调全帧 Hough。全局重捕获必须是“身份感知”的 re-ID，候选不能直接进入 IBVS。

## 7.3 Template + Geometry Global Reacquire

下一版改为：人工初始化 Hole 时自动捕获固定外观模板；LOST 后全帧模板匹配；候选再经过局部 ellipse/Hough 几何验证与多帧时间一致性，Global candidate 本身不直接进入 IBVS。

| 参数 | 值 / 说明 |
| --- | --- |
| GLOBAL_TM_SCALE | 0.75 |
| GLOBAL_TM_PERIOD_S | 0.10 s |
| GLOBAL_TM_MIN_SCORE | 0.72 |
| GLOBAL_TM_TOP_K | 8 |
| GLOBAL_GEOM_MAX_OFFSET_PX | 30 px |
| GLOBAL_RELOCK_FRAMES | 3 |
| GLOBAL_RELOCK_MAX_STEP_PX | 30 px |
| GLOBAL_MAX_MISSES | 1 |
| POST_RELOCK_LOCAL_FRAMES | 2 |

模板首次保存：

/tmp/r1a7_hole_template.png

Global 成功链路：

HOLE GLOBAL TM START -> candidate 1/3 -> candidate 2/3 -> candidate 3/3 -> HOLE GLOBAL TM RELOCK -> HOLE POST RELOCK remaining=1 -> remaining=0 -> LOCAL VERIFIED -> IBVS ENABLED

# 8. Hole 局部身份门控与安全化

## 8.1 小孔 Hough 半径修正

人工初始化常得到 hole_radius=3 px。原 local Hough 的 minRadius=max(5, radius-5) 会直接排除 3 px 小孔，因此改为 radius-aware 范围。

HOUGH_MIN_RADIUS = max(2, round(hole_radius) - 2) HOUGH_MAX_RADIUS = max(HOUGH_MIN_RADIUS + 2, round(hole_radius) + 4) # radius=3 时约为 2..7 px

## 8.2 Local Template Gate

Local ellipse/Hough 候选必须同时通过外观模板一致性，避免局部几何误检长期刷新 last_valid_time。

LOCAL_TM_MIN_SCORE = 0.60 LOCAL_TM_SEARCH_MARGIN = 10

模板比较改为候选中心附近 +/-10 px 搜索，而不是严格居中 41x41 patch，降低轻微中心误差导致的错误拒绝。

## 8.3 Hole HOLD 安全策略

关键修正：Hole 丢失后的短时 prediction 只用于预测下一帧 ROI，不再作为“真实 Hole”返回给 Wrist IBVS。

# lost_time <= HOLE_HOLD_S # prediction -> ROI/search reference only return None # no visual Hole -> Wrist Hole IBVS disabled

同时对 Hole velocity 做低通和限幅：

HOLE_VELOCITY_ALPHA = 0.25 HOLE_PREDICT_MAX_SPEED_PX_S = 300.0

该修改消除了曾出现的 last_valid y≈400 但 HOLD 预测直接跳到 y≈600 的危险情况。

## 8.4 Initial + Recent 双模板

固定初始模板在接近过程中会因尺度/视角变化而逐步过时，因此保留不可变 INITIAL identity anchor，同时维护缓慢更新的 RECENT template。

RECENT_TEMPLATE_ALPHA = 0.15 RECENT_TEMPLATE_MIN_SCORE = 0.68 GLOBAL_NEAR_LOSS_S = 1.0 GLOBAL_NEAR_MOTION_LIMIT_PX = 90.0

INITIAL template 永不覆盖，防止长期身份漂移。

RECENT template 只从可靠 LOCAL 观测缓慢更新。

Global reacquire 优先使用 RECENT template。

失锁前 1 s 增加 90 px 运动连续性约束，防止短时 LOST 后跳回旧外观区域。

# 9. Wrist Tip 偏离：最终问题定位

Hole 跟踪明显改善后，动态测试暴露新的主问题：腕部镊子尖端识别会突然从真实 Tip 附近跳到另一个稳定特征。

关键日志链：

真实 Tip 约 (840,575) -> REFINER LOST x3 -> RELOCK WAIT ... tip_raw=(879,645) -> [TIP RELOCK] tip=(880.1,644.2) spread=3.5px -> 后续错误区域 jump 反而很小，被持续认为 OK

原始 Tip 关键参数：

TIP_EMA_ALPHA = 0.4 TIP_MAX_JUMP_PX = 8.0 TIP_RELOCK_FRAMES = 3 TIP_RELOCK_CLUSTER_RADIUS_PX = 5.0 TIP_HOLD_S = 0.30 TIP_DETECT_EVERY_N_FRAMES = 2

根因：原 relock 只要求 3 个 refined 候选形成紧密簇，错误 jaw/edge 特征同样可以“稳定 3 帧”，因此会发生 false relock。

# 10. Tip 状态机修复

## 10.1 Relock Anchor Gate

TIP_RELOCK_MAX_ANCHOR_DIST_PX = 45.0

新的 3 帧 relock 仍要求 spread <=5 px，同时候选中心必须接近最后可靠 Tip + 短时运动预测。大范围错误簇会输出 [TIP RELOCK REJECT]，不会成为新合法 Tip。

已生成明确备份：

task6_wrist_ibvs_controller_v2_tip.py.bak_tip_relock_anchor_20261010_170355

## 10.2 HOLD / Prediction 不再污染 tip_ema

此前 HOLD 和 N=2 skipped-frame prediction 会把预测值写回 tip_ema，导致“预测成为下一次视觉门控参考”，产生递归漂移。修正后：tip_ema 始终代表最后接受的视觉 Tip；预测仅作为短期输出/门控参考。

## 10.3 N=2 长时 Prediction 过期机制

发现 N=2 分支没有 TIP_HOLD_S 限制，曾出现 PREDICT 3.769 s / 4.435 s。修正后：

if predict_dt < TIP_HOLD_S: # short prediction allowed # do NOT overwrite tip_ema else: tip_pixel = None tip_status = f"PREDICT EXPIRED {predict_dt:.3f}s"

验证日志中，长时状态均变成 PREDICT EXPIRED；真正 PREDICT 只剩约 0.006~0.021 s。

## 10.4 Motion-aware Visual Gate（最终通过版本）

封住大范围 false relock 后，仍观察到 812/826/840 等邻近候选频繁 relock。原因是 N=2 下 heavy detector 两次真实检测之间，真实 Tip 可能移动超过 8 px，而 tip_ema 被故意保持为旧视觉值。最终方案不是简单放宽 8 px gate，而是把“短期运动预测位置”仅作为 jump gate reference。

TIP_VELOCITY_ALPHA = 0.25 TIP_PREDICT_MAX_SPEED_PX_S = 250.0 # tip_ema = last accepted VISUAL state # predicted_gate = last_valid_tip + filtered_velocity * min(dt, TIP_HOLD_S) # jump = norm(raw_tip - predicted_gate) # prediction itself never becomes a visual observation

正常连续运动：raw_tip 相对旧 tip_ema 可 >8 px，但相对 predicted_gate <=8 px，因此可正常接受。

错误特征突然出现：相对 predicted_gate 很远，仍进入 relock，并由 45 px anchor gate 再次保护。

relock 被接受后将 wrist_tip_velocity 重置，避免把 relock 位移误解释为真实物理速度。

最终用户确认：当前测试完全通过。

# 11. 最终已知良好配置（Known-Good）

| 子系统 | 最终保留 / 已验证配置 |
| --- | --- |
| Robot controller | 稳定 Kd30 POSVEL DQIK 控制器源码与算法不改；本轮最终 10 mm/s 通过 |
| External | 保持原控制 X/Z 逻辑 |
| Fusion | 保持原 DUAL 融合逻辑 |
| Wrist throughput | TIP_DETECT_EVERY_N_FRAMES=2；Hole 每帧运行；约 22~27 Hz |
| Hole local | LOCAL_SEARCH=80；HOLD=0.30 s；MAX_JUMP=20；EMA=0.25 |
| Hole identity | LOCAL_TM_MIN_SCORE=0.60；margin=10；radius-aware Hough |
| Hole motion | velocity alpha=0.25；max=300 px/s；HOLD prediction 不进入 IBVS |
| Hole global | TM scale=.75；period=.10s；min score=.72；Top-K=8；Geom offset=30；3-frame relock；post local=2 |
| Hole recent template | alpha=.15；min score=.68；近失锁 1 s motion limit=90 px |
| Tip base | EMA=.4；MAX_JUMP=8；relock=3；cluster radius=5；HOLD=.30 s |
| Tip relock safety | anchor dist max=45 px；错误大跳稳定簇拒绝 |
| Tip prediction | N=2；prediction <0.30 s；expired 后 tip_pixel=None；prediction 不写 tip_ema |
| Tip motion gate | velocity alpha=.25；max=250 px/s；短期 predicted_gate 仅用于 jump reference |

速度资格说明 最终明确通过的是当前 10 mm/s 配置。早期 15/25 mm/s 失败发生在视觉修复之前，因此不能自动认为已重新资格验证。若后续需要 15/25 mm/s，应按本记录 SOP 逐级重新测试。

# 12. 最终操作 SOP

## 12.1 启动前检查

确认工作目录：~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project。

确认 Wrist 源码可通过 py_compile。

确认 DDS interface/domain/host-ip 与机器人网络一致。

确认视觉模板/初始化窗口可正常选中目标 Hole。

确认机器人稳定控制器没有被修改。

PYTHONNOUSERSITE=1 \ /home/robot/miniconda3/envs/tv_sam2/bin/python -m py_compile \ vision_dual_camera/task6_threading/task6_wrist_ibvs_controller_v2_tip.py

## 12.2 启动顺序

1. 启动视觉栈：./run_task6_visual_stack.sh。

2. 完成 Hole 人工初始化并观察静态 10~15 s，确认 Tip/Hole 均稳定。

3. 启动机器人控制器，当前已通过速度使用 10 mm/s。

4. 动态过程中持续观察 Wrist 图像、wrist.log 与机器人 trace；出现异常立即 Ctrl+C 停止视觉/机器人。

## 12.3 机器人启动

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project PYTHONNOUSERSITE=1 \ /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python \ transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py \ --interface enp6s0 \ --domain-id 0 \ --host-ip 192.168.123.223 \ --cartesian-jog-speed-mm-s 10

## 12.4 测试后日志检查

LOGDIR=$(cat /tmp/r1a7_last_visual_logdir.txt) echo "===== TIP EVENTS =====" grep -nE \ "\[TIP RELOCK\]¦\[TIP RELOCK REJECT\]¦RELOCK WAIT¦REFINER LOST¦PREDICT EXPIRED¦\[WRIST IBVS\]" \ "$LOGDIR/wrist.log" \ ¦ tail -n 300 echo echo "===== GLOBAL HOLE =====" grep -nE \ "\[HOLE GLOBAL TM¦\[HOLE POST RELOCK\]¦\[WRIST IBVS\]" \ "$LOGDIR/wrist.log" \ ¦ tail -n 280

# 13. 快速故障判别表

| 现象 | 优先查看 | 解释 / 处理方向 |
| --- | --- | --- |
| Hole 长时间不动但机器人在运动 | wrist.log / local template score / GLOBAL TM | 检查局部身份门控是否误接受旧位置；确认 Global 是否能接管 |
| Hole 突然大跳 | 是否来自 HOLD prediction | 最终版本不应再把 Hole prediction 作为 IBVS 观测 |
| Global 候选散落全图 | Template score + geometry + motion gate | 禁止回退到全帧 Hough-only re-ID |
| Tip 从约 840,575 跳到约 880,644 | REFINER LOST -> TIP RELOCK | 典型 false relock；检查 anchor gate 是否工作 |
| PREDICT 数秒 | N=2 skipped-frame branch | 应显示 PREDICT EXPIRED；不能继续输出 tip_pixel |
| Tip 在附近多个点频繁 relock | motion-aware gate / filtered velocity | 不要简单放宽 TIP_MAX_JUMP；应使用 predicted gate reference |
| FPS 回到约 14 | WRIST PERF tip_detect | 确认 TIP_DETECT_EVERY_N_FRAMES=2 仍生效 |
| 机器人 lag/cond 异常 | robot trace | 只有证据指向机器人侧时再分析控制器；不要先改稳定算法 |

# 14. 版本备份与回滚点

| 阶段 | 备份 / 命名 |
| --- | --- |
| Hole fast-track 前 | .bak_before_hole_fasttrack |
| Template reacquire | .bak_template_reacquire_<timestamp> |
| Local template gate | .bak_local_template_gate_<timestamp> |
| Safe Hole HOLD | .bak_safe_hold_localtm_<timestamp> |
| Recent template | .bak_recent_template_<timestamp> |
| Tip relock anchor | .bak_tip_relock_anchor_20261010_170355 |
| Tip prediction expire | .bak_tip_predict_expire_<timestamp> |
| Tip motion gate | .bak_tip_motion_gate_<timestamp> |

回滚原则 每次只回滚一个视觉阶段，并保留机器人稳定控制器不变。若回归测试出现问题，优先依据日志判断是 Hole identity、Tip relock、prediction 还是吞吐问题，避免同时改多处参数。

# 15. 关键测试日志索引

| 类型 | 路径 / 标识 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Robot trace | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261010_135908.csv | 15 mm/s 早期基线 |
| Robot trace | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261010_140208.csv | 25 mm/s 早期基线 |
| Robot trace | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261010_140422.csv | 10 mm/s 早期基线 |
| Robot trace | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261010_140627.csv | 6 mm/s 成功基线 |
| Visual | /tmp/r1a7_visual_test_20261010_143540 | 首个 10 mm/s 定界：Hole primary failure |
| Visual | /tmp/r1a7_visual_test_20261010_144859 | ROI/HOLD 第一轮修改后 |
| Visual | /tmp/r1a7_visual_test_20261010_153925 | 动态阶段，Hole 再次持续 LOST |
| Visual | /tmp/r1a7_visual_test_20261010_165736 | Tip false relock 关键证据 |
| Latest | /tmp/r1a7_last_visual_logdir.txt | 始终指向最近一次视觉测试目录 |

# 附录 A. 早期资料整理：机器人关节状态图表

在本项目早期还完成过一次仅基于机器人关节状态数据的图表重生成，不包含 RGB / Depth / Gyro / Accel 相机数据。历史输出包括：

/mnt/data/r1a7_robot_state_charts/robot_state_only_summary.csv

图1_机器人关节状态有效记录数.png

图2_机器人关节状态等效采样频率.png

图3_机器人关节状态有效时长估计.png

图4_tau_est字段完善情况.png

/mnt/data/R1A7_机器人关节状态图表_重生成.zip

该阶段属于机器人状态数据整理，与本轮 Wrist 视觉伺服故障修复相对独立，但作为整个聊天工作链的一部分在此保留记录。

# 附录 B. 本轮工程经验总结

| 经验 | 说明 |
| --- | --- |
| 先定界再改参数 | 速度失败不等于机械臂控制器失败。Robot trace + Visual log 联合证据先确认故障层级。 |
| 预测不是观测 | Hole/Tip 的 motion prediction 应用于 ROI、短时 gate 或安全输出；不应递归覆盖最后视觉真值。 |
| 稳定不等于正确 | 错误背景圆、jaw edge 等特征可以稳定多帧。Relock 必须验证身份、几何、运动连续性。 |
| 重计算任务解耦 | Tip detector 是 60~70 ms 主瓶颈；按 N=2 降频后，Hole 仍可每帧运行。 |
| Global re-ID 必须身份感知 | 全帧 Hough-only 在真实环境中误锁风险高；Template + Geometry + Temporal confirmation 更安全。 |
| 避免一次改太多 | 每轮保留明确 backup，按单一假设验证，能快速判别改动是否真正解决问题。 |

最终状态 截至本记录整理时，用户确认当前测试完全通过。后续若继续提升到 15/25 mm/s，应基于本 Known-Good 版本逐级重新资格验证，并继续保持机械臂稳定控制算法不变。