R1-A7 双臂人形机器人

右臂低速运动卡顿诊断与控制优化阶段总结

围绕 R_SHOULDER_PITCH 低速死区、滞后、方向不对称与连续控制的实验汇总

阶段结论 目前已经排除“上位机指令准备不连续、IK 频率、250/500 Hz 发布时序”作为主要根因。在 fully-buffered、低抖动 LowCmd 条件下，q_cmd 仍可连续而 q_actual 长时间停滞后突然追赶。现象更符合关节执行层的低速有效死区 / stick-slip / hysteresis，并具有明显方向与状态依赖。后续控制优化应以真实 Cartesian 控制链为基准，自动寻找能够跨过死区并维持连续运动的最小 q-command/Cartesian 激励，而不是继续人为规定额外 tau_ff 上限。

阶段日期：2026-10-08

项目：双臂人形机器人 / Unitree R1-A7

# 1. 文档目的与问题定义

本阶段工作的目标是定位并缓解 R1-A7 右臂在低速连续 Cartesian 运动中的“卡顿—停滞—突然追赶”现象。测试重点放在右肩俯仰关节 R_SHOULDER_PITCH（motor 22，右臂局部索引 7），因为该关节在低速正方向运动中表现最明显。

初始怀疑包括：30 Hz IK 目标不连续、250 Hz LowCmd 插值不足、Python 调度抖动、轨迹生成方式、重力补偿不足，以及电机/减速器/驱动执行层的低速死区。随后通过逐层隔离实验，将这些因素逐一排查。

问题的工程化表述 终端与控制程序持续给出平滑运动目标，但实际关节在小速度、小位移、小控制误差条件下无法及时跟随；误差持续累积后，关节会出现 breakaway/catch-up。目标不是单纯“加大扭矩”，而是找到在不引起突然大幅运动的前提下，稳定跨越低速死区并维持连续运动的方法。

# 2. 当前真实 Cartesian 控制链基线

后续实验必须以当前真正用于右臂运动的 r1a7_cartesian_stream_control.py 为基线，而不是以早期诊断脚本中的人为限制作为基线。当前代码已经确认以下参数和数据通路。

| 项目 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IK 频率 | 30 Hz | 终端未显式指定，使用代码默认值 |
| LowCmd 发布频率 | 250 Hz | 真实 Cartesian 输出线程 |
| 最大关节速度 | 2.0 rad/s | 代码默认值 |
| Cartesian jog 速度 | 10 mm/s | 当前实际运行命令 |
| Cartesian jog 加速度 | 30 mm/s² | 当前实际运行命令 |
| 右臂重力前馈比例 | 0.25 | 仅右臂应用 |
| 重力前馈单关节裁剪 | ±2.0 Nm | 是上限，不是恒定输出 |
| 重力前馈 slew | 2.0 Nm/s | output 层限速 |
| 右肩/肘 Kp/Kd | 100 / 2 | LowCmd 位置环 |
| 右腕 roll Kp/Kd | 50 / 2 | LowCmd 位置环 |
| 右腕 pitch/yaw Kp/Kd | 35 / 1.2 | LowCmd 位置环 |
| motor.dq | 0 | 正式输出路径 |

set_arm_goal() 对 torque feedforward 的处理顺序为：raw_stream_tau_ff → 左臂强制清零 → 右臂乘 right_arm_gravity_feedforward_scale → 按 gravity_feedforward_max_torque 裁剪 → output 线程按 gravity_feedforward_slew 逐步跟随 → 写入 motor.tau。

在最近测试姿态附近，右肩模型 raw gravity 约为 +0.555 Nm。真实控制参数 scale=0.25 时，右肩的重力前馈大约只有 +0.139 Nm，因此 ±2.0 Nm 只是保护性裁剪上限，并非正常工作扭矩。真正驱动关节运动的主体仍是 IK 生成的 q_target 配合 Kp/Kd 位置伺服。

# 3. 排查路线与实验演进

先验证上位机目标是否连续：从 30 Hz IK 到 250 Hz 插值，再到连续一阶 q_ref 生成。

将发布频率提高到 500 Hz，并将轨迹完全预生成到 RAM，排除在线 IK、在线轨迹计算与磁盘写入。

进行单关节 ±0.5° fully-buffered 测试，观察正负方向跟踪差异。

增加模型重力前馈，比较 0、0.25、0.50 比例的效果。

冻结 q_ref，只用 ±tau_ff 缓慢斜坡，分离位置目标与 torque feedforward 的作用。

测试固定小摩擦前馈的重复性，判断是否能作为主控制器的简单补偿。

测试 -0.07° 小位移预定位和 AUTO_BREAKAWAY_V1，验证小目标/小补偿是否本身落在死区内。

根据结果修正实验方向：回到真实 Cartesian 控制链，不再以人为 +0.40 Nm cap 为主变量。

# 4. 关键实验结果

## 4.1 轨迹平滑与发布频率：没有消除卡顿

曾采用两类平滑器：V1 为 30 Hz IK 目标到 250 Hz 的时间线性插值，每个 IK 新目标重置插值段；V2 为连续一阶 q_ref 生成器。随后又将 LowCmd 提高到 500 Hz。卡顿仍然存在。

关键现象是 q_cmd 可以持续、平滑地变化，但 q_actual 仍会出现停住后追赶。因此问题不应再主要归因于 30 Hz IK、250 Hz 更新率、轨迹段重置或 Python 主机周期抖动。

## 4.2 Fully-buffered 单关节 ±0.5°：正负方向明显不对称

| 实验 | 启动角 | 命令 | 实际 out | 返回表现 | 主要观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负方向先行 | 10.7879° | -0.5° | -0.51945° | +0.5° return 仅约 +0.08343° | 出现 stick → breakaway → catch-up |
| 正方向先行 | 10.3096° | +0.5° | +0.04566° | return -0.5° 实际约 -0.04223° | +q 极难启动 |

两次测试的 500 Hz 发布时序均很干净，p99 约 2.3 ms，几乎无 overrun。这说明“预加载命令仍然卡顿”，主机端命令准备和发送不是主要根因。

## 4.3 重力前馈：有帮助，但不足以消除死区

| 条件 | 右肩发送 FF 范围 | +0.5° out 实际 | 最大误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gravity×0.25 | +0.139~0.162 Nm | +0.07141° | 约 0.429° | 相比无 FF 略改善 |
| gravity×0.50 | +0.278~0.324 Nm | +0.09441° | 约 0.400° | 改善仍有限 |

因此重力补偿确实减轻了负载，但“重力不足”不是全部原因。即使 gravity×0.50，正方向仍会长时间停滞。

## 4.4 Frozen-q torque ramp：方向非对称和滞回非常强

在 q_ref 固定为启动实测位置、Kp/Kd=100/2、dq=0 的条件下，仅对右肩缓慢施加 tau_ff。结果显示相同绝对扭矩下，负方向移动显著大于正方向。

| 条件 | 最大实际位移 | 关键现象 |
| --- | --- | --- |
| +0.15 Nm | +0.003776° | 未达到 0.02° |
| +0.30 Nm | +0.008240° | 未达到 0.02° |
| -0.30 Nm | -0.088921° | ¦dq¦≈0.02 时 tau≈-0.2187 Nm；¦dq¦≈0.05 时 tau≈-0.2787 Nm |

图 1  Frozen-q torque ramp 的正负方向响应差异（负方向以位移绝对值表示）

负方向还表现出明显 hysteresis：在相同 |tau| 下，ramp-down 时的位置远离 ramp-up 时的位置；tau 回到 0 后仍留下约 -0.075° 的残余位置。该结果强烈支持“路径依赖/静摩擦/滞回/伺服非线性”的解释，但目前仍不足以区分驱动器 FOC/电流环问题与机械摩擦、减速器或负载因素。

## 4.5 固定摩擦前馈：单次看似有效，但重复后不稳定

在 gravity×0.50 基础上曾增加 +0.05 Nm 的正方向摩擦补偿。第一次 B_OLD 在启动角 10.23686° 时，+0.5° out 实际达到 +0.15415°，看似明显改善；但在起始角约 10.31° 的 B/C/B/C 重复测试中，out 实际稳定在约 +0.096~+0.100°，与 A_BASE 的 +0.09441° 差别很小。

| 实验 | 启动角 | out 实际 | 最终残余 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A_BASE | 10.31616° | +0.09441° | +0.00206° | gravity×0.50，无额外 friction |
| B_OLD | 10.23686° | +0.15415° | +0.05974° | +q 额外 +0.05 Nm，异常好结果 |
| C_OLD | 10.29968° | +0.10437° | +0.01202° | ±方向 friction |
| B1 | 10.31307° | +0.09991° | +0.00309° | 重复 |
| C1 | 10.31513° | +0.09716° | 0.00000° | 重复 |
| B2 | 10.31651° | +0.09682° | -0.00069° | 重复 |
| C2 | 10.31651° | +0.09647° | +0.00034° | 重复 |

这些结果说明固定 +0.05 Nm 并不是可靠的通用补偿。起始绝对角度或前一段运动历史可能对 breakaway 条件有较强影响。混合条件下启动角与 out 实际位移呈很强相关只是探索性线索，样本数少且控制类型不同，不能作为因果结论。

## 4.6 -0.07° 小位移预定位：目标本身落在有效死区内

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| startup q_actual | +10.317193° |
| final q_actual | +10.307236° |
| q_ref 最终目标 | +10.246506° |
| 实际总位移 | -0.009957° |
| 最终 tracking error | -0.060731° |

即使 q_ref 已经拉开 -0.07° 并保持，关节仍只移动约 -0.01°。这直接说明“小位移目标不等于安全且有效”，因为目标可能完全落在死区内；控制误差会积累，但实际轴仍不动。

## 4.7 AUTO_BREAKAWAY_V1：自动搜索逻辑有效，但实验边界偏离真实控制器

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| startup q | +10.310326° |
| gravity raw | +0.554927 Nm |
| gravity×0.50 | +0.277464 Nm |
| 额外 assist 上限 | +0.120000 Nm |
| 人为 total tau_ff cap | +0.400 Nm |
| q_ref max lead | 0.150° |
| 最终实际位移 | +0.003433° |
| breakaway | 未确认 |
| 最大 200 ms FD 速度 | +0.076217°/s（未持续满足确认窗口） |

该实验说明：自动从 0 增大 assist、检测 breakaway、stall 后再搜索的状态机思路是可行的；但 V1 使用 500 Hz、gravity×0.50、0.40 Nm 总 FF cap 和人为 q_ref lead，已经与真实 Cartesian 控制器不一致。因此不能把“0.40 Nm 仍未 breakaway”直接解释成正式控制器也需要更大 torque。

# 5. 当前最重要的技术结论

结论 1：上位机指令连续性不是主要根因 fully-buffered RAM 轨迹、500 Hz LowCmd、无在线 IK、无在线轨迹计算、无运动期间磁盘写入时，卡顿仍然存在。q_cmd 可连续而 q_actual 停滞，问题主要位于 LowCmd 之后的关节执行层。

结论 2：右肩存在明显的低速有效死区，并且强烈方向不对称 相同量级的正负 tau_ff 得到完全不同的位移响应；+q 方向尤其难启动。低速控制应使用方向相关参数，而不能假设 ±方向对称。

结论 3：存在 hysteresis / history dependence ramp-up 与 ramp-down 在相同扭矩下对应的位置明显不同；撤掉 tau 后仍有残余位移。固定摩擦前馈的单次好结果也无法在不同启动状态下稳定复现。

结论 4：重力补偿是必要辅助，但不是完整解决方案 gravity×0.25 和 ×0.50 均能产生一定改善，但无法消除停滞与 catch-up。后续不应把重力前馈与死区补偿混为一谈。

结论 5：目前不能把 tau_est 当成电机电流 现有 LowState MotorState 可见 q、dq、ddq、tau_est、temperature、vol、sensor、motorstate、reserve 等字段，但没有已确认的 iq/current 字段。tau_est 只能作为遥测估计量，不能用它直接判断 FOC 电流或实际输出电流。

# 6. 为什么后续不再以“+0.40 Nm tau_ff cap”作为主实验参数

用户实际运行的 Cartesian 控制器使用 --gravity-feedforward-max-torque 2.0，但该参数是“模型重力 torque 的单关节裁剪上限”。在当前右肩姿态，raw gravity 约 0.555 Nm，乘 0.25 后约 0.139 Nm，根本没有接近 2.0 Nm。

因此，真实控制器的运动能力来自 q_target 与 Kp/Kd 位置环，而不是从 0 到某个额外 tau_ff 的人工搜索。AUTO_BREAKAWAY_V1 的 +0.40 Nm total cap 适合早期安全诊断，但不适合作为正式控制器的参数依据。

后续的 breakaway 研究应把“真正的运动输入”作为自变量：Cartesian command、IK 后 q_target、q_cmd 与 q_actual 的 lead、以及实际 q 的持续速度；gravity feedforward 则保持正式控制器原本的 scale=0.25、clip=2.0 Nm、slew=2.0 Nm/s。

# 7. 新的解决思路：自动跨死区，但保持真实控制链

下一阶段不再人工猜一个 torque 值，而是设计 REAL_CONTROLLER_BREAKAWAY 测试：完整复用正式 Cartesian 控制器，只让运动命令从 0 缓慢增加，并根据实际 q 反馈自动判断是否已经形成“持续运动”。

| 状态 | 动作 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| SEEK | Cartesian/q command 从 0 缓慢增加 | 寻找最小有效控制激励；不人为追加固定 tau_ff |
| BREAKAWAY CONFIRM | 100~200 ms q finite-difference 持续同方向 | 避免把 raw dq 的量化跳变误判为运动 |
| SUSTAIN | 停止继续快速增加命令，维持当前水平 | 观察是否真正连续，还是再次 stick |
| RE-STALL | 若持续时间窗口内实际速度再次过低 | 继续小幅增加命令，直到恢复运动 |
| EXIT | 达到有限观察位移或安全边界 | 平滑停止并切换 measured-q hold |

运动检测建议优先使用 q_actual 的 100~200 ms finite-difference，而不是 raw dq。前期实验已显示低速 dq 存在明显量化，单个瞬时速度峰值不足以证明持续 breakaway。

# 8. 建议的 REAL_CONTROLLER_BREAKAWAY_V1 实验条件

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| 控制程序 | 基于当前 r1a7_cartesian_stream_control.py |
| IK | 30 Hz，保持真实程序 |
| LowCmd | 250 Hz，保持真实程序 |
| R_SHOULDER_PITCH Kp/Kd | 100 / 2 |
| motor.dq | 0 |
| gravity scale | 0.25 |
| gravity clip | ±2.0 Nm，保持原定义 |
| gravity slew | 2.0 Nm/s |
| Cartesian 命令 | 从 0 缓慢升高；找到持续运动后不再继续快速增加 |
| 运动确认 | 基于 100~200 ms q_actual 有限差分 + 持续时间窗口 |
| 记录量 | Cartesian speed、IK q_target、sent q、q_actual、q lead、raw gravity、sent tau_ff、实际有限差分速度、状态机状态 |
| 安全原则 | 单一 rt/lowcmd publisher；MotionSwitcher 无活动模式；工作区清空；急停就绪；实际位移设置独立 soft/hard stop |

该实验的关键不是让机械臂“无限运动”，而是把“内部控制激励”和“实际机械位移”分离：命令可以自动增加到足以跨过死区，但实际关节的允许位移仍由独立的 soft/hard stop 限制。

# 9. 面向最终连续 Cartesian 控制的控制器结构建议

如果 REAL_CONTROLLER_BREAKAWAY 能稳定找到 breakaway 与 sustain 条件，正式控制器可增加“低速死区补偿层”，但不应永久叠加固定 torque。推荐结构如下：

| 阶段 | 模块 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cartesian target | 来自键盘/视觉/任务控制 |
| 2 | 速度/加速度限制 + IK | 生成连续 q_des |
| 3 | 正式 gravity FF | 0.25 × model gravity，保持现有 clip/slew |
| 4 | stall detector | 基于 q_actual 100~200 ms 有限差分与 q lead |
| 5 | bounded breakaway assist / q lead 调节 | 只有在低速卡住时激活，按方向分别学习 |
| 6 | 250 Hz LowCmd | q、dq=0、Kp/Kd、tau_ff |
| 7 | 运动恢复后衰减补偿 | 避免 breakaway 后突然 catch-up |

补偿参数应至少区分 +q / -q 两个方向，并预留角度/历史状态依赖。当前数据已经不支持“一个固定 +0.05 Nm 就能解决所有姿态”的简单模型。

# 10. 尚未解决的问题与边界

尚不能确定死区主要来自电机驱动/FOC、电流环、减速器静摩擦、结构预紧、负载重力还是它们的组合。

现有 MotorState 没有已确认的 motor current / iq 字段，因此当前实验不能直接做电流环层面的根因闭环。

绝对关节角度与历史状态对 breakaway 的影响仍需用严格同控制条件、同接近方向的重复实验分离。

单次 outlier 不能直接用于参数整定；必须以同姿态重复性和持续运动表现为主要判据。

不建议继续单纯提高 Kp、无限增加 torque、或放大机械运动距离；这些做法可能在 breakaway 后造成突跳。

# 11. 当前阶段的工程建议

1.  停止继续围绕 AUTO_BREAKAWAY_V1 的 +0.40 Nm 人为 cap 做扩展，因为它与正式控制链不一致。

2.  保留已经验证有效的诊断基础：单一 LowCmd publisher、MotionSwitcher debug/no active mode、RAM 日志、有限状态 stale/publish gap 保护。

3.  下一步只读确认 output thread 中 arm_goal → upper_target 的 250 Hz q 限速细节，以及 arm_tau_goal → arm_tau_target 的 slew 实现。

4.  随后基于真实 Cartesian 控制器制作 REAL_CONTROLLER_BREAKAWAY_V1，只自动增加真实运动命令，不追加人为固定摩擦 torque。

5.  记录 breakaway lead、sustain lead、实际速度和 re-stall 条件；若参数在同一姿态可重复，再考虑接入正式连续控制。

6.  最终目标不是“让关节更用力”，而是避免 q_cmd 长时间落在有效死区，从而减少“停住—误差累积—突然追赶”的运动模式。

# 12. 关键实验日志索引

| 实验 | CSV | 用途/结论 |
| --- | --- | --- |
| Buffered -0.5° | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_141330.csv | 负方向较易运动，返回正方向困难 |
| Buffered +0.5° | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_142016.csv | +q 明显停滞 |
| Gravity ×0.25 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_143327.csv | 有改善但有限 |
| Gravity ×0.50 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_143711.csv | A_BASE |
| Frozen +0.15 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_frozen_q_tau_20261008_145047.csv | 几乎不动 |
| Frozen +0.30 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_frozen_q_tau_20261008_145459.csv | 仍未明显 breakaway |
| Frozen -0.30 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_frozen_q_tau_20261008_145633.csv | 明显负方向 breakaway / hysteresis |
| Friction B_OLD | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_151547.csv | 启动角较低时异常好结果 |
| Friction C_OLD | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_152541.csv | 中间表现 |
| Preposition -0.07° | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_154030.csv | 实际仅 -0.00996° |
| AUTO_BREAKAWAY_V1 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_auto_breakaway_20261008_161420.csv | 在人工边界下未确认 breakaway |

# 13. 阶段总结

截至当前，右臂低速卡顿问题已经从“怀疑指令发送不连续”收敛为“关节执行层低速有效死区/滞回/状态依赖问题”。fully-buffered、500 Hz、无在线 IK 的测试证明了这一点；正负方向 torque ramp 和预定位实验进一步证明死区具有明显非线性和方向依赖。

下一阶段的重点不再是继续人为增加 tau_ff，而是完整复现正式 Cartesian 控制链，在真实 q/Kp/Kd/gravity 参数下自动寻找 breakaway 与 sustain 条件，并将结果转化为一个只在 stall 时激活、运动恢复后自动衰减的有界补偿机制。这样才能真正解决“低速时卡住、随后突然追赶”的现象，同时避免通过无约束增益或扭矩带来新的突跳风险。