R1-A7 机器人手臂连续控制
调试工作汇总

双臂人形机器人项目 · Cartesian 连续控制与 IK 调试阶段

整理日期：2026-09-19

当前阶段结论 键盘连续 Cartesian 控制链已基本打通。此前造成“运动到一定位置停住、W 无法运动、W/U 切换掉落、U 后肘部被限制、U→W 只能走一小段”等现象的多处调试性逻辑已逐项定位并处理。当前剩余的核心问题已从输入/控制流程转移到 IK 求解任务优先级：高位抬升后再向前运动时，IK 会明显牺牲 Z 位置和末端姿态，导致实际手臂下沉。

用途：阶段复盘 / 代码交接 / 后续 IK 修改依据

# 1. 项目目标与当前任务

研究对象为宇树 R1-A7 双臂人形机器人。当前阶段聚焦右臂真实机器人 Cartesian 控制，为后续“抓取扳手 → 定位螺母 → 配合/套入 → 拧紧/松开”等操作任务建立稳定、连续、可调试的手臂运动控制基础。

本阶段的直接目标是先把低层真机控制链打通：键盘输入能够产生连续、平滑的 Cartesian 运动；方向切换不应重锚定或突然掉落；运动范围不应被固定步长、任意 backlog、按键超时等调试性限制截断；在此基础上再处理 IK 的姿态约束、肘部冗余和腕部补偿问题。

# 2. 当前开发环境与主程序

| 项目项 | 当前配置 |
| --- | --- |
| 仓库 | ~/unitree_sim_isaaclab_threading |
| 主程序 | r1a7_threading_project/transfer_control/tools/r1a7_cartesian_stream_control.py |
| Conda 环境 | tv |
| Python | /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python |
| 网卡 | enp6s0 |
| DDS domain | 0 |
| 主机 IP | 192.168.123.223 |
| IK 循环频率 | 30 Hz |
| LowCmd 输出频率 | 250 Hz |
| 当前 Cartesian 速度 | 10 mm/s |
| 当前 Cartesian 加速度 | 30 mm/s² |

# 3. 当前标准启动命令

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading

PYTHONNOUSERSITE=1 \
/home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python \
r1a7_threading_project/transfer_control/tools/r1a7_cartesian_stream_control.py \
--interface enp6s0 \
--domain-id 0 \
--host-ip 192.168.123.223 \
--no-enable-gripper \
--print-period 0.5 \
--right-arm-gravity-feedforward-scale 0.25 \
--gravity-feedforward-max-torque 2.0 \
--gravity-feedforward-slew 2.0 \
--cartesian-jog-speed-mm-s 10 \
--cartesian-jog-accel-mm-s2 30

Shell 输入注意 续行符 “\” 必须是该行最后一个字符，后面不能再有空格。程序启动后输入 ENABLE 才进入控制。

# 4. 当前键盘控制逻辑

| 按键 | 功能 | 当前控制语义 |
| --- | --- | --- |
| W | +X 向前 | 连续速度控制 |
| S | -X 向后 | 连续速度控制 |
| A | +Y | 连续速度控制 |
| D | -Y | 连续速度控制 |
| U | +Z 抬起 | 连续速度控制 |
| J | -Z 下移 | 连续速度控制 |
| I | +X +Z | 连续对角运动 |
| SPACE / X | 停止 Cartesian jog | 平滑减速至 0 |
| H | HOME | 返回 startup arm q |
| Q | 退出程序 | 停止控制 |

当前终端输入仍是单键字符流，不是真正的 Linux EV_KEY KeyDown/KeyUp。因此现阶段采用“按一次方向键后持续运动，SPACE/X 显式停止”的语义。此前依赖 0.35 s 键盘 autorepeat watchdog 判断松键的方案已取消。

# 5. 调试过程与问题演化

## 5.1 原始控制：固定步长 + Enter

最初 W/S/A/D/U/J 通过“按键 + Enter”修改离散目标，例如 XY 约 30 mm、Z 约 10 mm。这种 stop-and-go 方式不适合后续扳手任务中的连续接近、对准与微调。

## 5.2 12 mm Cartesian backlog 导致“走到一定位置不动”

程序曾存在 CARTESIAN_JOG_MAX_COMMAND_LAG_M = 0.012。真机日志显示 command 与 actual 差值一旦接近 12 mm，Cartesian command 就被 clamp，表现为按键仍然有效但手臂不再前进。之后将该人为限制设为 infinity。

## 5.3 0.35 s watchdog 导致连续运动被强制中断

普通终端没有真实 key-up 事件。早期方案用键盘自动重复刷新 watchdog，但 Linux autorepeat 延迟并不可靠，导致 START → watchdog timeout → decelerating 的断续运动。之后将 CARTESIAN_JOG_WATCHDOG_S 设为 infinity，停止改由 SPACE/X 明确触发。

## 5.4 W 被高 Jacobian condition 的方向硬编码保护禁止

启动姿态曾出现 Jacobian condition 约 793~913。旧逻辑把 W/U/I 预设为“高 condition 时一定更危险”，因此 W 一启动就被强制停止。实际测试发现 S 运动后 condition 反而从约 793 增加到约 913，证明方向写死不成立。随后将该逻辑改为只 warning，不再按 W/U/I 硬停止。

## 5.5 W↔U 切换时出现大幅掉落

早期方向切换会重新执行 START 分支：同步 measured TCP、清零 Cartesian velocity、重置 stream_joint_goal，并调用 hold_measured。结果是 W→U 或 U→W 时整条手臂重新找解并出现明显下坠。后续改为“运动中切方向只修改 active_cartesian_jog”，保留目标、orientation reference、IK 状态和速度状态连续，由加速度限制器平滑转向。

## 5.6 U 抬升后肘部被 -20° 人为上限限制

动态肘部参考采用“每 +10 mm Z，右肘 q 减少约 2°”。旧常量 ARM_POSTURE_ELBOW_BIAS_MAX_RAD = 20° 会在约 +100 mm 后截断。高位日志曾出现 elbow_dz≈241 mm，但 elbow_bias 仍固定 -20°，同时腕部显著偏转。后续将该上限取消，保留真正的关节软限位。

## 5.7 U→W 只能向前一小段：旧离散分支重复执行

新连续 jog 状态机之外，文件中还残留一段旧的“elif command in direction_delta_mm”逻辑。U→W 时，新逻辑先切为 continuous W，旧分支随后又执行 active_cartesian_jog=None，并把 desired_right_target 增加固定 +30 mm，最终表现为只向前一小段后自动 decelerating/holding。该旧分支随后被完整删除。

# 6. 当前已完成的代码修改

| 补丁/修改标记 | 状态 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| DIRECT_CARTESIAN_CONTROL_V1 | 已生效 | 取消 12 mm command/actual backlog 硬限制；取消终端 jog watchdog 正常中断 |
| DIRECTIONAL_SINGULAR_GUARD_FIX_V1 | 已生效 | 高 Jacobian condition 仅告警，不再按 W/U/I 方向硬停止 |
| CONTINUOUS_DIRECTION_AND_ELBOW_FIX_V2 | 已生效 | 方向切换 no re-anchor；取消 elbow bias 固定 20° 上限 |
| REMOVE_LEGACY_CARTESIAN_STEP_V1 | 已生效 | 删除残留 W/S/A/D/U/J 固定 30/10 mm 离散目标分支 |
| active jog speed_scale | 固定 1.0 | 连续 jog 不再进入旧 soft-lag 0.25 倍减速 |

仍保留的异常保护包括：关节软限位、非有限数值/异常解检查、严重持续 tracking error re-anchor、底层 LowCmd 关节速度限制与急停能力。最新日志中 tracking_guard_count=0，Jacobian condition 约 37~40，因此当前下沉现象并不是这些保护触发造成的。

# 7. 最新真机状态：连续控制链基本正常

删除旧固定步长分支后，最新日志显示 U→W 之后 W 能持续运行，没有再被固定 30 mm 目标截停。

| 指标 | 最新表现 |
| --- | --- |
| motion_state | continuous_jog |
| jog_direction | w |
| command_velocity_mm_s | 10.0 |
| speed_scale | 1.0 |
| X command | 约 52 mm 持续增长到约 99 mm，未自动停在 +30 mm |
| Jacobian condition | 约 37~40 |
| tracking_guard_count | 0 |

阶段判断 输入层、连续速度层、W/U 方向切换层的问题已经基本厘清。当前不应继续优先修改键盘、watchdog、固定步长或 speed_scale；下一阶段应集中处理 IK。

# 8. 当前核心问题：IK 在高位姿态下牺牲 XYZ

最新日志中，U 抬升后切换 W 向前时，命令的 Z 基本保持不变，但 IK 输出关节目标对应的末端 Z 明显更低，真实机器人又较好地跟随了这个“错误的 IK 目标”。因此主要误差来源已从真机执行层转移到 IK 求解层。

| 量 | 典型值 | 含义 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| command Z | 约 -188.9 mm | 操作者要求保持的高度 | 目标本身稳定 |
| goal Z | 约 -232 ~ -231 mm | IK 解对应的末端高度 | 比 command 低约 43 mm |
| actual Z | 约 -235 ~ -234 mm | 真机实际高度 | 较接近 goal，而非 command |
| ik→goal | 约 43 mm | IK 目标与求解结果之间残差 | 当前主要误差来源 |
| goal→actual | 约 6~13 mm | 真机对关节目标的跟踪误差 | 明显小于 ik→goal |
| orientation error | 约 38~39° | 末端姿态误差 | 姿态任务也未被很好满足 |

典型现象可以概括为：用户要求“X 向前、Z 保持”，但求解器给出的关节解实际对应“X 向前、Z 同时下降约 43 mm”。真实手臂大体执行了这个关节解，因此视觉上表现为向前过程中高度下沉。

# 9. 肘部与腕部问题的当前判断

肘部固定 -20° 上限已经取消。最新日志中 elbow_dz≈79.7 mm 时 elbow_bias≈-15.9°，说明动态肘部参考仍在正常随高度变化；更早的高位日志中也已经出现 elbow_bias≈-34.7°，证明不再被 -20° 人为截断。

但“参考值”和“最终 IK 解”仍然存在明显偏差。例如最新日志中 elbow_ref≈62.7°，而 elbow_goal 约 43~45°、elbow_actual 约 44~46°。这说明 elbow posture 只是一个软目标，在当前多任务优化中被位置/姿态/腕部等其他目标显著覆盖。

腕部在不同阶段仍会参与补偿。当前问题不再是“肘部被 20° 上限卡死”，而是 IK 多目标之间缺乏严格优先级：肘部、腕部和末端姿态都可能通过牺牲 XYZ 来换取代价函数整体下降。

# 10. 当前控制链结构

键盘输入
  ↓
active_cartesian_jog（W/S/A/D/U/J/I）
  ↓
Cartesian 目标速度
  ↓
加速度限制器
  ↓
hold_right_target / Cartesian command
  ↓
IK solve_ik(...)
  ↓
14 维上肢关节目标
  ↓
250 Hz LowCmd 输出
  ↓
真实机器人

当前控制链中，键盘与 Cartesian command 已能连续运行。下一步最需要修改的是 solve_ik 内部“位置、方向、肘部 posture、腕部 posture”之间的组合方式，而不是继续修改前端运动逻辑。

# 11. 当前关键控制参数与含义

| 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ARM_POSTURE_ROTATION_WEIGHT | 0.05 | 末端旋转任务权重 |
| KEYBOARD_6DOF_RIGHT_WRIST_PITCH_WEIGHT | 0.0 | 键盘 6DoF wrist pitch 专项权重 |
| ARM_POSTURE_WRIST_POSTURE_WEIGHT | 0.2 | 腕部姿态保持软权重 |
| ARM_POSTURE_ELBOW_POSTURE_WEIGHT | 0.5 | 肘部姿态参考软权重 |
| ARM_POSTURE_ELBOW_UP_PER_10MM_RAD | 2° / +10 mm Z | 抬升时右肘 q 逐步减小 |
| ARM_POSTURE_ELBOW_BIAS_MAX_RAD | inf | 已取消原固定 20° 人为上限 |
| CARTESIAN_JOG_WATCHDOG_S | inf | 终端 jog 不再被 0.35 s 超时打断 |
| CARTESIAN_JOG_MAX_COMMAND_LAG_M | inf | 已取消 12 mm 硬 backlog clamp |
| TRACKING_REANCHOR_LAG_MM | 60 mm | 严重持续误差保护阈值，当前未触发 |
| CARTESIAN_SINGULAR_CONDITION_STOP | 500 | 旧方向硬停止已改为 warning 逻辑 |

# 12. 下一步：重构 IK 任务优先级

下一阶段不再继续调键盘速度、Kp/Kd 或人为运动范围，而是直接检查 solve_ik() 的求解结构。推荐把当前“所有任务加权混合”的方式改为分层/优先级求解。

一级任务：末端 XYZ 位置。优先保证 command XYZ 与 IK 结果一致，尤其不能在 W 向前时无故牺牲 Z。

二级任务：末端 orientation。只有在不破坏一级 XYZ 的前提下修正方向误差。

三级任务：肘部与腕部 posture。通过一级/二级任务的零空间调整冗余自由度，用于保持自然肘形、减小腕部异常偏转。

保留 damping、关节限位与数值异常检查，但不再使用任意固定旅行距离或方向写死逻辑决定正常运动范围。

建议的求解思想 位置任务作为 primary task；orientation 作为 secondary task；elbow/wrist posture 作为 null-space objective。这样当各目标发生冲突时，求解器必须优先保持 TCP XYZ，而不是允许 Z 下降数十毫米去换取某个姿态代价的改善。

# 13. 下一版 IK 修改后的验证标准

修改 IK 后，建议仍用当前 10 mm/s、30 mm/s²，不同时改其他参数，以便明确判断改动效果。

从正常姿态执行 U 约 30~50 mm，然后直接切 W，不按 SPACE。

W 持续运行时 command Z 应基本保持不变，goal Z 与 command Z 的差值应显著小于当前约 43 mm。

优先观察 ik_to_goal_mm：目标是从当前几十毫米级下降到明显更小的量级。

goal_to_actual_mm 用于区分低层执行问题；若 ik→goal 已很小但 goal→actual 仍大，才进入真机增益/重力补偿问题。

orientation_error_deg 应同步改善，但不能以再次牺牲 XYZ 为代价。

elbow_ref / elbow_goal / elbow_actual 应更一致；wrist 不应成为主要的抬升代偿通道。

# 14. 日志诊断字段的使用方法

| 字段 | 解释 | 主要用于判断 |
| --- | --- | --- |
| commandXYZ | Cartesian 控制器真正要求的位置 | 输入/轨迹层 |
| ikTargetXYZ | 送入 IK 的有效位置目标 | 反馈修正/目标整形层 |
| goalXYZ | IK 关节解反算得到的末端位置 | IK 是否真正实现目标 |
| actualXYZ | 真机实际末端位置 | 物理执行层 |
| cmd→ik | command 与 ikTarget 的差 | 目标整形误差 |
| ik→goal | ikTarget 与 IK 结果的差 | IK 求解残差 |
| goal→actual | IK 结果与真机实际的差 | 低层跟踪误差 |
| orientation_error_deg | 末端方向误差 | 姿态约束效果 |
| right_jacobian_condition | 右臂 Jacobian 条件数 | 奇异/退化构型风险 |
| elbow_ref/goal/actual | 肘部参考/IK目标/实测 | 冗余自由度是否合理 |
| wrist_goal/actual | 腕部目标/实测 | 腕部补偿程度 |

# 15. 当前工作结论

截至当前调试阶段，可以把问题边界明确划分如下：

已基本解决：固定步长控制、Enter 操作、12 mm backlog 卡死、0.35 s watchdog 误停、W 高 condition 方向硬拦截、W/U 切换重锚定、elbow -20° 人为上限、旧离散分支导致 U→W 只走一小段。

已验证正常：U→W 后 W 可以保持 continuous_jog，速度 10 mm/s，speed_scale=1.0，X command 连续增长。

仍未解决：高位 U 后切 W 时，IK 对 Z 的保持很差，ik→goal 约 43 mm，orientation error 约 38~39°；这会导致真实手臂明显低于 command 高度。

当前首要任务：检查并重构 solve_ik() 的任务优先级，使 XYZ 成为明确的 primary task，再在 null space 内处理 orientation、elbow posture 与 wrist posture。

后续开发原则 先修正 IK 结构，再根据真机日志决定是否需要调参数。一次只改变一个层级，继续用 cmd→ik、ik→goal、goal→actual 三段误差定位问题，避免再次通过增加人为限制来掩盖求解器本身的问题。

# 附录 A. 本阶段产生的关键备份文件

r1a7_cartesian_stream_control.py.bak_before_raw_keyboard_jog（若已创建）

r1a7_cartesian_stream_control.py.bak_before_direct_cartesian_control

r1a7_cartesian_stream_control.py.bak_before_remove_directional_singularity_stop

r1a7_cartesian_stream_control.py.bak_before_elbow_and_switch_fix

r1a7_cartesian_stream_control.py.bak_before_elbow_and_switch_fix_v2

r1a7_cartesian_stream_control.py.bak_before_remove_legacy_cartesian_step

# 附录 B. 下一步建议检查命令

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading

grep -Rni -A 120 -B 20 \
"def solve_ik" \
r1a7_threading_project | head -n 220

grep -Rni -A 35 -B 20 \
"right_elbow_posture_weight\|right_wrist_posture_weight\|rotation_weight\|position_only" \
r1a7_threading_project | head -n 300

grep -Rni -A 30 -B 15 \
"pinv\|damped\|jacobian\|J.T\|lstsq\|solve(" \
r1a7_threading_project/transfer_control | head -n 300