R1-A7 双臂人形机器人
标定工作汇总

腕部相机手眼标定 · Camera→Base 验证 · TCP/P_tip 标定 · 外部固定相机标定规划

项目：双臂人形机器人视觉引导操作

机器人平台：Unitree R1-A7（A7 双臂）

整理日期：2026年9月20日

用途：阶段性技术记录 / 后续实验依据 / 代码与参数交接

# 1. 工作概述与阶段结论

本阶段围绕 R1-A7 右臂视觉引导操作建立了两条核心几何链：一是右腕 RGB 相机到机器人 Base 坐标系的手眼标定链，二是 R_ee 到真实工具工作点 P_tip 的 TCP/Pivot 标定链。两条链均完成了离线求解、稳健性检查和独立实时几何验证。

| 工作项 | 结果/说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 右腕相机手眼标定 | 20 组 ChArUco + T_base_ee 样本，Daniilidis 作为当前冻结结果 | 完成 |
| Camera→Base 实时验证 | 12 个机械臂姿态，Position RMS 2.709 mm，Rotation RMS 0.3304° | 完成 |
| TCP/P_tip Pivot 标定 | 20 组多姿态 Pivot 样本，P_tip_ee 已求解并冻结 | 完成 |
| TCP 独立验证 | 6 个新姿态，初步统计 Position RMS ≈ 4.284 mm | 完成（阶段性） |
| 外部固定相机标定 | 已确定 Pixel→Board→Base 平面 Homography 路线，尚未执行实际标定 | 下一步 |
| 双相机融合与穿孔预对准 | Fixed camera coarse + wrist RGB-D fine + P_tip | 待开展 |

阶段性结论：当前右腕视觉链与 TCP 工具链均已达到“可用于几何预对准验证”的水平；尚不建议直接用于最后几毫米的细线穿孔自动插入。外部固定相机标定完成后，再进入双相机协同、RGB-D 深度三维定位和细线/刚性针穿孔预对准。

# 2. 硬件、坐标系与标定对象

| 对象 | 配置/定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 机器人 | Unitree R1-A7，右臂 7 DoF；双臂状态由 LowState 读取 | FK、Base 坐标统一 |
| 右腕相机 | Orbbec Gemini 336L，SN=CPCBC53000C5 | Eye-in-Hand 局部精定位 |
| 外部固定相机 | USB ZOOM Camera，SN=20685204b12d5283，1280×720 MJPG 30 FPS | Eye-to-Hand 全局粗定位 |
| R_ee | right_wrist_yaw_joint + 局部 +X 50 mm | 手眼与 TCP 的统一末端参考帧 |
| ChArUco 板 | 6×8 squares，DICT_5X5_100，square=30 mm，marker=22 mm | PnP、手眼和工作平面参考 |

必须保持的坐标定义：手眼结果使用 T_ee_camera，满足 P_ee = T_ee_camera · P_camera；机器人 FK 输出 T_base_ee；工具 TCP 使用 P_tip_ee；固定板验证使用 T_base_board = T_base_ee · T_ee_camera · T_camera_board。

关键变换链：

T_base_camera = T_base_ee · T_ee_camera T_base_board = T_base_ee · T_ee_camera · T_camera_board P_tip_base = R_base_ee · P_tip_ee + t_base_ee DeltaP_base = P_target_base - P_tip_base

# 3. 右腕相机 Eye-in-Hand 手眼标定

## 3.1 数据采集程序与兼容性修复

建立 collect_handeye_samples.py，仅订阅 rt/lowstate，不创建 LowCmd Publisher。每次按 S 保存机器人实测 arm_q、由 FK 得到的 T_base_ee、ChArUco PnP 得到的 T_camera_board、角点数、重投影 RMSE、LowState age 和对应图像。

OpenCV 环境为 4.11.0。旧接口 cv2.aruco.interpolateCornersCharuco 不存在，因此检测链改为 CharucoDetector.detectBoard() + CharucoBoard.matchImagePoints() + solvePnP()。修复后 35/35 角点稳定检测。

安全设计：采集器与验证器均为只读程序：ChannelSubscriber + FK + 相机读取；没有 ChannelPublisher、LowCmd_ 或 rt/lowcmd。

## 3.2 采样与单样本质量

共采集 20 组手眼样本，标定板固定不动，右臂在平移和 roll/pitch/yaw 上改变姿态。所有样本均检测到 35 个 ChArUco 角点，重投影 RMSE 约 0.198–0.313 px，LowState age 基本在 0–1.2 ms 量级。

| 示例 | corners | RMSE(px) | LowState age(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| sample_0001 | 35 | 0.2381 | 0.378 |
| sample_0006 | 35 | 0.3130 | 0.469 |
| sample_0014 | 35 | 0.1980 | 0.944 |
| sample_0020 | 35 | 0.2835 | 0.133 |

## 3.3 多算法求解结果

| 方法 | 平移模长(mm) | Position RMS(mm) | Rotation RMS(deg) |
| --- | --- | --- | --- |
| TSAI | 97.512 | 5.166 | 0.4065 |
| PARK | 92.016 | 4.201 | 0.3866 |
| HORAUD | 92.016 | 4.201 | 0.3866 |
| ANDREFF | 91.849 | 3.943 | 0.3878 |
| DANIILIDIS | 95.052 | 3.680 | 0.3916 |

Park 与 Horaud 的结果几乎一致，Andreff 与 Daniilidis 也位于同一物理解附近；Daniilidis 在固定板位置一致性上取得最低 Position RMS，因此作为当前冻结候选。

冻结的 T_ee_camera（Daniilidis）：

[-0.03634692 -0.09140201 0.99515053 0.05169464] [-0.99933369 0.00000753 -0.03649901 0.02421533] [ 0.00332859 -0.99581408 -0.09134138 0.07600112] [ 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.00000000]

相机原点在 R_ee 下约为 [51.695, 24.215, 76.001] mm，平移模长 95.052 mm，与实际机械安装“相机距末端约 100 mm”的量级相符。

## 3.4 Leave-One-Out 稳健性检查

| 方法 | LOO Position RMS(mm) | LOO Position MAX(mm) | LOO Rotation RMS(deg) | LOO Rotation MAX(deg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARK | 4.705 | 6.583 | 0.4276 | 0.6531 |
| HORAUD | 4.705 | 6.585 | 0.4276 | 0.6532 |
| ANDREFF | 4.417 | 6.244 | 0.4279 | 0.6292 |
| DANIILIDIS | 4.086 | 5.856 | 0.4296 | 0.6254 |

sample_0007 在多种方法中反复成为误差最大的样本，但误差仍在 6–7 mm 量级，没有形成明显离群，不删除。

## 3.5 Camera→Base 独立实时验证

使用固定不动的 ChArUco 板，在 12 个机械臂不同姿态下实时计算 T_base_board。相机坐标随机器人运动明显变化，但 Board Base 坐标基本保持稳定。

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| Mean Board Base XYZ | [636.677, 51.640, 142.672] mm |
| XYZ std | [1.767, 1.457, 1.448] mm |
| Position RMS | 2.709 mm |
| Position MAX | 5.982 mm |
| Rotation RMS | 0.3304° |
| Rotation MAX | 0.7234° |

验收判断：Camera→Base 几何变换链已通过实时独立验证，可进入 RGB-D 三维点到 Base 坐标的下一阶段验证。

# 4. TCP / P_tip Pivot 标定

## 4.1 标定方法

采用固定尖点 Pivot Calibration。保持工具同一个工作点 P_tip 始终与同一个固定 Pivot 点重合，同时改变 R_ee 姿态。每个姿态记录 T_base_ee。

求解约束：

R_i · P_tip_ee + t_i = P_pivot_base [R_i -I] · [P_tip_ee ; P_pivot_base] = -t_i

共采集 20 组不同姿态，采样时 LowState age 均很低，max |dq| 在允许阈值内，姿态覆盖充分，线性系统秩为 6，Condition number=8.2199。

## 4.2 求解结果

| 参数 | 结果 |
| --- | --- |
| P_tip_ee | [104.804896, 1.606272, 105.459274] mm |
| ¦P_tip¦ | 148.688617 mm |
| P_pivot_base | [400.380330, -104.071716, -47.467721] mm |
| Full Position RMS | 4.771 mm |
| Full Position MAX | 8.836 mm（sample_0018） |
| LOO Position RMS | 5.127 mm |
| LOO Position MAX | 9.334 mm（sample_0018） |
| LOO P_tip shift RMS | 0.431 mm |
| LOO P_tip shift MAX | 0.851 mm |

虽然 Pivot 接触残差约为 5 mm 级，但每次删除一个样本重新求解后，P_tip 自身最大只变化 0.851 mm。这表明 TCP 数值本身较稳定，主要误差更可能来自人工让工具工作点重复接触同一 Pivot 点时的几何对准误差，而不是求解发散。

## 4.3 TCP 独立实时验证

冻结 P_tip_ee 后，使用 6 个新的机械臂姿态重新让工具点接触同一 Pivot，并实时计算 P_tip_base。根据已输出的 6 组数据统计：

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| Mean P_tip Base XYZ | 约 [401.431, -102.620, -47.101] mm |
| XYZ std | 约 [1.888, 3.761, 0.799] mm |
| Position RMS | 约 4.284 mm |
| Position MAX | 约 6.357 mm |

当前精度瓶颈：TCP 误差主要体现在 Base-Y 方向，且整体精度低于 Camera→Base 手眼链。后续若要做小间隙穿孔，需要改进 Pivot 工装、线尖视觉跟踪或采用闭环/柔顺控制。

# 5. 已生成的关键脚本与标定文件

| 用途 | 文件 |
| --- | --- |
| 手眼采集 | r1a7_threading_project/vision_dual_camera/handeye/collect_handeye_samples.py |
| 手眼求解 | r1a7_threading_project/vision_dual_camera/handeye/solve_handeye.py |
| 手眼 LOO | r1a7_threading_project/vision_dual_camera/handeye/validate_handeye_loo.py |
| Camera→Base 实时验证 | r1a7_threading_project/vision_dual_camera/handeye/validate_camera_to_base_live.py |
| 冻结手眼结果 | r1a7_threading_project/vision_dual_camera/handeye/r1a7_right_wrist_handeye.json |
| TCP 采集 | r1a7_threading_project/tool_calibration/tcp_pivot/collect_tcp_pivot_samples.py |
| TCP 求解 | r1a7_threading_project/tool_calibration/tcp_pivot/solve_tcp_pivot.py |
| 冻结 TCP | r1a7_threading_project/tool_calibration/tcp_pivot/r1a7_right_tool_tcp.json |
| TCP 实时验证 | r1a7_threading_project/tool_calibration/tcp_pivot/validate_tcp_pivot_live.py |

# 6. 外部固定相机标定：已确定方案与当前状态

外部固定 USB ZOOM 相机用于全局粗定位，采用 Eye-to-Hand 架构。当前相机已经验证可稳定输出 1280×720 MJPG 30 FPS，序列号为 20685204b12d5283。其核心任务不是完成最终毫米级精定位，而是把目标从整个平台视野映射到机器人 Base 工作区域，为右腕 RGB-D 提供粗定位。

重要状态说明：外部固定相机的 Pixel→Base 标定尚未在本轮对话中实际运行完成。下述内容是已经确定的下一步实施方案，不应视为已获得的实验结果。

## 6.1 推荐标定路线

1.  从已经验证的 12 组 Camera→Base ChArUco 数据中冻结一个稳定的 T_base_board，得到工作平面在 Base 下的参考位姿。

2.  固定 USB ZOOM 相机位置、Zoom、焦距和安装角度，从此不再移动。

3.  固定相机检测同一块 ChArUco 板，用 CharucoDetector 获取图像角点与 Board XY 对应点。

4.  使用 findHomography 求 H_pixel_to_board，实现 Fixed Camera Pixel → Board XY。

5.  通过 P_board=[X_board,Y_board,0,1]^T 和 T_base_board，获得 Fixed Camera Pixel → Base XYZ。

固定相机粗定位变换：

[X_board, Y_board, 1]^T ~ H_pixel_to_board · [u, v, 1]^T P_board = [X_board, Y_board, 0, 1]^T P_base = T_base_board · P_board

## 6.2 计划生成的文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| fixed_camera/freeze_workplane_base.py | 从手眼实时验证数据冻结 T_base_board |
| fixed_camera/workplane_base.json | 保存工作平面 Base 位姿 |
| fixed_camera/calibrate_fixed_camera_planar.py | 固定相机 ChArUco 平面 Homography 标定 |
| fixed_camera/fixed_camera_planar_calibration.json | 保存 H_pixel_to_board 与质量指标 |

# 7. 双相机与 P_tip 融合后的目标架构

| 阶段 | 传感/变换 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| A. 全局粗定位 | 固定相机 Pixel→Board→Base | 得到孔/工件大致 Base XY |
| B. 腕部接管 | 右腕 RGB-D + T_ee_camera + T_base_ee | 得到局部目标 Base XYZ |
| C. 工具定位 | P_tip_ee + T_base_ee | 得到当前 P_tip Base XYZ |
| D. 预对准 | DeltaP = P_target_base - P_tip_base | 输出 dX/dY/dZ 与距离 |
| E. 穿孔精调 | 线尖视觉 + 孔中心/法向 + 小步闭环 | 最后几毫米精对准与插入 |

柔性细线特别说明：当前 P_tip 是相对于 R_ee 的刚性工具工作点。如果后续直接夹持柔性细线，线尖会弯曲或摆动，不能长期等同于固定 TCP。最终细线穿孔应实时视觉跟踪线尖，并控制 P_hole_base - P_line-tip_base，而不是只依赖固定 P_tip。

# 8. 当前标定精度汇总与使用边界

| 链路 | 主要指标 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 手眼离线固定板一致性 | Daniilidis Position RMS 3.680 mm；Rotation RMS 0.3916° | 良好 |
| 手眼 LOO | Position RMS 4.086 mm；MAX 5.856 mm | 稳定 |
| Camera→Base 独立实时验证 | Position RMS 2.709 mm；MAX 5.982 mm | 通过 |
| TCP 全量 Pivot | Position RMS 4.771 mm；MAX 8.836 mm | 可用 |
| TCP LOO | Position RMS 5.127 mm；P_tip shift MAX 0.851 mm | TCP 解稳定 |
| TCP 独立验证（6姿态） | Position RMS ≈4.284 mm；MAX ≈6.357 mm | 阶段性通过 |

当前系统适合做“粗定位 + 视觉预对准 + 小步闭环”的实验，不适合直接依赖一次开环几何计算完成小间隙细线穿孔。若孔径与线径余量仅 1–2 mm，必须引入近距离 RGB 视觉闭环、线尖/孔中心检测，并解决末端 IK 位置优先级与最后阶段柔顺/接触控制问题。

# 9. 下一步工作建议

1.  完成外部固定相机平面标定：冻结 T_base_board，求 H_pixel_to_board，并做点击任意工作台点→Base XYZ 的独立验证。

2.  建立腕部 RGB-D 三维验证：Color 1280×800 + Depth 848×480 + AlignFilter to Color，用局部深度中值实现 RGB 像素→Camera XYZ。

3.  用 ChArUco 已知点比较 PnP 路线与 Depth 路线在 Base 下的误差，确认 RGB-D 深度链正式可用。

4.  编写三链合并程序：Target Base XYZ、P_tip Base XYZ、Delta XYZ、Distance，仅显示不控制。

5.  孔中心第一阶段可采用人工点击，避免同时引入目标检测误差；随后再切换自动孔中心检测。

6.  细线穿孔建议先使用刚性针/细杆验证完整几何与控制链，再加入柔性线尖视觉跟踪。

7.  最终插入前解决 Cartesian IK 中 XYZ 与姿态任务优先级问题，最后 0–10 mm 使用小步闭环及必要的柔顺/接触策略。

# 附录 A. 关键冻结参数

A.1 右腕手眼外参 T_ee_camera：

[-0.0363469205 -0.0914020069 0.9951505286 0.0516946371] [-0.9993336890 0.0000075316 -0.0364990147 0.0242153273] [ 0.0033285881 -0.9958140756 -0.0913413785 0.0760011191] [ 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000]

A.2 TCP / P_tip：

P_tip_ee_m = [0.10480489599, 0.00160627163, 0.10545927355] P_tip_ee_mm = [104.804896, 1.606272, 105.459274] ¦P_tip¦ = 148.688617 mm

# 附录 B. 关键质量门槛与实验注意事项

ChArUco 手眼采样：corners ≥ 20，推荐 35；reprojection RMSE < 0.5 px。

LowState：采样时 age < 50 ms；实际实验中多数小于 2 ms。

TCP Pivot：max |dq| ≤ 0.05 rad/s；尽量做到 < 0.03 rad/s。

右腕深度工作距离：约 400 mm 最稳定；接近 300 mm 时深度有效率明显下降。

最后接触阶段不能只依赖深度；应逐步转向 RGB、P_tip/FK、线尖视觉和柔顺/接触信息。

任何相机安装位置、Zoom、焦距或工具夹持姿态发生变化后，相应外参/TCP 必须重新标定。