R1-A7 双臂人形机器人

视觉引导控制阶段性工作总结与操作说明

局部视觉 Jacobian · 旧版 Homography · R→T 实时闭环视觉伺服

当前阶段里程碑 已实现头部相机下 Tool ROI 实时跟踪，并通过 R→T 闭环视觉误差驱动右臂运动，使工具跟踪中心 R 实际移动到图像目标 T。当前闭环对齐点仍为 ROI 中心，尚未升级为真实工具尖端 P_tip。

项目：双臂人形机器人 / R1-A7 视觉引导工具操作研究

整理日期：2026-09-16

1. 文档目的与当前结论

本文件用于整理 R1-A7 视觉引导控制从局部视觉 Jacobian、旧版 Homography 绝对定位，到当前 R→T 实时闭环视觉伺服的技术演进、关键实验结果、代码结构与真机操作流程。重点说明每一种方法“如何控制”“为什么出现问题”“当前成功版本解决了什么”。

核心结论 当前成功方案已经不再以“机器人 FK 的 actualXYZ 是否到达某个绝对目标 XY”作为最终视觉对齐判据，而是直接以相机画面中的 R（工具 ROI 跟踪中心）与 T（目标像素）的实时误差作为闭环控制依据。actualXYZ 仍用于 IK、执行状态与机械滞后监测。

1.1 关键变量与含义

| 符号/变量 | 含义 | 当前用途 |
| --- | --- | --- |
| R / visual_tool_center_px | 通过 R 键选择的工具刚性 ROI 的实时跟踪中心像素 | 当前视觉闭环反馈点 |
| T / visual_target_pixel | 通过 T 键选择的目标像素 | 视觉闭环目标 |
| H | 保存的像素→机器人平面 XY Homography 映射 | 将 R、T 像素转为 XY 方向与尺度 |
| actualXYZ | 由实时关节角 q 经过 FK 得到的真实末端位置 | 机器人执行监测、IK 反馈、lag 诊断 |
| desiredXYZ / commandXYZ | Cartesian 期望位置 / 内部平滑命令位置 | 驱动现有连续 Cartesian 控制器 |
| P_tip | 真实镊子尖端像素位置 | 尚未接入；后续替换 R center |

1.2 当前系统工作边界

当前视觉伺服仅控制 XY；Z 保持既定安全高度，工具姿态保持启动时姿态。

当前 Homography 只在已标定凸包内有实验依据，并不代表整个 1280×720 相机画面任意像素都可直接使用。

当前 R 是工具 ROI 中心，不是真实镊尖 P_tip；因此目前的目标是先证明“R 能稳定移动到 T”。

头部相机存在重复 JPEG 与偶发损坏 JPEG；当前控制器只对唯一新帧更新 LK tracker，已消除静态虚假漂移。

2. 三阶段视觉引导方法演进

| 阶段 | 控制误差来源 | 核心特点 | 主要结果/问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 局部视觉 Jacobian | T pixel - R pixel，经局部 J⁻¹ 转为 ΔXY | 真正视觉误差闭环，但模型局部线性 | 17.51 px → 18.04 px，远离局部标定点后误差反而增大 |
| 旧版 Homography | H(T) - actualXYZ(XY) | 把目标像素变为绝对机器人 XY | 机器人坐标定位可到约 1–2 mm，但不保证 R 与 T 视觉重合 |
| 当前 R→T 闭环 | H(T) - H(R) | 相机持续观察工具并实时修正 | 真机已成功移动，R 实际移动到 T |

3. 局部视觉 Jacobian 阶段

3.1 基本原理

局部视觉 Jacobian 描述“机器人末端在当前工作点附近产生一个很小的 XY 位移时，工具像素在图像中如何变化”。它本质上是局部导数模型，而不是整个工作区域的绝对映射。

Δp_image ≈ J_image · ΔXY_robot ΔXY_robot ≈ J_image⁻¹ · (T_pixel - R_pixel)

3.2 已测局部 Jacobian

J_image [px/mm] = [[-0.31313, +0.27361], [-0.20279, -0.07311]] cond(J) = 2.379 J^-1 [mm/px] ≈ [[-0.933, -3.491], [+2.587, -3.995]]

3.3 当时的具体操作逻辑

1. 在相机画面中跟踪工具 ROI，得到当前工具像素 R。

2. 选择目标 T，计算像素误差 e_pixel = T - R。

3. 利用局部 J⁻¹ 将像素误差转换为机器人 XY 修正量。

4. 机器人执行小范围 Cartesian 修正，重新观察 R，再继续迭代。

3.4 失败现象与原因分析

一次较远目标测试中，初始视觉误差约 17.51 px，使用固定局部 Jacobian 后误差变为约 18.04 px，说明机器人虽然执行了修正，但固定局部模型在当前位置已经不能准确描述真实图像响应。

关键判断 该问题的主要原因不是“安全条件阻止机器人移动”，而是把局部线性模型用于超出其有效邻域的视觉位移。人为 NAV step、settle gate、virtual bias 等旧机制确实在另一些实验中造成过提前停止，但它们与“17.51 px → 18.04 px”属于不同问题。

Broyden 在线更新曾能改善局部模型，但仍不适合作为几十毫米范围的统一粗定位方法。因此后续转向了 Homography 绝对平面映射。

4. 旧版 Homography 绝对 XY 引导

4.1 Homography 的含义

Homography 在“相机基本固定、工具工作面近似共面、Z 和姿态基本固定”的条件下，建立图像像素 [u,v] 与机器人平面坐标 [X,Y] 之间的绝对映射。相对于局部 Jacobian，它覆盖的是一个较大的已标定平面区域，但仍不是整幅相机画面的任意位置。

[u, v] --H--> [X, Y]

4.2 当前已保存标定数据

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 标定半范围 | ±20 mm |
| 机器人 X span | 37.715 mm |
| 机器人 Y span | 37.768 mm |
| 图像 u span | 32.578 px |
| 图像 v span | 29.600 px |
| Homography RMSE | 2.141 mm |
| 图像大致范围 | u≈785–818, v≈487–516 |
| 机器人平面大致范围 | X≈117–155 mm, Y≈-178–-140 mm |

标定文件：

/home/robot/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project/vision/r1a7_head_absolute_xy_homography.json

4.3 旧版控制流程

T target pixel ↓ H(T) → absolute robot target XY ↓ actual q → FK → actualXYZ ↓ target XY - actual XY ↓ Cartesian / IK / LowCmd

该方案的最终到位判断主要发生在机器人坐标系中，因此实际控制并不是持续的 R→T 图像闭环。R tracker 更多用于视觉观测、标定或验证。

4.4 代表性结果

| 测试 | 目标/结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 旧成功测试 A | target [126.010,-160.330] mm；actual [125.556,-159.024] mm；¦e¦=1.382 mm | 机器人绝对 XY 定位成功 |
| 旧成功测试 B | 机器人 XY 残差约 1.483 mm，但 final visual error≈54.832 px | 机器人坐标到位 ≠ 图像中 R 与 T 对齐 |
| 较大移动测试 | remaining 36.07 mm → 2.287 mm 后 STOP | 旧 virtual bias>10 mm 人为机制导致提前停止 |
| 100×100 mm 标定尝试 | position_only=True 导致工具姿态漂移，约 7.07°触发安全停止 | 不是 Homography 本身失效，而是当时运动后端不适合扩大标定 |

4.5 对“全局 Homography”的正确理解

不是整幅图像任意点 当前 Homography 只能可靠用于已标定凸包。T 在凸包外部属于外插，不能因为数学上能算出数值就认为物理上可靠。后续可以使用当前完整 7DOF、固定姿态的 Cartesian 后端扩大标定区域，例如约 100×100 mm，但仍应以实际标定范围为准。

5. 当前成功方案：R→T 实时闭环视觉伺服

5.1 为什么现在改成 R→T

前两次真机测试已经证明：旧 Homography 粗定位能够让机器人真实移动，但 command 到达目标后 actualXYZ 仍可能落后 8–13 mm；如果只看机器人内部 command，控制器会提前把速度降为 0。另一方面，相机能够直接看到工具是否真的到达目标。因此当前方案把“R 是否到 T”定义为最终闭环目标。

5.2 R tracker 的稳定化工作

R 键选择镊子/工具上的刚性 ROI。

采用已验证的 Shi-Tomasi 特征 + LK 光流 + forward/backward 检查 + 中位位移。

头部相机原始 JPEG 使用 CRC32 去重，只对唯一新帧更新 tracker。

静止验证：机器人不动时，视觉不再发生虚假漂移。

动态验证：机器人移动时 Tool ROI 紧跟工具，机器人停止后 ROI 立即稳定。

5.3 当前 R→T 控制方程

R_pixel --H--> XY_R T_pixel --H--> XY_T e_visual_XY = XY_T - XY_R 该视觉 XY 误差 → 现有连续 Cartesian 速度生成器 → full 7DOF IK → LowCmd → 机器人移动 → 相机重新观察 R → 重新计算误差

关键变化 actualXYZ 不再回答“视觉上是否已经对齐”。视觉是否完成由 R 与 T 的像素误差决定；actualXYZ 继续用于最新 FK、IK 求解状态和 command-actual lag 等机器人执行诊断。

5.4 运动后端保持不变

| 项目 | 当前设置/原则 |
| --- | --- |
| Cartesian 最大速度 | 约 0.006 m/s（6 mm/s） |
| Cartesian 最大加速度 | 约 0.020 m/s²（20 mm/s²） |
| IK | 完整 7DOF，每周期使用最新 q/dq；不再 position_only |
| IK 频率 | 约 30 Hz |
| LowCmd 发布 | 约 250 Hz |
| Z | 当前视觉伺服阶段保持固定 |
| 工具姿态 | 固定启动时姿态 |
| 控制目标 | 持续减小 R→T 视觉误差，直至视觉重合 |

5.5 当前成功结果

最新真机测试中，机器人手臂已经在 R→T 闭环控制下实际移动，绿色 Tool ROI 跟踪中心 R 最终移动到红色目标 T。该结果证明以下链路已真正闭环：

头部 RGB → 唯一帧处理 → R 工具跟踪 ↑ ↓ └── 机器人运动反馈 ──┐ T 目标 → Homography → R/T 视觉误差 → Cartesian → IK → LowCmd → R1-A7

这一结果与旧 Homography 的根本区别是：旧版可能出现“机器人坐标残差很小，但画面中 R 与 T 仍相差几十像素”；当前方案则由相机持续观察 R，只有视觉误差真正收敛时才认为完成。

6. 当前成功版本的具体操作流程

6.1 启动命令

cd /home/robot/unitree_sim_isaaclab_threading PYTHONNOUSERSITE=1 \ /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python \ r1a7_threading_project/transfer_control/tools/r1a7_visual_cartesian_control.py \ --interface enp6s0 \ --domain-id 0 \ --host-ip 192.168.123.223 \ --no-enable-gripper \ --print-period 0.5

6.2 推荐操作顺序

1. 确认急停可用、右臂工作空间清空，程序启动后输入 ENABLE。

2. 按 R，框选镊子/工具上的刚性纹理区域。建议优先选择能得到约 10 个以上特征点的区域。

3. 观察几秒，确认 Tool ROI 静止不漂；必要时先做小范围手动 U/J 动态测试，确认 ROI 能随工具移动。

4. 按 T，在黄色 CALIBRATED REGION 内选择目标。当前 Homography 标定区域之外不要作为自动控制目标。

5. 确认画面中绿色 R 与红色 T 的相对方向合理，然后按 G，并在终端输入 GO。

6. 进入 R→T 闭环后，观察 |e_px| 或等价视觉误差是否总体下降，同时观察绿色 ROI 是否始终附着工具。

7. 当 R 与 T 重合/进入设定视觉阈值并稳定后，停止视觉推进并保持当前姿态。

6.3 运行中重点日志

| 日志字段 | 解释 | 正常现象 |
| --- | --- | --- |
| R_px / T_px | 当前工具中心像素 / 目标像素 | R 随机器人运动向 T 靠近 |
| e_px / ¦e_px¦ | T-R 的像素误差 | 总体持续下降，最后接近 0 |
| eXY_mm | H(T)-H(R) 得到的机器人平面视觉误差 | 方向随 R/T 关系实时变化 |
| desiredXYZ / commandXYZ | Cartesian 期望 / 内部命令 | 随视觉误差持续变化，不应只因 one-shot 目标到达而停止 |
| actualXYZ | FK 实际末端位置 | 用于确认真机确实响应、监测 lag |
| goal / sent / actual | IK 目标 / LowCmd 实发 / 实际关节 | goal≈sent；actual 应有真实跟随 |

6.4 异常情况与处理

| 异常 | 含义 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| R 静止时自己漂 | tracker/重复帧问题 | 不得进入 GO；检查唯一帧与 LK 状态 |
| R 运动后跳到背景 | 跟踪失效 | 停止视觉推进，重新按 R |
| ¦e_px¦ 持续增大 | 视觉→机器人方向映射错误或超出有效区 | 立即停止，不等待“自动纠正” |
| T 在标定凸包外 | Homography 外插 | 重新选目标或扩大标定 |
| command-actual lag 异常增大 | 机器人执行跟踪明显异常 | 保留安全停止；不要继续扩大 command |
| Corrupt JPEG 提示 | 头部视频偶发损坏 JPEG | 当前 unique-frame 逻辑会跳过无效/重复帧；持续异常时再检查视频服务 |

7. 当前代码与关键文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| /home/robot/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project/transfer_control/tools/r1a7_visual_cartesian_control.py | 当前视觉 + Cartesian + IK + LowCmd 主控制器 |
| /home/robot/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project/vision/r1a7_rigid_tool_tracker.py | 工具刚性 ROI 实时跟踪模块 |
| /home/robot/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project/vision/r1a7_head_absolute_xy_homography.json | 像素→机器人 XY 的已保存 Homography 标定 |
| /home/robot/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project/vision/r1a7_rigid_roi_tracker_test.py | 旧的已验证 tracker 基准实现 |
| /home/robot/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project/transfer_control/tools/r1a7_cartesian_stream_control.py | 已验证的手动连续 Cartesian 基线 |

8. 对人为限制与真实安全条件的区分

本阶段开发中需要明确区分“为了验证而加的人工限制”和“失去可靠控制依据时必须保留的安全条件”。当前成功 R→T 方案不依赖旧 NAV step、settle gate、10 mm virtual bias 等会人为提前停止的机制。正常视觉运动由 R→T 误差持续驱动，并继续沿用已验证的速度/加速度与机械安全约束。

| 类型 | 示例 | 当前态度 |
| --- | --- | --- |
| 不再采用的人工限制 | 固定 NAV 步数、settle gate、virtual bias>10 mm STOP、position_only 导致姿态失控的旧方案 | 不应重新引入 |
| 正常运动约束 | 6 mm/s 最大 Cartesian 速度、20 mm/s² 加速度、LowCmd 关节速度限制 | 保留；用于平滑和机械安全，不阻止正常闭环 |
| 必须保留的异常保护 | tracker LOST、NaN/Inf、关节/工作空间边界、异常大的 command-actual backlog | 保留；这些代表控制依据失效或机器人状态异常 |

9. 下一步工作建议

1. 首先冻结当前已成功的 R→T 版本，连续进行多方向重复性测试，记录起始/最终 |e_px|、收敛时间、最大 lag_mm 与 tracker 是否丢失。

2. 在不改变现有闭环结构的前提下，将 R center 升级为真正的 P_tip：记录 P_tip 相对 ROI center 的像素偏移，并让视觉误差变为 T - P_tip。

3. 使用当前完整 7DOF、固定姿态的 Cartesian 后端扩大 Homography 标定区域，例如向约 100×100 mm 工作区扩展；扩大后仍以实际标定凸包为有效范围。

4. 完成 XY 视觉对齐后，再加入 Z 方向接近、工具姿态以及实际螺母/孔位任务。

5. 后续若头部相机或工作平面发生明显变化，应重新标定；若需要跨高度/非平面目标，应转向完整相机内外参、手眼标定和 3D 坐标变换。

阶段性结论 目前最重要的技术转折已经完成：系统已经从“视觉给机器人一个绝对 XY 目标”发展为“相机持续观察工具，并以 R→T 视觉误差实时驱动机器人”的闭环视觉伺服。下一步的 P_tip、扩大标定区域和 Z 方向控制均可在这一成功闭环之上继续扩展，而不需要重新设计基本控制架构。