R1-A7 双相机视觉引导阶段工作整理

外部相机 + 腕部相机视觉伺服 / 双相机融合 / 实机验证

工作时间范围：2026-09-21 中午至 2026-09-22 11:25

项目：双臂人形机器人 / R1-A7 穿孔操作研究

阶段结论 已完成外部相机 X/Z 引导、腕部相机 Y/Z 引导、双视觉速度融合，并已通过 R1-A7 Cartesian 控制器驱动右臂实机运动。当前系统已经具备基本穿孔能力，并进一步加入了目标孔切换与腕部镊尖重新标定的交互设计。

# 1. 本阶段工作概述

本阶段工作的核心目标，是把外部相机和右腕部 Eye-in-Hand 相机同时用于 R1-A7 右臂穿孔任务的视觉引导，并确保两路视觉最终通过同一个 Cartesian / IK / LowCmd 控制链路驱动机器人，而不是分别向机器人发布控制命令。

外部相机负责大视野下的粗定位与 ArUco 镊子基准跟踪，主要输出机器人 X/Z 方向速度；腕部相机负责孔与镊尖之间的局部精细误差，主要输出机器人 Y/Z 方向速度。两路速度通过中间融合节点合成为 XYZ 笛卡尔速度，并由现有 R1-A7 Cartesian 控制器统一执行。

| 模块 | 当前状态 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 外部相机 | 已工作 | ArUco + 人工选孔；输出 X/Z PID 速度 |
| 腕部相机 | 已工作 | 固定镊尖 + 目标孔局部跟踪；输出 Y/Z PID 速度 |
| 双视觉融合 | 已工作 | 融合为统一 vx/vy/vz 文件输入 |
| 机器人控制 | 已工作 | Cartesian → IK → LowCmd 单一控制链 |
| 目标孔切换 | 已实现基础版本 | 外部直接点击；腕部按 N 后重新点击目标孔 |
| 镊尖重标定 | 功能正在完善 | 设计为按 T 后点击真实镊尖并更新标定文件 |

# 2. 当前双相机视觉伺服总体架构

外部 USB ZOOM Camera 右腕部 Orbbec Eye-in-Hand ¦ ¦ ¦ ArUco ID + 人工目标孔 ¦ 固定镊尖 + 目标孔跟踪 v v task6_external_aruco_pid.py task6_wrist_ibvs_controller.py ¦ ¦ ¦ vx_ext, vz_ext ¦ vy_wrist, vz_wrist v v /tmp/r1a7_ibvs_velocity.json /tmp/r1a7_wrist_ibvs_velocity.json \ / \ / v v task6_dual_ibvs_fusion.py ¦ ¦ vx, vy, vz v /tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json ¦ v r1a7_cartesian_stream_control.py ¦ Cartesian / IK ¦ LowCmd ¦ R1-A7 右臂

设计原则 两路视觉只负责生成笛卡尔速度建议；真正的机器人运动始终由已有 Cartesian 控制器统一完成，避免出现第二个 LowCmd 发布进程。

# 3. 2026-09-21 中午至 2026-09-22 上午的工作进展

## 3.1 腕部视觉误差链路建立

确定腕部相机为 Eye-in-Hand：相机与镊子刚性连接，因此镊尖在腕部图像中应视为固定像素点；孔随手臂/相机运动在图像中移动。

采用人工一次标定镊尖 + 人工选择目标孔 + 局部圆检测跟踪目标孔的结构。

固定镊尖标定文件：vision_dual_camera/task6_threading/wrist_tip_calibration.json。

阶段标定值曾为 T=(692, 545)。

腕部误差定义：du = u_hole - u_tip，dv = v_hole - v_tip。

## 3.2 腕部 PID 独立验证

先将腕部视觉误差写入 wrist_error.json，再由 task6_wrist_pid.py 独立读取并生成 /tmp/r1a7_wrist_ibvs_velocity.json。

验证 PID 能持续根据 du/dv 输出 vy/vz。早期日志示例：du≈10~14 px，dv≈-476~-480 px；对应 vy≈0.15~0.21 mm/s，vz 达到当时 5 mm/s 上限。

该拆分版本主要用于验证“视觉误差 → PID速度”的链路是否通畅。

## 3.3 腕部视觉与 PID 合并为单节点

将 wrist_target_hole_tracker.py 与 task6_wrist_pid.py 合并为 task6_wrist_ibvs_controller.py。

一个进程内完成：Orbbec 图像获取、固定镊尖读取、孔检测/跟踪、du/dv 计算、Y/Z PID、速度 JSON 输出。

简化了运行方式，不再需要两个终端分别启动腕部视觉和腕部 PID。

## 3.4 外部相机 ArUco PID 验证与恢复

外部相机使用 /dev/video16，字典为 DICT_5X5_50，人工鼠标点击目标孔。

外部映射保持：图像 +U → 机器人 +X；图像 +V → 机器人 -Z。

外部相机输出 /tmp/r1a7_ibvs_velocity.json，字段包含 marker/hole 像素、du/dv、vx/vy/vz。

中途更换了 ArUco 标签，新标签实际 ID=20；程序默认参数仍为 ID=2，造成“画面存在标签但 PID 不识别”。

通过独立 ArUco 测试确认 IDS:[20]，随后使用 --tag-id 20 启动后恢复正常检测和 PID 输出。

## 3.5 双视觉速度融合

新增 task6_dual_ibvs_fusion.py，同时读取外部相机和腕部相机的速度 JSON。

融合输出文件：/tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json。

当前测试结构：vx 取外部相机，vy 取腕部相机，Z 由两路共同贡献。

阶段性测试曾得到 vx=+3.00、vy=+0.18、vz=+3.60 mm/s，证明融合节点连续运行正常。

## 3.6 双视觉输入接入 R1-A7 Cartesian 控制器

将 r1a7_cartesian_stream_control.py 的 IBVS 输入路径从 /tmp/r1a7_ibvs_velocity.json 改为 /tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json。

控制器继续使用已有的 Cartesian 目标、加速度限制、IK 和 LowCmd 发布流程，不新增第二机器人控制进程。

修改后使用机器人 Python 环境 py_compile 检查通过。

## 3.7 实机运动日志诊断：腕部 Y 符号修正

实机日志证明腕部速度已经进入机器人：出现 vel_mm_s=[0.0, 2.99, 0.27]，且机器人 Y 方向目标持续变化。

但是腕部 du 在机器人运动过程中由约 +63 px 逐步增大到 +200 px 以上，表明原 vy=+KP_Y*du 形成正反馈。

将腕部 Y 控制改为 vy=-KP_Y*du。随后运行日志可见 du>0 时 vy<0，方向关系已经修正。

## 3.8 腕部孔检测失效时的旧坐标问题

早期 track_hole() 在 Hough 没有检测到圆时返回上一帧 hole_center，导致孔已经丢失但 PID 仍使用旧误差持续输出。

修改为检测失败时返回 None，并在该状态下将腕部输出设置为 enabled=false、vy=0、vz=0。

这一修改避免了视觉丢失后继续沿旧误差运动。

## 3.9 运行中目标孔切换功能

外部相机本身已经支持运行时左键重新点击目标孔。

腕部程序新增 N 键进入重新选孔模式：旧目标清除，等待用户在腕部画面点击新的对应孔，再重新建立局部跟踪。

多孔 ROI 初始化时改为选择“距离鼠标点击位置最近的圆”，后续跟踪时选择“距离上一帧目标最近的圆”，减少误锁邻孔。

## 3.10 腕部镊尖重新标定功能

发现重启/调整相机后，固定 T=(692,545) 可能不再对应真实镊尖，因此开始加入运行时 T 键重新标定功能。

设计交互：按 T → 进入 TIP RESELECT → 鼠标点击真实镊尖 → 更新 tip_pixel 并写回 wrist_tip_calibration.json。

第一次测试中鼠标点击仍被“目标孔选择”逻辑捕获，未出现 [TIP UPDATED]，说明回调优先级存在问题。

已提出修复：mouse_callback 中优先判断 tip_reselect_mode，再进入 hole selection；该修复仍需要下一轮运行验证。

# 4. 当前控制映射与关键公式

## 4.1 外部相机

目标：利用大视野相机中的 ArUco 中心与人工选定孔中心，形成 X/Z 粗定位误差。

du_ext = u_hole - u_aruco dv_ext = v_hole - v_aruco 已验证映射： image +U -> robot +X image +V -> robot -Z 因此： vx_ext = PID(du_ext) vz_ext = PID(-dv_ext) vy_ext = 0

## 4.2 腕部相机

目标：利用 Eye-in-Hand 图像中的固定镊尖像素 T 与目标孔 H 的局部误差，形成 Y/Z 精细调整。

du_wrist = u_hole - u_tip dv_wrist = v_hole - v_tip 轴对应： wrist image U -> robot Y wrist image V -> robot Z Y方向已通过实机日志修正： vy_wrist = -KP_Y * du_wrist 当前Z写法： vz_wrist = KP_Z * (-dv_wrist)

重要说明 腕部 Y 方向符号已经通过实机误差趋势验证并反向修正；Z 方向当前保持既有实现。后续应继续用误差是否收敛来验证 Z 符号，而不是仅凭坐标名称判断。

## 4.3 双视觉 Z 融合

当前测试脚本曾采用如下 Z 融合形式：

vz = EXT_Z_WEIGHT * vz_ext + WRIST_Z_WEIGHT * vz_wrist

阶段测试中使用过 EXT_Z_WEIGHT=0.7、WRIST_Z_WEIGHT=0.3。该权重属于当前实验用配置，并未经过系统标定或性能优化；后续应根据外部粗定位与腕部近场精定位的实际收敛表现重新确定。

# 5. 主要脚本与文件职责

| 文件/路径 | 职责 |
| --- | --- |
| vision_dual_camera/task6_threading/task6_external_aruco_pid.py | 外部相机：ArUco检测、人工选孔、X/Z PID；当前新标签需 --tag-id 20 |
| vision_dual_camera/task6_threading/task6_wrist_ibvs_controller.py | 腕部相机：固定镊尖、目标孔跟踪、Y/Z PID、N换孔、T重标定功能 |
| vision_dual_camera/task6_threading/wrist_tip_calibration.json | 保存腕部镊尖固定像素标定 |
| vision_dual_camera/task6_threading/task6_dual_ibvs_fusion.py | 读取两路视觉速度并输出统一 XYZ 速度 |
| /tmp/r1a7_ibvs_velocity.json | 外部相机速度输出 |
| /tmp/r1a7_wrist_ibvs_velocity.json | 腕部相机速度输出 |
| /tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json | 双视觉融合后供机器人控制器读取 |
| transfer_control/tools/r1a7_cartesian_stream_control.py | 唯一机器人运动控制入口：Cartesian → IK → LowCmd |

# 6. 关键测试现象与问题定位

| 现象 | 定位结果 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 外部相机突然不识别 ArUco | 更换标签后实际 ID=20，但程序默认 --tag-id=2 | 独立检测 IDS:[20]；启动时指定 --tag-id 20 |
| 腕部 PID 有输出但感觉不调整方向 | 实机日志显示 Y 已在运动，但 du 越来越大，属于符号反向 | vy 从 +KP_Y*du 改为 -KP_Y*du |
| 腕部孔坐标长时间完全不变 | 圆检测失败后旧逻辑返回上一帧 hole_center | 检测失败返回 None，并输出 enabled=false、vy=vz=0 |
| 运行过程中无法切换腕部目标孔 | select_done 使首次选孔后后续点击失效 | 增加 N 键重选模式并重置 tracker 状态 |
| 按 T 后点击镊尖仍变成选孔 | mouse_callback 中镊尖重标定优先级不足 | 将 tip_reselect_mode 判断放到孔选择逻辑之前；待复测 |

# 7. 当前系统能够完成的行为

外部相机可在运行中任意左键点击目标孔，并立即更新外部 X/Z 误差。

腕部相机可根据固定镊尖和局部孔检测输出 Y/Z 误差与速度。

两路视觉可以同时工作，不需要等待外部相机“完成”后再启动腕部相机。

双视觉融合后的速度可以被 R1-A7 Cartesian 控制器读取并驱动实机右臂。

目前的识别与引导效果已经基本能够完成穿孔对准。

腕部目标孔可以通过 N 键进入重选模式，再点击新的孔继续闭环。

# 8. 当前推荐启动与运行流程

当前完整双视觉实机测试需要四个终端。以下命令对应当前工程结构。

## 8.1 终端 1：外部相机 ArUco + X/Z PID

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project python3 \ vision_dual_camera/task6_threading/task6_external_aruco_pid.py \ --tag-id 20

操作：在外部窗口左键选择目标孔，按 P 开启/关闭 PID。

## 8.2 终端 2：腕部相机 + Y/Z PID

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project PYTHONNOUSERSITE=1 \ /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python \ vision_dual_camera/task6_threading/task6_wrist_ibvs_controller.py

操作：首次启动点击目标孔；运行中按 N 后重新点击新的目标孔；T 键镊尖重标定功能正在完善。

## 8.3 终端 3：双视觉融合

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project python3 \ vision_dual_camera/task6_threading/task6_dual_ibvs_fusion.py

## 8.4 终端 4：R1-A7 Cartesian 控制

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading PYTHONNOUSERSITE=1 \ /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python \ r1a7_threading_project/transfer_control/tools/r1a7_cartesian_stream_control.py \ --interface enp6s0 \ --domain-id 0 \ --host-ip 192.168.123.223 \ --no-enable-gripper \ --print-period 0.5 \ --right-arm-gravity-feedforward-scale 0.25 \ --gravity-feedforward-max-torque 2.0 \ --gravity-feedforward-slew 2.0 \ --cartesian-jog-speed-mm-s 3 \ --cartesian-jog-accel-mm-s2 10

控制器启动后按照程序原有流程输入 ENABLE。

# 9. 当前运行中切换目标孔的操作流程

建议顺序 腕部先按 N 解除旧目标 → 外部相机点击新孔 → 腕部相机点击同一个新孔 → 两路视觉继续并行闭环。

在腕部相机窗口按 N，使腕部旧目标失效并重新进入选孔状态。

在外部相机窗口左键点击新的目标孔。

回到腕部相机窗口，左键点击同一个物理孔。

腕部 Hough 初始化在点击 ROI 内选择距离点击位置最近的圆并锁定。

确认外部与腕部均已经指向同一个孔后，继续双视觉闭环。

采用该顺序的目的是避免短时间出现“外部已经追踪新孔、腕部仍在追踪旧孔”的目标不一致状态。

# 10. 当前仍需继续完善的问题

| 事项 | 当前情况 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| T 键镊尖重标定 | 首次测试按 T 后鼠标仍触发了选孔；没有出现 TIP UPDATED | 复测 mouse_callback 优先级修复，并确认 JSON 真正更新 |
| 多孔板目标身份 | 当前依赖人工点击 + 局部最近圆跟踪 | 后续可建立 hole_id / 孔板坐标系，实现外部选孔后腕部自动同步 |
| Z 融合权重 | 当前为实验性固定权重 | 根据近场/远场误差收敛实验确定合理策略 |
| 孔跟踪鲁棒性 | 局部 Hough 已能工作，但遮挡/边缘/相邻孔仍可能造成识别波动 | 可增加局部模板、板面几何或光流辅助，但保持同一机器人控制链 |
| 镊尖固定像素稳定性 | 相机或工具相对安装变化后需重新标定 | 完成 T 快捷重标定；更进一步可做固定 3D 外参模型 |

# 11. 建议下一步工作顺序

1. 先完成并验证 T 键镊尖重标定：确保点击镊尖后出现 [TIP UPDATED]，且 wrist_tip_calibration.json 的 tip_pixel 随之改变。

2. 重新进行一次完整四终端双视觉实机测试，记录外部 du/dv、腕部 du/dv、融合 vx/vy/vz 与机器人 vel_mm_s 的同步变化。

3. 验证换孔流程：孔 A → N → 外部点击孔 B → 腕部点击孔 B → 继续闭环，确认不会残留孔 A 的控制误差。

4. 在多个孔位重复穿孔，记录每次最终像素误差、到达时间、是否发生邻孔误锁，用于后续参数和跟踪策略优化。

5. 当人工双相机换孔流程稳定后，再升级为 hole_id / 孔板坐标系驱动的自动同步换孔。

# 附录 A：本阶段关键参数/约定速查

| 项目 | 当前值/约定 |
| --- | --- |
| 右腕部 Orbbec SN | CPCBC53000C5 |
| 外部 USB 相机 | /dev/video16 |
| 外部 ArUco 字典 | DICT_5X5_50 |
| 当前 ArUco ID | 20（新标签；程序默认值仍可能为 2，建议启动显式传 --tag-id 20） |
| 曾使用腕部固定 Tip | (692, 545)；相机/工具相对位置变化后需重标定 |
| 腕部 PID | KP_Y=0.015，KP_Z=0.015（当前脚本） |
| 腕部速度上限 | 当前脚本 MAX_SPEED=5.0 mm/s |
| 外部控制轴 | X + Z |
| 腕部控制轴 | Y + Z |
| 机器人速度输入文件 | /tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json |

记录用途 本文档用于保存 2026-09-21 中午至 2026-09-22 上午双相机视觉引导开发与实机调试的阶段过程，便于后续继续修改代码、做多孔切换实验以及整理论文/实验记录。