R1-A7 双臂人形机器人

全对话工作内容汇总与技术演进记录

从平台接口调研、真实机控制链与数据记录，到低速卡滞、速度反馈、重力负载与长程跟踪诊断

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | 双臂人形机器人 / Unitree R1-A7 |
| 整理范围 | 当前聊天对话中的全部已完成工作与阶段性结论 |
| 时间跨度 | 包含 2026-10-08 已形成阶段总结的前置工作，并汇总至 2026-10-09 当前进展 |
| 当前主线 | 真实 R1-A7 右臂低速连续 Cartesian 控制与工具操作基础能力建设 |

| 文档定位 | 这不是只针对 10 mm/s 卡滞问题的专项报告，而是对整个对话中已经完成的研究、代码检查、实验、数据分析、被否定方案、保留方案和后续任务的统一工程记录。 |
| --- | --- |

# 目录式工作总览

| 章 | 工作主题 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台能力与控制接口调研 | 确认 R1-A7 关节级 q/dq/tau/Kp/Kd 语义、LowCmd 能力与公开精度边界 |
| 2 | 项目代码、环境与安全链路梳理 | 核对真实机工程、DDS、MotionSwitcher、单一 LowCmd publisher、运行方式与安全约束 |
| 3 | Cartesian / VR / IBVS 控制链与诊断基础 | 梳理键盘、VR/Quest、IBVS 输入到 IK、stream、LowCmd 的统一链路及历史改动 |
| 4 | 机器人状态与实验数据记录 | 构建 telemetry / trace，补充 q/dq/tau_est/dqcmd/tauff 与层级目标字段；整理机器人状态图表 |
| 5 | 10 月 8 日：单关节隔离与低速死区确认 | fully-buffered、gravity、frozen-q torque、方向不对称、滞回、固定摩擦补偿、AUTO_BREAKAWAY |
| 6 | 真实连续控制器上的中间控制实验 | 插值、位置超前/限幅、速度目标、自适应扭矩等方案的尝试与淘汰 |
| 7 | DQIK 与频率路线 | 将 IK 导数 dq_ref 真正下发；修复 100 Hz 启动 bug；比较 30/250 与 100/500 |
| 8 | 速度阈值与启动 boost | 25~50 mm/s 扫描、35~45 mm/s 持续滑动门槛、45→10 mm/s 反证 |
| 9 | 摩擦/抗静摩擦/速度缺口补偿 | 固定 friction FF、AST V1/V2/V3、VELDEF 的对比与被否定假设 |
| 10 | Kd 与 POSVEL 路线 | Kd 2→20→30 的显著改善；基于位置差分修正 raw dq 虚高 |
| 11 | 重力、姿态负载与长程 backlog | gravity scale/cap 实验、IK/stream/LowCmd 分层、REQ vs tau_est 验证 |
| 12 | 当前综合结论、保留基线与下一步 | 区分快时间尺度 stick-slip 与慢时间尺度姿态负载问题，并明确下一阶段 trace/模型任务 |

# 1. 平台能力与控制接口调研

对话前期首先围绕 Unitree R1-A7 的公开资料、SDK 示例和低层控制接口进行能力边界确认，目的是避免把“字段存在”误解成“独立控制模式”，并为后续真实机实验确定正确控制层。

| 调研项 | 确认结果 | 工程影响 |
| --- | --- | --- |
| 关节低层命令 | LowCmd / MotorCmd 可设置 q、dq、Kp、Kd、tau，并读取 LowState 中 q、dq、tau_est 等状态。 | 后续可使用混合位置/速度/前馈力矩形式，但必须按驱动器组合控制语义理解。 |
| dq 字段 | dq 是 MotorCmd 目标速度字段，但公开资料不足以证明它等价于独立“纯速度模式”。 | 实验中将 dq 视为混合 PD 中的速度参考，而不是另起一个速度控制器。 |
| tau 字段 | tau 可用于 feedforward，但并不意味着可绕过内部驱动控制形成独立纯力矩模式。 | 所有扭矩实验都保留 Kp/Kd 与 q 语义，避免错误解释。 |
| Cartesian 接口 | 公开 R1-A7 资料中未发现完整、稳定、可直接依赖的官方末端 Cartesian 实时接口。 | 采用项目内 IK + LowCmd 方案构建自己的 Cartesian 控制链。 |
| 定位精度 | 公开看到的 ±0.1 mm 更接近夹爪/末端部件指标，不能等同于整臂绝对或重复定位精度。 | 后续精度评价以真实 trace 和任务误差为准，不引用未经确认的整臂精度指标。 |
| 电流/iq | 现有 MotorState 中未确认有可直接使用的 iq/current 字段；tau_est 不是电机电流。 | 根因分析不能把 tau_est 直接当作 FOC 电流闭环证据。 |

# 2. 项目代码、环境与安全链路梳理

随后对本地工程与真实机器人运行路径进行了系统核查，重点确认“到底是哪段代码、哪个 topic、哪个线程真正控制了机器人”。这一步为后续所有实验提供统一基线。

| 项目 | 已确认内容 |
| --- | --- |
| 工程目录 | /home/robot/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project |
| Python | /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python；运行时统一设置 PYTHONNOUSERSITE=1 |
| 真实机控制 topic | rt/lowcmd；实验不使用 MuJoCo，也不使用 rt/arm_sdk |
| DDS | interface=enp6s0；domain-id=0；host-ip=192.168.123.223 |
| MotionSwitcher | 实验前确认 debug mode / no active motion service |
| Publisher 约束 | 保持单一 LowCmd publisher，避免多个节点争抢电机命令 |
| 基础程序 | transfer_control/tools/r1a7_cartesian_stream_control.py |
| 右肩映射 | R_SHOULDER_PITCH：arm-local index 7；UPPER_BODY local index 8；DDS motor 22 |
| 运行交互 | W/S/A/D/U/J/I 启动持续 Cartesian jog；SPACE/X 停止；H 回零；Q 退出；W 松键本身不会自动停止 |
| 安全习惯 | 工作区清空、急停就绪、短时单变量测试；长程出现 lag 30~40 mm 或 condition 快速升高时结束 |

项目中还保留了大量历史备份版本，文件名反映了控制器的演进：continuous IK、virtual VR stream、lag control、tracking split、elbow/wrist posture、IBVS PID、IBVS leash/min-speed、direct Cartesian control 等。对这些分支进行核对的目的，是确认当前代码继承了哪些历史机制，避免在实验中误把旧补丁当成当前真实路径。

# 3. Cartesian / VR / IBVS 控制链与诊断基础

代码审查表明，项目已经把键盘 Cartesian jog、VR/Quest 运动输入和 IBVS 速度输入汇入相同的下游链路：Cartesian 速度/目标更新 → IK → 关节目标整形 → LowCmd。当前低速专项实验为了可重复性，明确关闭 VR/Quest 输入，使用键盘 W 的固定 +X 连续运动。

| 模块 | 对话中完成的工作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 键盘 Cartesian | 核对 W/S/A/D/U/J/I 持续 jog、停止/回零语义，并确认 active_cartesian_jog 生命周期。 | 形成可重复的真实机基线输入。 |
| VR / Quest | 检查 TeleVuer session/motion_data_ready 兼容逻辑与历史 VR stream 分支。 | 确认 VR 不是当前低速实验变量，但其输入可复用同一 IK/LowCmd 下游。 |
| IBVS | 审查 IBVS velocity receiver、PID 输出与 Cartesian 速度限幅/目标积分路径；历史上曾做 leash、min-speed 等修正。 | 确认视觉伺服与键盘控制最终共享同一控制链，因此底层关节问题会同样影响工具操作/视觉伺服。 |
| Tracking split | 保留 command/IK/goal/actual 等诊断打印，用于区分目标生成、IK、关节目标与真实关节误差。 | 后续结合 joint trace 进一步把长程 backlog 精确定位到 LowCmd→actual。 |

# 4. 机器人状态、日志与实验数据记录体系

对话中逐步把“看起来卡”转化为可量化的 trace 指标。原有 telemetry 能输出 Cartesian 目标/实际、关节目标/实际、Jacobian 条件数等；随后又补充了用于控制链分层和 torque 重构的字段。

| trace 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| time_monotonic / loop_dt_s | 分析控制周期、窗口与事件时间线 |
| jog_direction / cartesian_speed_mm_s / cartesian_lag_mm | 识别 W 运动段、低速驻留和长程跟踪积压 |
| arm_q_actual / arm_dq_actual / arm_tau_est_actual | 真实关节状态与估计扭矩 |
| arm_q_ik_raw | IK 原始解 |
| arm_q_stream_goal | 上层 stream 目标 |
| arm_q_lowcmd_sent | 发布器实际发送 q |
| arm_dq_lowcmd_sent | 实际发送 dq_ref |
| arm_tau_ff_sent | 实际发送 feedforward torque |
| active_jacobian_min_singular / condition | 监控姿态奇异性与数值敏感性 |
| command_xyz_mm / actual_xyz_mm | 计算末端速度与总 lag |

另外，项目知识中还完成过一次“只基于机器人关节状态”的数据图表重生成：将 RGB、Depth、Gyro、Accel 等相机/惯性数据排除，只统计机器人状态有效记录数、等效采样频率、有效时长以及 tau_est 字段完善情况，并生成摘要 CSV 和四张图。这项工作为后续论文/汇报中的状态数据质量说明提供了基础。

# 5. 2026-10-08：单关节隔离实验与低速死区确认

10 月 8 日阶段工作的核心，是先把复杂的连续 Cartesian 问题降维成右肩 pitch 单关节问题，并逐层排除“上位机不连续、IK 太慢、发布周期不稳”等假设。

## 5.1 轨迹平滑、250/500 Hz 与 fully-buffered 实验

先后测试 30 Hz IK→250 Hz 线性插值、连续一阶 q_ref、500 Hz LowCmd，以及完全预生成到 RAM 的单关节轨迹。即使没有在线 IK、在线轨迹计算和运动期间磁盘写入，q_cmd 仍可平滑而 q_actual 长时间停滞后突然追赶。500 Hz 发布 p99 约 2.3 ms、几乎无 overrun，因此主机端命令准备/发送不是主要根因。

## 5.2 Fully-buffered ±0.5°：方向强烈不对称

| 实验 | 启动角 | 命令 | 实际 out | 返回表现 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负方向先行 | 10.7879° | -0.5° | -0.51945° | +0.5° return 仅约 +0.08343° | 负向较易 breakaway；返回正向困难 |
| 正方向先行 | 10.3096° | +0.5° | +0.04566° | return -0.5° 实际约 -0.04223° | +q 方向尤其难启动 |

## 5.3 重力前馈、Frozen-q torque ramp 与 hysteresis

| 条件 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| gravity×0.25 | 右肩 FF +0.139~0.162 Nm；+0.5° 实际约 +0.07141° | 有改善但有限 |
| gravity×0.50 | FF +0.278~0.324 Nm；+0.5° 实际约 +0.09441° | 仍无法消除正向停滞 |
| Frozen +0.15 Nm | 最大实际位移 +0.003776° | 几乎不动 |
| Frozen +0.30 Nm | 最大实际位移 +0.008240° | 仍未明显 breakaway |
| Frozen -0.30 Nm | 最大实际位移 -0.088921° | 负向显著易于 breakaway；存在方向不对称 |

Frozen-q ramp-down 还表现出明显路径依赖：相同 |tau| 在 ramp-up / ramp-down 对应不同位置，tau 回零后仍留下约 -0.075° 残余位移。这是静摩擦、Stribeck/滞回、机械预紧或驱动低速非线性的强证据。

## 5.4 固定摩擦补偿、微小预定位与 AUTO_BREAKAWAY

固定 +0.05 Nm friction FF 曾在一次不同启动角下出现异常好结果，但 B/C/B/C 同姿态重复后只比 A_BASE 略好，说明固定 Nm 补偿不具备稳定复现性。-0.07° 预定位最终实际只移动约 -0.00996°，证明“小目标本身也可能完全落在有效死区内”。

| AUTO_BREAKAWAY_V1 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| startup q | +10.310326° |
| gravity raw | +0.554927 Nm |
| gravity×0.50 | +0.277464 Nm |
| 额外 assist 上限 | +0.120 Nm |
| 人为 total tau_ff cap | +0.400 Nm |
| q_ref max lead | 0.150° |
| 最终实际位移 | +0.003433° |
| breakaway | 未确认 |
| 最大 200 ms 位置差分速度 | +0.076217°/s，未持续满足确认窗口 |

| 10 月 8 日结论 | 低速问题已从“怀疑上位机轨迹不连续”收敛为“LowCmd 之后的真实执行层低速有效死区/滞回/状态依赖”。同时确认固定小 torque、固定 q lead 和单次 outlier 不足以作为正式控制器参数依据。 |
| --- | --- |

# 6. 真实连续控制器上的中间方案与淘汰过程

回到真实 Cartesian 控制器后，对话中又尝试了多种“让目标更容易跨过死区”的办法。这些方案虽然多数最终被淘汰，但它们提供了重要反证，帮助确定后续应把重点放到速度反馈而不是继续堆积位置领先量。

| 方案 | 设计意图 | 观察/结论 |
| --- | --- | --- |
| 高速参考插值 | 把 IK 新目标在高速发布周期中平滑展开 | 没有消除卡顿；某些运行中最大位置误差反而增大。 |
| 受限位置超前 / tracking error clamp | 限制右肩误差约 0.2°，避免 breakaway 后大突跳 | 能抑制肩部突跳，但前进能力被压低，Cartesian lag 仍明显。 |
| 固定位置偏置 | 人为保持 q_cmd 领先 actual | 最大误差和速度峰值反而增大；说明固定 lead 会放大蓄力。 |
| 受限速度目标 | 利用 dq_ref 与 Kd 提供运动意图而非继续增加位置误差 | 方向正确，为后续 DQIK/Kd 路线奠定基础。 |
| 自适应扭矩/启动助力 | 根据目标/实际速度差累积额外 torque，并限制范围与斜率 | 能改善部分停滞，但如果释放/保持逻辑不当仍会产生周期性再粘滞。 |
| IK 60~100 Hz 评估 | 减少目标与补偿更新延迟 | 求解耗时可支持 100 Hz，但提高频率本身不是根因解法。 |

# 7. DQIK 与 100/500 Hz：让速度参考真正进入 LowCmd

随后建立 r1a7_cartesian_stream_control_dqik_v1.py：set_arm_goal 增加 arm_dq_ref，右臂 dq_ref 由 IK 轨迹有限差分得到，并真实写入 LowCmd motor.dq。右肩 dq_ref 设有约 ±0.06 rad/s（±3.44°/s）限幅。

同时修复了一个 100 Hz 启动 bug：原 near-target snap 条件会在 100 Hz 下把首个加速度步（约 0.3 mm/s）误当成近目标静止，导致速度不断被清零；加入 active_cartesian_jog 条件后，100 Hz/500 Hz 组合才能正常起步。

| 测试 | 关键结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 原始 30/250，10 mm/s | 前 3 s actual +19.8 mm；vx<3 约 47.5%；肩误差 median 约 -0.63° | 典型 stick/burst |
| DQIK 30/250 | 前 3 s actual +23.9 mm；vx median 约 5.82；低速占比下降 | dq_ref 非零明显有帮助 |
| DQIK 100/500 | 前 3 s actual +23.9 mm；仍出现 backlog | 提高频率不是根治 |

# 8. 速度阈值扫描与 45→10 mm/s 启动 boost

为了判断“持续滑动需要多大速度”，使用同一控制器扫描 25/30/35/40/45/50 mm/s。结果显示 25~30 mm/s 已明显减少 breakaway 后的低速驻留，但用户可感知的轻微卡顿在约 35 mm/s 仍存在；35~45 mm/s 更接近持续滑动区。

| 速度 | 典型观察 |
| --- | --- |
| 25 mm/s | 首 3 s vx median≈17.44；FAST→LOW 1；breakaway 后 vx<3 约 3.8% |
| 30 mm/s | 首 3 s vx median≈21.17；FAST→LOW 0；breakaway 后低速占比接近 0 |
| 35 mm/s | 仍可见轻微卡顿，简单 FAST→LOW 检测器开始漏检视觉上的轻微 stutter |
| 40~45 mm/s | 短程基本连续；长程仍会受姿态/条件数与负载影响 |
| 50 mm/s | 短程无明显粘滞，但姿态条件数显著恶化，不适合作为 10 mm/s 问题的最终方案 |

随后做 45→10 mm/s 启动 boost。首版补丁插在错误分支，实际仍是 10 mm/s；修正到 active Cartesian jog 分支后，前 1.5 s 目标提升到 45 mm/s，再按原加速度限制降回 10 mm/s。结果一旦回到 10 mm/s，stick-slip 重新出现。

| 反证 | 高速度启动并不能把系统“带入一个永久滑动状态”；10 mm/s 本身处在不稳定低速区，必须从低速闭环本身解决。 |
| --- | --- |

# 9. 摩擦补偿、Anti-stiction 与 VELDEF

## 9.1 固定 friction FF

先尝试仅对右肩 pitch 施加方向相关 friction FF。0.25 Nm 版本以及按实验速度区间识别出的 0.45 Nm 版本，都只让位置误差和 lag 略有改善，FAST→LOW 仍保持约 5 次。进一步分析发现：额外 FF 会被更小的 P 位置误差抵消，总有效 torque 改变量有限。

## 9.2 动态 Anti-stiction V1/V2/V3

| 版本 | 核心逻辑 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| AST V1 | tracking ratio<0.45 时缓慢积累；>0.80 或高速时释放；max 1 Nm | 低速严重程度下降，但 FAST→LOW 仍 5 |
| AST V2 | build 提高到 8 Nm/s，healthy/high-speed 快速释放 | vx median 提升到约 5.66，burst p90/max 下降；事件数仍未减少 |
| AST V3 | 保留快速 build，但把 release 改成慢释放/保持 | 整体指标退化，FAST→LOW 仍 5；“保持补偿即可持续滑动”假设被否定 |

## 9.3 速度缺口 VELDEF

VELDEF 直接按 dq_ref 与实际 qdot 的速度缺口计算额外 torque：Kv=50 Nm/(rad/s)，最大 1.0 Nm。它把 FAST→LOW 从 5 降到 4、|qdot|<0.2°/s 降到 12.2%，说明“按速度误差补偿”比固定 friction FF 更合理，但总体仍不如直接提高底层 Kd。

# 10. Kd 与 POSVEL：目前最有效的低速连续性路线

从混合控制公式 tau≈Kp(qcmd−q)+Kd(dqcmd−dq)+tau_ff 出发，10 mm/s 时右肩 dq_ref≈−1.2°/s。原始 Kd=2 对完全卡住的速度误差只贡献约 0.04 Nm，远低于实验中反复出现的低速 breakaway torque 缺口。因此只改右肩 pitch 的 Kd，保持 Kp、FF、其他关节不变。

| 指标 | BASE Kd2 | Kd20 | Kd30 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vx median (mm/s) | 4.14 | 7.93 | 8.59 | 逐步接近 10 |
| vx p90 / max | 21.34 / 34.12 | 14.97 / 17.66 | 13.30 / 15.31 | burst 明显收敛 |
| vx<3 (%) | 36.8 | 24.4 | 13.8 | 近停滞时间下降 |
| FAST→LOW | 5 | 3 | 2 | 再粘滞减少 |
| ¦qdot¦<0.2 (%) | 23.5 | 5.5 | 1.7 | 近零速驻留几乎消失 |
| stall (%) | 54.1 | 36.0 | 24.1 | 速度跟踪改善 |
| healthy (%) | 30.9 | 48.2 | 53.5 | 健康跟踪提高 |
| ratio median | 0.39 | 0.77 | 0.86 | qdot 更接近 dqref |
| ¦D¦ p90 (Nm) | 0.076 | 0.475 | 0.644 | 速度反馈真正参与驱动 |

| 关键结论 | Kd30 不只是“给了更大 torque”：它同时降低了 vx p90/max，说明低速运动变得更连续、更接近目标速度，而不是以更猛烈的突跳跨越静摩擦。 |
| --- | --- |

## 10.1 raw dq 偏差与 POSVEL

Kd30 残余事件中发现 raw dq 有时显著高估真实持续运动。例如 dq_ref=-1.129°/s、dqraw=-1.055°/s，但 150 ms 位置差分只有 -0.317°/s，使底层 D 环误以为“几乎跟上”。因此加入 POSVEL 修正：仅当位置差分速度明显落后且 raw dq 高估进度时，用 30×(dqraw−dqpos) 做有限 torque 修正，上限约 0.60 Nm。

| 指标 | Kd30 | Kd30+POSVEL |
| --- | --- | --- |
| FAST→LOW（前 6 s） | 2 | 1 |
| vx median | 8.59 | 8.54 |
| vx<3 (%) | 13.8 | 14.4 |
| ¦qdot¦<0.2 (%) | 1.7 | 1.5 |
| stall (%) | 24.1 | 24.4 |
| ratio median | 0.86 | 0.85 |
| lag med/max | 6.60 / 10.64 | 6.43 / 10.54 |

POSVEL 能消掉一部分 dqraw“假快”型事件，但总体 stall/ratio 几乎不变，因此 raw dq 偏差只是残余问题之一，不是长程 backlog 的主因。

# 11. 重力、姿态负载与长程 tracking backlog

当 Kd30/POSVEL 已显著改善短程 stick-slip 后，持续前伸暴露出第二类慢时间尺度问题：姿态越前伸，右肩所需负载 torque 越大，gravity FF 触顶后，系统只能让 qcmd−qactual 继续增大，通过 P 项“蓄出”更多 torque，Cartesian lag 因此持续增长。

## 11.1 gravity scale 0.25 → 1.0

| 指标 | G0.25 | G1.00 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–6 s ratio median | 0.85 | 0.99 | full gravity 明显改善速度跟踪 |
| 0–6 s P end | -2.035 Nm | -0.693 Nm | 负载从 P 误差转移到 FF |
| 0–6 s lag end | 10.54 mm | 4.60 mm | 短程 backlog 大幅下降 |
| 0–6 s lag slope | +1.172 | +0.432 mm/s | 方向明确有效 |
| 6–10 s FF median | -0.551 | -2.000 Nm | G1.0 已被 cap=2.0 截断 |
| 6–10 s lag slope | +1.795 | +1.765 mm/s | FF 触顶后改善基本消失 |

但固定 scale=1.0 在 home/holding 附近出现明显过补：右肩 goal−actual≈+0.348°，位置环产生约 +0.61 Nm 的反向 P torque 抵消 gravity FF。这说明最终不能简单全工作空间固定 1.0。

## 11.2 gravity cap 2.8 Nm 长程测试

把 cap 从 2.0 放宽到 2.8 后，早期表现继续较好，但约 10 s 后 FF 再次大量/全部贴顶，20 s 时 Cartesian lag 达到约 41 mm。此时必须判断 backlog 到底积在哪一层。

| 时间窗口 | lag slope | LowCmd→actual 右臂 p90 | 右肩 p90 | FF 触顶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–6 s | +0.44 mm/s | 0.646° | 0.450° | 0% |
| 6–10 s | +1.49 mm/s | 0.868° | 0.524° | 0% |
| 10–15 s | +2.53 mm/s | 1.164° | 0.913° | 78.8% |
| 15–20.1 s | +3.43 mm/s | 1.568° | 1.465° | 100% |

## 11.3 控制链分层：IK/stream/publisher 被排除

利用 arm_q_ik_raw、arm_q_stream_goal、arm_q_lowcmd_sent、arm_q_actual 对同一帧逐层比较。最大 lag 帧（t≈20.11 s，lag≈41.37 mm，condition≈197.6）得到：

| 层级 | 右臂范数 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| IK raw → stream | 0.000° | 上层 IK 解与 stream 目标无积压 |
| stream → LowCmd | 0.009° | 500 Hz publisher/max-step 无实质积压 |
| LowCmd → actual | 1.740° | 真实关节未跟上已发送目标 |
| 其中 R shoulder pitch | -1.643° | 右肩是后段主导关节 |

| 分层结论 | 长程 41 mm backlog 不是 IK、stream 或发布器插值造成的，主要发生在真实执行器跟踪层。此前终端中的 Cartesian “IK→goal” 指标不能直接等同于 joint-space 的 IK→LowCmd 层，需要按其源码定义单独解释。 |
| --- | --- |

## 11.4 请求 torque 与 tau_est：命令链基本正常

进一步按 REQ = Kp(qcmd−q)+Kd(dqcmd−dq)+FF 重构右肩请求 torque，并与 tau_est 对比，判断是否存在 drive/current/torque 饱和。

| 时间窗口 | REQ median | tau_est median | ¦EST¦/¦REQ¦ median | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–6 s | -1.671 | -1.513 | 0.894 | 低负载阶段基本跟随 |
| 6–10 s | -3.028 | -2.825 | 0.936 | 请求与估计输出接近 |
| 10–15 s | -4.083 | -3.888 | 0.953 | FF 大量触顶，但 torque 仍跟随 |
| 15–20.1 s | -5.098 | -4.950 | 0.962 | 高负载阶段未见明显 drive 饱和 |
| 末端 | -6.141 | -5.850 | ≈0.95 | 约 6 Nm 量级仍能跟随 |

末端右肩 torque 来源约为 P=-2.87 Nm、D=-0.47 Nm、FF=-2.80 Nm。FF 被固定 cap 截断后，新增姿态负载主要由不断增长的位置误差通过 P 项承担。这解释了“torque 其实打出来了，但 q 仍越来越落后”的现象。

# 12. 全对话中已排除/降优先级的假设

| 假设/方向 | 证据 | 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| 30 Hz IK / 250 Hz 发布不连续是根因 | fully-buffered、500 Hz、100/500 Hz 后仍卡顿 | 已排除为主要根因 |
| Python 调度/在线计算造成 stick-slip | RAM 预生成轨迹、低抖动发布仍复现 | 已排除为主要根因 |
| 固定小摩擦 FF 可通用解决 | 同姿态重复不稳定；P 项会抵消 FF | 停止作为主路线 |
| 固定 q lead / 最小 chase error | 多次 FAST→LOW 后误差继续变负；偏置会放大蓄力 | 不采用 |
| 45 mm/s 启动后降到 10 可保持滑动 | 回到 10 后重新 stick-slip | 已否定 |
| 慢释放/长期保持 anti-stiction FF | AST V3 比 V2 退化 | 已否定 |
| 只要继续提高 Kd 就能解决全部问题 | Kd30 已解决快时间尺度，但长程负载与 FF cap 仍主导 | 暂不继续盲目提高 |
| 长程 backlog 来自 IK/stream/publisher | joint-space 分层为 0 / 0.01° / 1.74° | 已排除 |
| 请求 torque 没打到执行器 | 长程 ¦EST¦/¦REQ¦≈0.95~0.96 | 已排除为主要问题 |
| 固定 gravity scale=1.0 可全工作区使用 | home 过补，前伸又受 cap/负载影响 | 最终需姿态相关处理 |

# 13. 当前保留的控制基线与研究判断

| 模块 | 当前建议状态 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| DQIK | 保留；IK 100 Hz / LowCmd 500 Hz | 可提供连续 dq_ref，修复原 dq=0 的低速不利因素 |
| 右肩 Kp | 100，保持 | 已不是当前主要调参方向 |
| 右肩 Kd | 30（原始 2） | 目前对 10 mm/s 低速连续性最有效 |
| POSVEL | 保留为低速 raw dq 偏差修正 | 只解决残余 dqraw 假快事件，不应承担全部负载 |
| 固定 friction / AST | 暂不叠加 | 效果有限或被反证 |
| Gravity scale | 1.0 在前伸区有效，但 home 过补 | 需要姿态/模型相关 scaling，而非固定比例 |
| Gravity cap | 2.8 Nm 已在前伸区长期触顶 | 需先记录 clip 前模型值，再决定 cap 或模型校准 |

| 双时间尺度判断 | 当前问题已拆成两类：① 快时间尺度低速 stick-slip：原始 Kd=2 太弱，Kd30 已显著改善；② 慢时间尺度长程 backlog：随姿态增加的 gravity/load torque 被 FF 限幅，导致 P 位置误差持续承担负载。 |
| --- | --- |

# 14. 下一阶段工作计划

1. 在 gravity 计算路径增加并记录 gravity_raw_model、gravity_scaled_before_clip、gravity_sent_after_clip，尤其关注右肩 pitch 在 10~20 s 前伸姿态的模型未截断值。

2. 若模型未截断 gravity 自身已增长到约 -4~-5 Nm，而 sent 被 cap 截断，则再以单变量方式逐步放宽 cap；若模型自身只给到约 -3 Nm，则转向 gravity model / payload 参数校准。

3. 最终 gravity compensation 设计为姿态相关/模型 torque 相关的平滑 scaling：home/低负载区域降低比例，前伸高负载区域提高比例，避免固定 scale=1.0 的 home 过补。

4. 保持 Kd30/POSVEL 作为低速基线，不在 gravity/load 问题未解决前继续盲目提高 Kd，以免放大 raw dq 的量化和瞬态噪声。

5. 低速连续性与长程 backlog 分开验收：前者用约 5~6 s、condition≈150 的 10 mm/s 短程测试；后者用受控前伸长程测试，监控 FF 触顶比例、P error、lag slope、condition、REQ/tau_est。

6. 对 VR/IBVS/工具操作任务复用同一底层基线：只有关节低速连续性和姿态负载补偿稳定后，再把视觉/VR 上层输入接回正式工具操作流程。

7. 继续保持单一 rt/lowcmd publisher、MotionSwitcher debug/no active mode、急停就绪和明确停止阈值，避免因长程积压进入不可控姿态。

# 15. 关键代码、实验脚本与 trace 索引

| 用途/阶段 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控制器 | transfer_control/tools/r1a7_cartesian_stream_control.py | 真实 Cartesian / VR / IBVS 共用基线 |
| 10/8 Buffered -0.5° | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_141330.csv | 负向较易运动 |
| 10/8 Buffered +0.5° | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_142016.csv | 正向明显停滞 |
| 10/8 Gravity×0.25 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_143327.csv | gravity 小幅改善 |
| 10/8 Gravity×0.50 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_buffered_20261008_143711.csv | A_BASE |
| 10/8 Frozen +0.15 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_frozen_q_tau_20261008_145047.csv | 几乎不动 |
| 10/8 Frozen +0.30 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_frozen_q_tau_20261008_145459.csv | 仍未 breakaway |
| 10/8 Frozen -0.30 | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_frozen_q_tau_20261008_145633.csv | 负向 breakaway/hysteresis |
| AUTO_BREAKAWAY | /tmp/r1a7_r_shoulder_pitch_auto_breakaway_20261008_161420.csv | 人工边界下未确认 breakaway |
| DQIK | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_dqik_v1.py | dq_ref 真正下发 LowCmd |
| AST V2 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_antistiction_max_v2.py | 快速 build / 快释放 |
| AST V3 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_antistiction_hold_v3.py | 慢释放假设反证 |
| VELDEF | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_veldef_v1.py | 速度缺口 torque assist |
| Kd20 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd20_v1.py | 右肩 Kd=20 |
| Kd30 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_v1.py | 当前低速效果最好 |
| Kd30+POSVEL | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_v1.py | 位置差分速度修正 |
| BASE 10 mm/s | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_155224.csv | 原始对比基线 |
| AST2 | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_163209.csv | 动态 anti-stiction |
| VELDEF trace | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_163736.csv | 速度缺口方案 |
| Kd20 trace | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_164630.csv | Kd20 |
| Kd30 trace | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_165001.csv | Kd30 |
| Kd30+POSVEL G0.25 | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_165400.csv | POSVEL 基线 |
| G1.0 cap2.0 | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_165857.csv | 短程 gravity 改善、home 过补 |
| G1.0 cap2.8 | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_170246.csv | 20 s 长程分层与 torque 验证 |

# 16. 全部工作的一句话主线

| 总判断 | 整个对话的技术主线已经从“先确认 R1-A7 到底能怎样控制”推进到“建立可复现的真实 Cartesian/LowCmd 控制链和 trace”，再通过单关节隔离、频率/插值、速度、摩擦、Kd、位置差分与重力负载实验，最终把原本看似一个“低速卡顿”问题拆成两个机制：低速速度反馈不足造成的 stick-slip，以及姿态负载增长/重力补偿限幅造成的长程 tracking backlog。当前最有效低速基线是 DQIK + Kd30 + POSVEL；下一核心任务是验证 clip 前 gravity model torque，并据此决定姿态相关重力补偿、cap 放宽或模型/负载校准。 |
| --- | --- |

# 附录 A：已形成的阶段文档与数据整理成果

• 《R1-A7_右臂低速运动卡顿诊断与控制优化阶段总结_2026-10-08.docx》：覆盖单关节隔离、方向不对称、hysteresis、gravity/friction/AUTO_BREAKAWAY。

• 《R1-A7_右臂低速笛卡尔卡滞问题_工作总结_20261009.docx》：覆盖 10 mm/s 连续运动、DQIK、AST/VELDEF、Kd/POSVEL、gravity/load 与长程分层诊断。

• 机器人关节状态图表：robot_state_only_summary.csv，以及有效记录数、等效采样频率、有效时长、tau_est 完善情况四类图表；明确不混入 RGB/Depth/Gyro/Accel。

本总文档在以上阶段成果之上补充了平台接口调研、项目/控制链梳理、VR/IBVS 相关代码路径、被淘汰的中间控制方案以及两个阶段之间的技术演进，使其成为面向后续研发接续的统一工作记录。

## 附录 B：主要术语与指标口径

• FAST→LOW：先观察到末端平滑速度高于约 12 mm/s，随后重新跌到 3 mm/s 以下的一次再粘滞事件；用于比较控制方案，不等同于所有视觉可感知的轻微 stutter。

• ratio：位置差分得到的实际关节速度与 dq_ref 的比值；约 1 表示跟踪健康，接近 0 表示实际关节几乎停住。

• stall / healthy：分别按 ratio<0.45 与 ratio>0.80 统计的低速失速/健康跟踪比例，用于比较方案趋势。

• Cartesian lag：command_xyz 与 actual_xyz 的末端位置差；长程问题中还必须结合 joint-space 的 raw→stream→LowCmd→actual 分层，不能只依赖单一 Cartesian 指标。

• REQ：用 Kp(qcmd−q)+Kd(dqcmd−dq)+tau_ff 重构的右肩请求 torque；tau_est 仅作为驱动遥测估计，不等同于电流。

• gravity cap：对模型重力前馈的单关节裁剪上限，不是恒定输出值；最终是否放宽必须由 clip 前模型 torque 记录决定。

## 附录 C：实验方法原则

• 优先单变量、小步、可回滚；每次改变 Kd、gravity scale/cap、friction/AST 只改一个核心变量。

• 短程低速连续性测试与长程姿态负载测试分开设计，避免把不同时间尺度问题混在一个评分里。

• 任何“看起来更好”的单次结果都需要同姿态重复；方向、启动角和历史状态已经证明会显著影响 breakaway。

• 继续以真实发送的 q/dq/tau_ff 与实际 q/dq/tau_est 为判据，避免把上层目标或未进入 LowCmd 的变量误当作执行器输入。