R1-A7 双臂人形机器人
低速平滑控制与诊断工作总结

项目阶段：机械臂本体平滑性优先 · 暂不进入视觉与连续 Cartesian 控制

工作范围

R1-A7 双臂低层 LowCmd 控制基线与安全框架

超低速关节 stick-slip / dead-zone 识别与对照实验

肘关节低速 governor、FF、dither、Kp A/B 诊断

Z 方向运动学奇异性与姿态条件数分析

LowState / MotorState 遥测能力与量化特征检查

汇总日期：2026-10-07

当前核心结论 机械臂超低速微动的主要瓶颈已经从视觉、IK、轨迹速度、binary governor 和单纯高 Kp 等因素中分离出来。左右肘均表现出显著的低速粘滞/死区：指令连续、tau_ff 能影响 tau_est，但输出轴在安全的小扭矩范围内仍难以形成持续滑动。当前尚不能仅凭标准 LowState 最终区分“驱动电流环 dead-zone”与“减速器/机械静摩擦”。

# 1. 执行摘要

本阶段工作的目标不是追求更复杂的视觉伺服，而是先把 R1-A7 双臂本体的低速连续运动做稳定。围绕这一目标，先后完成了控制器审查、官方低层接口对齐、500 Hz 基线诊断、腕部与肘部低速摩擦识别、运动学条件数分析、lead governor 迭代、rate-matched 测试、continuous low-speed governor、bounded dither、Frozen-Q torque ramp、Kp A/B，以及 LowState/MotorState 只读遥测检查。

综合证据表明：当前最突出的问题是肘关节在超低速、小位移、小力矩条件下的 stick-slip / dead-zone。即使参考轨迹被减速到几乎冻结、FF 已进入执行器状态、甚至施加 0.045~0.050 Nm 的 1 Hz 小幅 dither，关节仍可能长时间不动，仅偶尔跳动一个编码器计数。左右肘都能复现这一模式，因此优先级已经从“右肘单点异常”转向“共性执行器/传动低速特性”。

与此同时，当前初始姿态对世界 Z 方向存在明显运动学弱方向：右臂平移 Jacobian 最小奇异值约 0.004575 m/rad、条件数约 119。虚拟将肘关节再屈曲约 +20° 后，最小奇异值可提升到约 0.0408、条件数降至约 13，Z 向微动明显更健康。但由于肘部低速连续性尚未解决，尚未进入真实 +10°/+20° conditioning、Cartesian 或视觉阶段。

| 维度 | 当前结论 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 视觉 / 双相机 | 当前不是主攻方向；机械臂本体未稳定前暂缓 | 暂停 |
| IK / Cartesian | 存在 Z 向奇异性问题，但不是当前低速卡滞的根因 | 已定位，待后续 |
| 轨迹速度 | 降低到约 0.031°/s 仍会重新卡住 | 基本排除 |
| Governor | binary 与 continuous 都无法消除持续 stall | 基本排除 |
| 小扭矩 FF | 能改变 tau_est，但不足以形成持续滑动 | 已确认 |
| Dither | 0.045~0.050 Nm、1 Hz、约 92.7 s 无明显持续恢复 | 无效 |
| Kp | 100→80 未改善微动，反而高平台位移不增 | 非主因 |
| LowState | q/dq/tau_est 粗量化，无 motor current/iq | 诊断能力有限 |
| 当前主问题 | 左右肘超低速 stick-slip / dead-zone | 最高优先级 |

# 2. 项目环境与控制边界

| 项目项 | 配置 / 路径 |
| --- | --- |
| Python 环境 | /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python |
| 项目目录 | /home/robot/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project |
| XR / Teleop 代码 | /home/robot/R1A7_VR_dual_arm_transfer_20260831_001/robot_dev/xr_teleoperate |
| DDS 网卡 | enp6s0 |
| DDS 本机地址 | 192.168.123.223 |
| LowState topic | rt/lowstate |
| LowCmd topic | rt/lowcmd |
| 主要诊断频率 | 500 Hz LowCmd；LowState 源接近 1 kHz tick |

安全约束 始终坚持：只允许一个 rt/lowcmd publisher；进入低层控制前检查 MotionSwitcher 无活动服务；E-stop 就绪；工作空间清空；实验幅值和力矩受限；速度 watchdog 保留；在机械臂低速平滑性解决前不进入视觉、连续 Cartesian 或大幅姿态调整。

# 3. 官方低层控制规范确认

对官方 R1-A7 低层控制接口和示例进行了对照，形成了后续所有实验的共同基线。

| 项目 | 确认结果 |
| --- | --- |
| 关节索引 | 左臂 15–21；右臂 22–28；头部 29–30 |
| 官方臂部增益 | 肩/肘 Kp=100, Kd=2；腕部 Kp=50, Kd=2 |
| 控制周期 | 官方低层示例 0.002 s，即 500 Hz |
| LowCmd 字段 | q, dq, kp, kd, tau；官方示例 dq=0、tau=0 |
| 低层切换 | 进入 LowCmd 前必须检查/释放 MotionSwitcher |
| 平滑轨迹 | 官方示例采用平滑正弦/连续 q 参考 |

一个重要澄清是：dq_target=0 本身是官方常见用法，并不能单独解释当前不平滑；同样，生产控制器此前 250 Hz 与官方 500 Hz 的差异值得修正，但后续 500 Hz 测试已经证明“频率不足”也不是当前 stick-slip 的根因。

# 4. 生产控制器审查与初始风险点

对现有笛卡尔流控制器进行了结构审查。生产实现中 IK 约 30 Hz、LowCmd 约 250 Hz、最大关节速度 2 rad/s，肩/肘增益 100/2，腕 roll 50/2，腕 pitch/yaw 使用 35/1.2。

`--ik-joint-accel-rad-s2` 参数虽然已解析，但没有真正进入运动学/轨迹执行链。

q shaping 主要是逐样本速度截断，没有维护显式 qdot 状态，也没有真正的 qddot / jerk 约束。

连续 IK 的原始解会直接进入 arm goal，缺少完整的 post-solve joint/Cartesian gate。

因此未来的生产架构需要真正的速度、加速度、jerk 轨迹生成器，而不是只靠 sample-by-sample velocity clamp。

不过，后续基线实验已经把“生产控制器轨迹实现不理想”和“执行器超低速卡滞”分开：即使完全取消连续 Cartesian 和视觉，只做单关节微动，仍会出现相同的 stick-slip。

# 5. 500 Hz 基线诊断框架

建立了 `transfer_control/diagnostics/r1a7_arm_smoothness_baseline.py`，作为后续所有实验的安全底座。其核心特征如下：

无视觉、无连续 Cartesian IK；支持单关节 minimum-jerk out/hold/return。

LowCmd 500 Hz，使用官方臂部 Kp/Kd。

MotionSwitcher 严格检查；显式要求输入 RUNSMOOTH 才执行。

CSV 记录 time、phase、q_cmd、qdot_cmd、tau_ff_cmd、q_actual、dq_actual、tau_est、最大跟踪误差、state age 等。

建立 friction FF、settle assist、速度 watchdog 等诊断钩子，但限制 FF 上限，避免无边界试探。

raw dq 在低速区域表现出明显量化，因此后续速度安全监控升级为：基于新鲜 LowState q 的有限差分速度 + EMA，至少积累 5 个新样本；同时保留原始 dq 的高阈值紧急检测。低速试验的实际速度 watchdog 通常收紧到 1°/s。

# 6. 腕部低速 stick-slip 识别

## 6.1 R_WRIST_PITCH 零 FF 微动

腕 pitch 的 ±0.5° 低速测试首先暴露了显著的方向不对称和静摩擦特征。

| 测试 | 主要结果 |
| --- | --- |
| +0.5°，零 FF | 实际只移动约 +0.046°；hold 误差约 +0.451°；tau_est 约 +0.412 Nm |
| 同姿态 +0.5° | tail error +0.4514°；Kp 误差扭矩约 +0.394 Nm；tau_est +0.4145 Nm |
| 同姿态 -0.5° | tail error -0.4908°；Kp 误差扭矩约 -0.428 Nm；tau_est -0.3968 Nm |
| +1° / 8 s | 持续运动附近 Kp 误差扭矩约 +0.460 Nm；最终约 +0.682° |
| 负向慢速 | 可见 micro-slip，但未形成宏观 release；未继续强推更大负向 FF |

这些数据提示：低速 apparent friction 量级可达约 0.4 Nm，但这是“位置误差、负载、摩擦和控制器共同作用下的表观值”，不能直接当成 Coulomb FF 常数。尤其负向更难释放，因此没有采用 sign(error)*tau_c 这种简单补偿。

# 7. 肘关节配对低速试验

## 7.1 R_ELBOW ±0.5° / 8 s

| 方向 | 结果 |
| --- | --- |
| 负向 | 最终约 -0.184°；最大误差约 0.319°；Kp 误差扭矩最深约 -0.556 Nm；未形成持续 0.25°/s 释放 |
| 正向 | 最终约 +0.615°，出现过冲；release-like 时 Kp 误差扭矩约 +0.201 Nm、tau_est 约 +0.242 Nm |

右肘同样表现出明显方向不对称：正向更容易释放，负向更难。正向过冲进一步说明“简单增大 Kp 或固定 FF”可能把问题从“卡住”变成“积累误差后突然释放并过冲”。

# 8. Z 方向运动学奇异性分析

在初始姿态附近，右臂 +Z 微动表现异常：R1A7_ArmIK 对 +Z 2 mm 的预测仅得到很小的 Z 位移，而 ±X 2 mm 基本正常。数值平移 Jacobian 的最小奇异值很小，弱方向接近世界 Z。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 右臂平移 Jacobian 奇异值 | [0.545428, 0.457240, 0.004575] m/rad |
| 条件数 | 约 119.22 |
| 弱方向 | 接近世界 Z |
| 最小范数 +Z 2 mm | 最大关节增量约 18.9° |
| X/Y 微动 | 通常仅需亚度级关节变化 |

因此不能通过简单放大 max_joint_step 强行“把 Z 推出来”，否则会在奇异姿态附近引入大关节动作。

## 8.1 虚拟姿态 conditioning 扫描

| 虚拟肘部变化 | sigma_min | 条件数 / 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0° | 0.004575 | cond ≈ 119 |
| +10° | 0.022116 | cond ≈ 24.5；+Z 2 mm 仍约需 4° 关节变化 |
| +20° | 0.040824 | cond ≈ 13.15；+Z 2 mm 最大关节变化约 2.28° |
| +30° | 0.05918 | cond ≈ 8.92 |

虚拟 +20° 姿态下，直接伪逆对 +Z 0.5 mm 的非线性 FK 验证可达到约 101.5% 的目标位移；说明从几何上看该姿态是健康的。但真实 +10°/+20° conditioning 尚未执行，因为低速肘关节连续性还没有解决。

# 9. Lead Governor 与速率匹配实验

## 9.1 Binary virtual-time governor

建立了 R_ELBOW conditioning / probe 控制器：lead cap 约 0.120°、resume lead 约 0.110°、要求实际定向进展约 0.010°。后续加入 pause assist，并将 assist 上限限制在安全的小扭矩范围。

关键日志显示：一次 resume 后仅约 66 ms 就进入下一次 pause，而且当时 FF 一直保持在 0.05 Nm，没有发生“FF 刚释放所以又卡住”的情况。这直接指向：参考运动速度仍然高于实际低速爬行能力，binary governor 自身不是根本解决办法。

## 9.2 Rate-matched +0.5° / 30 s

将 +0.5° 轨迹拉长到 30 s，nominal minimum-jerk 最大 qdot 约 0.03125°/s，远低于此前速度。结果第一次 pause 可以 resume，但第二次仍在约 6 s 内几乎没有足够进展。

| 项目 | 观察 |
| --- | --- |
| 0.05 Nm assist | 第二次 pause 6 s 内仅约 0.0078° 进展 |
| 0.06 Nm A/B | tau_est 状态发生变化，但持续低速运动没有改善 |
| 位置最小步长 | 约 0.00086~0.00087°；约 11.5 个 count 才到 0.01° |
| raw dq | 量化明显，不适合作为超低速状态量 |

因此“把参考速度再降一点”不足以解决问题。0.05→0.06 Nm 虽改变 tau_est，但没有改善持续运动，因此没有继续向更高 FF 推进。

# 10. 重复性与左右肘对照

右肘在约 85.5° 附近做了重复测试。第二次 PAUSE 的 6 s 爬行量高度重复，约 0.0069°；第一次 breakaway 时长则波动较大，说明“初始脱粘”更依赖瞬时状态，而“持续爬行/再粘住”更稳定。

随后对左肘进行同构 binary 测试，左肘同样表现为“第一次 breakaway 后再次 stick”。这使得“右肘单一机械故障”的优先级明显降低，更像左右关节共有的低速驱动/传动特性。

# 11. Continuous Low-Speed V1

为消除 binary pause/resume 的离散逻辑影响，构建了 continuous low-speed governor：虚拟时间连续推进，rate_scale 根据实际 lead 连续降速；同时用 500 ms / 1 s 窗口的位置差分速度代替 raw dq，并用小范围 adaptive FF。

| 机制 | 参数 / 作用 |
| --- | --- |
| rate governor | lead≤0.060° 全速；lead≥0.120° 速度降到 0；中间 minimum-jerk 插值 |
| observer | 500 ms 与 1 s 位置窗速度；窗口不足 70% 时不输出低速判断 |
| adaptive FF | base 0.020 Nm，max 0.050 Nm；卡滞时缓慢上调，有明显滑动时快速释放 |
| hard stall | lead≥0.115°、FF≈0.05 Nm、v1s≈0 持续 8 s 则中止 |
| watchdog | 实际速度上限 1°/s |

右肘 V1 的核心现象是：rate_scale 被连续压到接近 0，参考几乎冻结，adaptive FF 已升到 0.05 Nm，但关节仍然能长时间不动。中间出现一次短暂自发滑动，随后又重新卡住。最终因 continuous low-speed stall 中止。

左肘 V1 复现相同模式，因此可以进一步排除“binary governor 设计导致卡滞”和“仅右肘单点异常”。

# 12. Continuous Low-Speed V2：安全边界内 dither

基于 V1 在接近 0.05 Nm 时偶发滑动的现象，测试了不提高峰值的微小力矩调制：dither center 0.0475 Nm、幅值 0.0025 Nm、1 Hz，仅在 lead 较大、rate 较低、v1s 接近 0 时激活。实际 applied FF 被严格限制在 0.045~0.050 Nm。

由于终端每 2 s 打印而 dither 为 1 Hz，存在明显采样混叠，因此最终使用 CSV 离线验证，而不是凭终端输出判断。

| 离线验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| dither 激活时长 | 约 92.734 s |
| 实际 tau_ff 范围 | +0.045000 ~ +0.050000 Nm |
| dither 期间 q 总移动 | 约 +0.012144° |
| v500 / v1s 中位数 | 均为 0 |
| 每 1 Hz 周期位移 | 多数为 0 或 ±0.000867°，即一个编码器 count |
| 高 FF / 低 FF 半周期 100 ms 前向响应 | 中位数都为 0° |
| tau_est | 主要量化在约 0.27214 / 0.29688 Nm 等离散档 |

V2 结论 dither 在命令层按设计真实执行，但在 0.045~0.050 Nm 的安全范围内没有形成持续低速滑动。因此停止继续尝试更大 dither、更高频率或更高 FF。

# 13. Frozen-Q Torque Ramp：去掉轨迹后的静态诊断

为彻底排除轨迹和 governor，构建了 Frozen-Q torque ramp：q_cmd 固定为启动时实际位置，qdot_cmd=0，仅给 R_ELBOW 施加 0→+0.05 Nm→0 的缓慢力矩序列。

2 s   tau = 0

10 s  tau = 0 -> +0.050 Nm

2 s   tau = +0.050 Nm

10 s  tau = +0.050 -> 0 Nm

2 s   tau = 0

Kp=100 的结果表明：高力矩平台相对 pre-hold 的稳定位置变化仅约 +0.000867°，撤掉 FF 后的残差约 -0.000861°；matched tau_ff 的上下行位置差中位数约 0.000861°、最大约 0.000867°，基本就是一个编码器 count。

| 指标 | Kp=100 结果 |
| --- | --- |
| high - pre displacement | +0.000867° |
| post - pre residual | -0.000861° |
| median ¦position hysteresis¦ | 0.000861° |
| max ¦position hysteresis¦ | 0.000867° |
| tau_est pre median | +0.054427 Nm |
| tau_est high median | +0.108854 Nm |
| 位置最小非零步长 | 约 0.000861° |

因此没有看到明显大于编码器量化尺度的 torque-position hysteresis。另一方面，+0.05 Nm FF 会让 tau_est 的统计档位发生变化，但输出轴几乎没有明显偏移；这支持“命令进入了执行器状态，但输出轴低速响应很弱”。

# 14. Frozen-Q Kp A/B：100 → 80

为了判断高位置刚度是否掩盖了微动响应，仅将 R_ELBOW Kp 从 100 Nm/rad 降到 80 Nm/rad，其余 13 个关节、全部 Kd、FF 上限、Frozen-Q 序列和 watchdog 保持不变。

| 指标 | Kp100 | Kp80 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| high-pre 位移 | +0.000867° | 0.000000° | 降低 Kp 未释放出更多位移 |
| post-pre 残差 | -0.000861° | -0.000874° | 均约一个编码器 count |
| max hysteresis | 0.000867° | 0.000874° | 无显著放大 |
| 总 q range | 0.012144° | 0.004330° | Kp80 反而更小 |
| tau_est delta | +0.0544 Nm | +0.0297 Nm | 受 tau_est 粗量化影响，不宜过度解读 |

Kp A/B 结论 “Kp=100 太硬”不是当前超低速 dead-zone 的主要解释。继续盲目降低 Kp 只会削弱姿态保持裕度，因此停止 Kp=60/50 等进一步扫描。

# 15. LowState / MotorState 诊断能力检查

对 Unitree HG `MotorState_` 类型和本机 SDK 示例进行了检查。标准 MotorState 提供 mode、q、dq、ddq、tau_est、temperature[2]、vol、sensor[2]、motorstate、reserve[4]，但没有 motor current / iq / 相电流字段。

官方/示例代码中，`motorstate` 被用作电机错误码：非零时打印错误；`sensor` 和 `reserve` 未找到明确公开语义，因此没有把它们臆测成电流。

## 15.1 30 s 只读 LowState monitor

建立了只订阅 rt/lowstate 的监控器，同时记录左右肘原始 MotorState 字段。整个过程不创建 LowCmd publisher，不发送任何控制命令。

| 字段 / 指标 | L_ELBOW | R_ELBOW | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 27232 | 27232 | 约 30 s |
| arrival median | 约 933 Hz | 约 933 Hz | Python/DDS 接收近 1 kHz |
| q 唯一值 | 5 个 | 4 个 | 位置强量化 |
| q 最小非零步长 | 约 0.000861° | 约 0.000861° | 与前面一致 |
| dq | 0、±0.444、±0.888…°/s | 同类量化 | 不适合超低速观测 |
| ddq | 全 0 | 全 0 | 当前无诊断价值 |
| tau_est | 主要 0.0495/0.0792/0.1039 | 主要 0.0841/0.1089 | 粗量化 |
| motorstate | 全 0 | 全 0 | 无错误码 |
| sensor | [0,0] 全程 | [0,0] 全程 | 无可用信息 |
| vol | 37.5/38.0 | 37.5/38.0 | 粗量化 |
| temperature | 稳定 | 稳定 | 无异常升温 |
| reserve | 第二项约 1069~1072 | 同步变化 | 更像共享状态/计数，语义未确认 |

总样本数为 54464，约 30 s；tick diff 中位数为 1，但偶尔为 0 或跳到 4。这说明机器人状态源接近 1 kHz tick，而 Python/DDS 记录层可能存在重复 tick 和少量漏 tick。

# 16. 当前遇到的核心问题

一句话定义 R1-A7 手臂在超低速、小位移控制时，肘关节存在显著的静摩擦 / dead-zone / stick-slip：指令连续，但实际关节不能连续跟随，而是长时间不动、偶尔跳一个编码器计数，甚至可能在误差积累后突然释放。

低速连续运动不稳定：左右肘都可复现；即使把参考速度降到约 0.03°/s，或者 continuous governor 把 rate_scale 压到接近 0，关节仍会重新卡住。

小扭矩补偿不足以消除卡滞：0.05 Nm FF 会改变 tau_est，但不能维持持续滑动；0.045~0.050 Nm 的 1 Hz dither 也无效。

状态观测存在量化：q 约 0.00086°/count，raw dq 约 0.444°/s 的大步长量化，tau_est 也分档，因此必须使用长窗口位置差分观察超低速运动。

根因尚未最终细分：标准 MotorState 没有 motor current/iq，因而还不能直接区分“驱动器电流环 dead-zone”和“减速器/轴承/传动静摩擦”。

另有独立的 Z 方向运动学奇异性：当前姿态对 Z 微动不友好，需要姿态 conditioning，但应在低速关节稳定之后再实施。

# 17. 已排除或显著降级的假设

| 假设 | 证据 | 当前判断 |
| --- | --- | --- |
| 视觉或相机造成抖动 | 大量实验完全不使用视觉 | 排除为当前主因 |
| 连续 Cartesian IK 导致 | 单关节基线也能复现 | 排除为当前主因 |
| 250 Hz LowCmd 太低 | 500 Hz 官方基线仍复现 | 不是根因 |
| dq_target=0 错误 | 官方示例也是 dq=0 | 不是根因 |
| binary governor 造成 | continuous governor 同样 stall | 排除为主因 |
| 参考速度太快 | +0.5°/30 s 仍卡住 | 基本排除 |
| 0.05 Nm FF 没传进去 | tau_est 状态随 FF 改变 | 基本排除 |
| Kp=100 太硬 | Kp100→80 不改善 | 显著降级 |
| 右肘单独机械问题 | 左肘同样复现 | 显著降级 |
| 小幅安全 dither 可解决 | 92.7 s 无持续恢复 | 排除 |

# 18. 仍未解决的关键不确定性

驱动器内部电流环/FOC 是否存在低速电流 dead-zone 或量化。

执行器减速器、轴承、密封或装配预紧造成的静摩擦占比。

tau_est 的估计机制与量化来源，是否足以代表实际电磁扭矩。

是否存在 R1-A7 更底层的 motor current / iq / driver diagnostic DDS topic 或厂商接口。

当肘部低速连续性解决后，真实 +20° conditioning 是否能如数值分析一样改善 Z 向微动。

# 19. 建议的下一步工作

当前不建议继续通过“增加 FF、提高 dither、降低 Kp、延长 stall timeout、提高 watchdog 阈值”来试探。下一阶段优先获取更底层执行器信息。

源码和 DDS 接口搜索：查找 iq、motor_current、phase_current、FOC、driver debug、diagnostic 等字段或 topic。

如果找到电流/FOC 遥测：先做只读订阅，再设计与 Frozen-Q 同步的低风险对照，直接观察 tau_ff → current/iq → tau_est → q_actual。

如果找不到电流遥测：转向厂商执行器诊断接口或机械侧检查，不再依赖标准 LowState 猜测。

继续保留 500 ms / 1 s 的位置差分低速 observer，禁止用 raw dq 作为超低速核心反馈量。

在低速本体稳定前，不进入视觉闭环、不做连续 Cartesian、不真实执行 +10°/+20° conditioning。

# 20. 目标控制架构

最终建议的控制链路如下。当前工作重点位于“连续有界低速补偿 / 参考 governor”和执行器低速特性之间的接口。

Cartesian / visual servo

-> singularity & posture conditioning

-> R1A7 IK

-> post-solve joint / Cartesian gates

-> qdot / qddot / jerk trajectory generator

-> continuous bounded low-speed compensation / reference governor

-> q, dq, kp, kd, tau_ff

-> rt/lowcmd @ 500 Hz

其中，未来必须补齐真正的 qdot/qddot/jerk 状态轨迹生成，而不是只做逐样本速度 clamp；同时在奇异姿态附近引入 condition-aware IK / posture conditioning。视觉伺服应放在这套稳定本体控制之上。

# 21. 主要脚本与日志资产

| 资产 | 作用 / 备注 |
| --- | --- |
| r1a7_arm_smoothness_baseline.py | 500 Hz 无视觉基线；minimum-jerk；CSV；robust watchdog |
| r1a7_condition_elbow_plus20.py | 早期 lead governor / conditioning 诊断 |
| r1a7_elbow_rate_matched_probe.py | +0.5° / 30 s 速率匹配测试 |
| r1a7_elbow_rate_matched_probe_assist006.py | 0.06 Nm A/B，仅用于证明 tau_est 状态变化 |
| r1a7_elbow_continuous_low_speed_v1.py | continuous rate governor + adaptive FF |
| r1a7_left_elbow_continuous_low_speed_v1.py | 左肘同构验证 |
| r1a7_elbow_continuous_low_speed_v2_dither.py | 0.045~0.050 Nm、1 Hz bounded dither |
| r1a7_elbow_frozen_q_torque_ramp.py | 固定 q_cmd，仅扫描 0→0.05→0 Nm |
| r1a7_elbow_frozen_q_torque_ramp_kp80.py | 仅 R_ELBOW Kp=80 的 Frozen-Q A/B |
| /tmp/r1a7_elbow_lowstate_monitor.py | 只读左右肘 LowState / MotorState 监控 |

# 22. 关键 CSV / 实验记录索引

| CSV | 用途 |
| --- | --- |
| /tmp/r1a7_arm_smoothness_joint_r_elbow_20261002_205138.csv | rate-matched 0.05 Nm；第二次 stall |
| /tmp/r1a7_arm_smoothness_joint_r_elbow_20261002_205608.csv | 0.06 Nm A/B |
| /tmp/r1a7_arm_smoothness_joint_r_elbow_20261007_124225.csv | 右肘 changed posture repeat |
| /tmp/r1a7_arm_smoothness_joint_r_elbow_20261007_125208.csv | 右肘 tight repeat |
| /tmp/r1a7_arm_smoothness_joint_l_elbow_20261007_125611.csv | 左肘 binary 对照 |
| /tmp/r1a7_arm_smoothness_joint_r_elbow_20261007_130315.csv | 右肘 Continuous V1 |
| /tmp/r1a7_arm_smoothness_joint_l_elbow_20261007_131434.csv | 左肘 Continuous V1 |
| /tmp/r1a7_arm_smoothness_joint_r_elbow_20261007_132749.csv | 右肘 V2 dither |
| /tmp/r1a7_arm_smoothness_joint_r_elbow_20261007_133538.csv | Frozen-Q Kp100 |
| /tmp/r1a7_arm_smoothness_joint_r_elbow_20261007_134640.csv | Frozen-Q Kp80 |
| /tmp/r1a7_elbow_lowstate_monitor_20261007_140023.csv | 30 s 左右肘只读 MotorState |

# 23. 当前决策矩阵

| 动作 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 继续增大 FF >0.05/0.06 Nm | 不建议 | 安全收益比低，已有 A/B 证明小幅增加不改善持续运动 |
| 继续增大 dither | 不建议 | 安全范围内 92.7 s 已无持续恢复 |
| 继续降低 Kp | 不建议 | 100→80 未改善，继续降低会损失姿态刚度 |
| 继续减慢参考速度 | 不建议 | 0.031°/s 和 rate_scale→0 仍会 stick |
| 真实 +20° conditioning | 暂缓 | 几何上有效，但先解决肘部低速连续性 |
| 进入视觉 / Cartesian | 暂缓 | 会把执行器 dead-zone 放大到末端抖动 |
| 搜索更底层 current/FOC telemetry | 优先 | 是区分驱动侧与机械侧的最直接软件路径 |
| 机械/厂商执行器诊断 | 优先级上升 | 标准 LowState 已不足以继续细分根因 |

# 24. 阶段性结论

截至 2026-10-07，项目已经完成了从“感觉机械臂不够平滑”到“有证据链地定位为超低速关节 stick-slip / dead-zone”的转变。控制侧的多个候选因素已经通过独立实验逐步剥离，且左右肘均复现。

最重要的工程判断是：现在不应再通过更激进的控制参数去“硬推”关节，而应获取更底层的执行器电流/FOC/driver telemetry，或转向厂商与机械侧诊断。只有在肘关节可以在安全小幅条件下持续、可预测地低速滑动后，才适合重新进入姿态 conditioning、Cartesian IK 和视觉伺服。

当前项目状态 无视觉；无真实 +10°/+20° conditioning；无 Cartesian 微动。500 Hz 官方增益基线、robust watchdog、左右肘重复性、rate matching、continuous governor、bounded dither、Frozen-Q、Kp A/B、LowState telemetry 检查均已完成。下一关键任务：寻找 motor current / FOC / driver diagnostic 接口；若不存在，则进入机械/厂商执行器层诊断。

# 附录 A. 关键数值速查

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| LowCmd 基线 | 500 Hz |
| 官方 R_ELBOW Kp/Kd | 100 / 2 |
| 低速 watchdog | 1°/s（近期诊断） |
| q 位置最小步长 | 约 0.0008606~0.0008743° |
| raw dq 基本量化步长 | 约 0.44408°/s |
| Continuous V1 FF 上限 | 0.050 Nm |
| V2 dither | 0.045~0.050 Nm，1 Hz，约 92.7 s |
| Rate-matched 轨迹 | +0.5° / 30 s，峰值约 0.03125°/s |
| 当前 Jacobian sigma_min | 0.004575 m/rad |
| 当前 Jacobian cond | 约 119.22 |
| 虚拟 elbow +20° sigma_min | 0.040824 m/rad |
| 虚拟 elbow +20° cond | 约 13.15 |
| Frozen-Q 高平台位移 Kp100 | +0.000867° |
| Frozen-Q 高平台位移 Kp80 | 0.000000° |
| LowState 30 s 每侧样本 | 27232 |
| LowState arrival median | 约 933 Hz |