R1-A7 右臂低速笛卡尔运动卡滞问题

实验工作总结与阶段性技术结论

| 项目 | 双臂人形机器人 |
| --- | --- |
| 研究对象 | Unitree R1-A7 右臂 |
| 问题 | 10 mm/s 级笛卡尔连续运动中的低速卡滞、突跳与长程跟踪积压 |
| 阶段日期 | 2026-10-09 |

工作范围：源码语义核对、DQIK/速度反馈/抗静摩擦/重力补偿实验、trace 定量分析、控制链分层定位

当前状态：低速 stick-slip 已显著改善；长程 backlog 已定位到真实执行器跟踪与姿态负载补偿问题。

# 1. 阶段结论摘要

核心结论 当前研究已经把“低速周期性 stick-slip”和“长程随前伸姿态累积的 tracking backlog”拆成两个不同时间尺度的问题。前者对右肩 pitch 的速度反馈增益 Kd 高度敏感，Kd 从 2 提高到 30 后显著改善；后者与重力/姿态负载补偿不足高度相关，并非 IK、stream 或 500 Hz 发布器限速导致。

原始控制在 10 mm/s 下表现为典型 stick-slip：位置误差逐步积累，达到 breakaway 后发生速度突跳，随后再次接近零速并重新粘滞。

将 DQIK 的非零 dq_ref 真正下发到 LowCmd 后，低速表现有所改善，证明原先 dq_des=0 的 D 阻尼会加剧低速问题，但不是唯一根因。

固定摩擦前馈、慢释放 anti-stiction、基于速度缺口的上层 torque FF 都只有有限改善；其共同问题是容易被 P 位置误差重新分配/抵消。

右肩 pitch 的 Kd 从 2 提升到 20、30 是目前最有效的改动：Kd30 将 FAST→LOW 从 5 次降到 2 次、|qdot|<0.2°/s 从 23.5% 降到 1.7%、ratio median 从 0.39 提高到 0.86，同时 burst 峰值从 34.1 mm/s 降到 15.3 mm/s。

长程 20 s 测试中，IK raw→stream 约 0、stream→LowCmd 约 0.01°，而 LowCmd→actual 右臂误差范数增长到 1.74°，右肩单关节误差达 1.64°；因此长程 backlog 发生在真实执行器跟踪层。

在 gravity scale=1.0、FF cap=2.8 Nm 条件下，后段 FF 100% 贴顶；与此同时请求 torque 与 tau_est 基本一致（15–20 s |EST|/|REQ| median=0.962），说明 torque 命令链工作正常，剩余问题是姿态负载需要越来越多 torque，而当前重力补偿被限幅，导致 P 误差不断承担负载。

# 2. 实验环境与控制链

| 项目 | 当前配置 |
| --- | --- |
| 工程目录 | /home/robot/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project |
| Python | /home/robot/miniconda3/envs/tv/bin/python；PYTHONNOUSERSITE=1 |
| 实验控制器基线 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_dqik_v1.py |
| 原始基线 | transfer_control/tools/r1a7_cartesian_stream_control.py |
| DDS | interface=enp6s0；domain-id=0；host-ip=192.168.123.223 |
| 控制模式 | debug LowCmd，topic=rt/lowcmd；非 arm_sdk / MuJoCo |
| 频率 | IK 100 Hz；LowCmd publish 500 Hz |
| 右肩 pitch 映射 | arm-local index 7；UPPER_BODY local index 8；DDS motor 22 |
| 主要增益 | 肩/肘 Kp=100；原始 Kd=2；最终实验右肩 pitch Kd=30；腕 Kp=50、Kd=1 |
| 安全约束 | 连续 W jog；手动 SPACE 停止；长程测试避免 condition 快速升高与 lag 过大 |

## 2.1 已核对的源码语义

arm_goal 是 14 轴最新期望；upper_target[1:15] 是在发布器 max-step 插值后真正写入 LowCmd 的 q。

DQIK_V1 已扩展 set_arm_goal(..., arm_dq_ref=...)；右臂 dq_ref 真正写入 motor.dq。

trace 已同时记录 arm_q_actual、arm_dq_actual、arm_tau_est_actual、arm_q_ik_raw、arm_q_stream_goal、arm_q_lowcmd_sent、arm_dq_lowcmd_sent、arm_tau_ff_sent。

控制器力矩语义近似为 tau = Kp(qcmd-q) + Kd(dqcmd-dq) + tau_ff。

原始 100 Hz 启动存在 near-target snap 重置速度的问题，已通过 active_cartesian_jog 条件修复，使 100 Hz / 500 Hz 组合能够正常起步。

# 3. 原始问题特征与初始判断

原始 10 mm/s 级笛卡尔前进表现为明显的“停住—蓄力—突跳—再停住”循环。 位置误差与请求 torque 在粘滞阶段逐步增大，一旦越过静摩擦/低速非线性阈值，关节速度和末端速度突然增大，随后又进入低速区重新粘滞。

| 指标 | 原始 BASE（约前 6 s） | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| vx median | 4.14 mm/s | 目标 10 mm/s，但大部分时间低于目标 |
| vx <3 mm/s | 36.8% | 大量时间处于近停滞区 |
| FAST→LOW | 5 次 | 约 1 Hz 的重复再粘滞 |
| qdot median | -0.47°/s | 明显低于 dq_ref≈-1.19°/s |
| ¦qdot¦<0.2°/s | 23.5% | 近零速驻留明显 |
| ratio median=qdot/dqref | 0.39 | 实际关节速度仅约为目标的 39% |
| 肩位置误差 median | -0.779° | P 项不断蓄力 |
| lag median / max | 6.82 / 11.49 mm | 笛卡尔跟踪逐步积压 |

初始物理解释 实验逐步排除了“LowCmd 没发到”“tau_est 没跟到”“单纯提高发布频率即可解决”等假设。最符合数据的机制是：低速区存在静摩擦/Stribeck 类非线性，原始 Kd 对 1°/s 量级的速度误差反馈太弱；同时前伸姿态下重力/负载快速增大，导致长期 P 误差和 Cartesian backlog 继续累积。

# 4. 实验路线与结果

| 阶段 | 主要改动 | 关键结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQIK | 将 IK 轨迹有限差分得到的 dq_ref 下发到 LowCmd；右肩 dq 限幅约 ±3.44°/s | 10 mm/s 首 3 s 实际位移由约 19.8 mm 提升到约 23.9 mm；低速驻留下降 | 非零 dq_ref 有帮助；原始 D 阻尼不是根因但确实影响明显 |
| 100/500 Hz | IK 100 Hz、LowCmd 500 Hz；修复启动 snap bug | 频率提高后仍有明显卡滞与 backlog | 单纯提高频率不是解决方案 |
| 速度阈值扫描 | 25/30/35/40/45/50 mm/s | 30 mm/s 后 breakaway 后低速占比下降；35–45 mm/s 才接近持续滑动 | 存在明显持续滑动速度门槛 |
| 45→10 启动 boost | 先高速度滑动再降到 10 mm/s | 降到 10 后仍重新进入 stick-slip | 高速度启动不能解决 10 mm/s 本体不稳定 |
| 固定 friction FF | 右肩按速度区间加 0.25 Nm、0.45 Nm | 误差和 lag 小幅改善，但 FAST→LOW 仍为 5 | 固定 FF 多被 P 项抵消，无法消除再粘滞 |
| Anti-stiction V1/V2 | 根据 qdot/dqref ratio 动态积累/释放，max 1.0 Nm | V2 vx median 5.66、低速比例下降，但 FAST→LOW 仍约 5 次 | 动态补偿有效但仍未跨过稳定门槛 |
| Anti-stiction V3 | 快速建立、慢释放/保持补偿 | vx<3、stall 等指标反而退化，FAST→LOW 仍 5 | “长期保持 FF”假设被否定 |
| VELDEF | 按 dq_ref-qdot 的速度缺口计算上层 torque assist，Kv=50、sat=1 Nm | FAST→LOW 5→4，¦qdot¦<0.2 最好到 12.2%，但整体不如 Kd 路线 | 上层 torque assist 有效但不是最优控制位置 |
| Kd20 | 仅右肩 pitch Kd 2→20 | FAST→LOW 5→3；ratio 0.39→0.77；vx max 34.1→17.7 | 显著改善，证明低速速度反馈太弱 |
| Kd30 | 仅右肩 pitch Kd 20→30 | FAST→LOW 2；¦qdot¦<0.2=1.7%；ratio=0.86；vx max=15.3 | 当前低速连续性最佳基线 |
| POSVEL | Kd30 + 150 ms 位置差分速度修正 raw dq 偏差 | FAST→LOW 2→1，其他总体指标基本不变 | 修正了部分 dqraw 假快事件，但不是剩余主瓶颈 |
| Gravity scale 1.0 | Kd30+POSVEL，gravity scale 0.25→1.0，cap 2.0 | 0–6 s lag slope 1.17→0.43；P error 大幅降低；后半程 FF 贴 -2.0 Nm | 模型方向正确，但固定 full-scale 在 home 附近过补且受 cap 限制 |
| Gravity cap 2.8 | scale 1.0；cap 2.0→2.8 | 0–6 s 仍好；10 s 后 FF 大量/全部贴顶，20 s lag 达 41 mm | 提高 cap 有帮助，但长程负载继续增加；需要看模型未截断值与姿态依赖 |

## 4.1 Kd 路线的定量改善

| 指标 | BASE | Kd20 | Kd30 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vx median (mm/s) | 4.14 | 7.93 | 8.59 | 接近 10 mm/s |
| vx p10 (mm/s) | 0.87 | 2.19 | 2.75 | 低速底部抬升 |
| vx p90 (mm/s) | 21.34 | 14.97 | 13.30 | burst 明显收敛 |
| vx max (mm/s) | 34.12 | 17.66 | 15.31 | 突跳幅值显著下降 |
| vx <3 (%) | 36.8 | 24.4 | 13.8 | 近停滞时间下降 |
| FAST→LOW | 5 | 3 | 2 | 重复再粘滞减少 |
| ¦qdot¦<0.2 (%) | 23.5 | 5.5 | 1.7 | 近零速驻留几乎消失 |
| stall (%) | 54.1 | 36.0 | 24.1 | 速度跟踪明显改善 |
| healthy (%) | 30.9 | 48.2 | 53.5 | 健康跟踪比例提升 |
| ratio median | 0.39 | 0.77 | 0.86 | qdot 更接近 dqref |
| ¦D¦ p90 (Nm) | 0.076 | 0.475 | 0.644 | 速度反馈真正参与低速驱动 |
| lag max (mm) | 11.49 | 11.08 | 10.64 | 未因提高 Kd 造成 lag 恶化 |

解释： Kd30 不仅减少了卡顿，而且将 vx p90/max 一并压低，说明改善不是“用更大冲击跨过静摩擦”，而是让实际关节速度更持续地跟随 dq_ref。

## 4.2 raw dq 偏差与 POSVEL 修正

Kd30 残余 FAST→LOW 事件中发现： 某次 dq_ref=-1.129°/s、dqraw=-1.055°/s，但 150 ms 位置差分速度只有 -0.317°/s。底层 D 环因此误认为速度几乎跟上，只给出约 -0.039 Nm；若按位置差分速度，等效应约 -0.425 Nm。

| 指标 | Kd30 | Kd30+POSVEL |
| --- | --- | --- |
| FAST→LOW（前 6 s） | 2 | 1 |
| vx median (mm/s) | 8.59 | 8.54 |
| vx <3 (%) | 13.8 | 14.4 |
| ¦qdot¦<0.2 (%) | 1.7 | 1.5 |
| stall (%) | 24.1 | 24.4 |
| ratio median | 0.86 | 0.85 |
| FF median (Nm) | -0.263 | -0.282 |
| lag median/max (mm) | 6.60 / 10.64 | 6.43 / 10.54 |

POSVEL 结论 位置差分修正确实消掉了一部分“dqraw 虚高”型再粘滞，但总体 stall/ratio 并未进一步改善，因此 raw dq 偏差只是残余问题之一，而不是长期 backlog 的主因。

# 5. 重力/姿态负载与长程 backlog

当末端持续沿 +X 前伸时，低速 stick-slip 已经明显改善，但系统出现第二类问题： 随姿态变化，右肩负载持续增大，gravity FF 触顶后，位置误差被迫增大以通过 P 项提供额外 torque，最终导致 Cartesian lag 持续增长。

## 5.1 gravity scale 0.25 → 1.0 的效果

| 窗口/指标 | G0.25 | G1.00 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–6 s ratio median | 0.85 | 0.99 | full gravity 明显改善速度跟踪 |
| 0–6 s P end | -2.035 Nm | -0.693 Nm | 负载从 P 项转移到 FF |
| 0–6 s lag end | 10.54 mm | 4.60 mm | 短程 backlog 大幅下降 |
| 0–6 s lag slope | +1.172 mm/s | +0.432 mm/s | 短程效果明确 |
| 6–10 s FF median | -0.551 Nm | -2.000 Nm | G1.0 已被 2.0 Nm cap 限制 |
| 6–10 s lag slope | +1.795 | +1.765 mm/s | 触顶后改善消失 |

同时，固定 scale=1.0 在 home/holding 姿态出现明显过补： 右肩 goal-actual≈+0.00608 rad（+0.348°），对应 P 约 +0.61 Nm，正在反向抵消约 -0.40 Nm 的 gravity FF。说明最终方案不宜简单使用全工作空间固定 scale=1.0。

## 5.2 cap=2.8 Nm 的长程测试

| 时间窗口 | lag slope | lowcmd→actual 右臂范数 p90 | 右肩 lowcmd→actual p90 | FF 触顶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–6 s | +0.44 mm/s | 0.646° | 0.450° | 0% |
| 6–10 s | +1.49 mm/s | 0.868° | 0.524° | 0% |
| 10–15 s | +2.53 mm/s | 1.164° | 0.913° | 78.8% |
| 15–20.1 s | +3.43 mm/s | 1.568° | 1.465° | 100% |

关键分层证据 20.11 s、Cartesian lag=41.37 mm 时：IK raw→stream=0.000°；stream→LowCmd=0.009°；LowCmd→actual=1.740°。其中右肩 pitch 单关节 LowCmd→actual=-1.643°。因此长程 backlog 不在 IK、stream 或发布器插值层，而在真实关节跟踪层。

# 6. Torque 命令链验证

为区分“控制器想要更多 torque”与“驱动器没有真正输出 torque”，按 REQ = Kp(qcmd-q) + Kd(dqcmd-dq) + FF 重构右肩请求 torque，并与 tau_est 对比。

| 时间窗口 | REQ median | tau_est median | ¦EST¦/¦REQ¦ median | FF 触顶 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–6 s | -1.671 Nm | -1.513 Nm | 0.894 | 0% | 低负载阶段基本跟随 |
| 6–10 s | -3.028 Nm | -2.825 Nm | 0.936 | 0% | 请求与实际接近 |
| 10–15 s | -4.083 Nm | -3.888 Nm | 0.953 | 78.8% | FF 开始大量触顶，但 torque 仍跟随 |
| 15–20.1 s | -5.098 Nm | -4.950 Nm | 0.962 | 100% | 高负载阶段仍未出现明显 drive torque 饱和 |
| 末端 | -6.141 Nm | -5.850 Nm | ≈0.95 | 100% | 命令链可达到约 6 Nm 量级 |

末端 torque 来源： P≈-2.87 Nm，D≈-0.47 Nm，FF=-2.80 Nm，REQ≈-6.14 Nm，tau_est≈-5.85 Nm。

结论： 当前没有证据表明约 6 Nm 量级存在明显 drive/current torque 饱和。后半程的核心是 FF 被固定 cap 截断后，新增姿态负载只能通过不断增大的 P 位置误差承担。

# 7. 已排除或不再优先的方向

| 假设/方向 | 实验结果 | 当前结论 |
| --- | --- | --- |
| 单纯提高 IK / 发布频率 | 100/500 Hz 后仍有 stick-slip 与 backlog | 不是根因 |
| FAST→LOW 后 shoulder error 会自然减小 | 多次观察反而更负 | 不能设计“最小 chase error”策略 |
| 45 mm/s 启动后降到 10 可维持滑动 | 降到 10 后重新 stick-slip | 10 mm/s 本体低速稳定性必须解决 |
| 固定摩擦 FF 幅值 | 0.25/0.45 Nm 主要改变 P 与 FF 分配，事件数几乎不变 | 不再作为主路线 |
| Anti-stiction 慢释放/保持 | V3 比 V2 退化 | 长期保持补偿不是答案 |
| 继续单纯提高 Kd >30 | Kd30 已显著有效，但 raw dq 瞬态差异 p90≈1.1°/s；继续加会放大速度估计噪声 | 先处理 load/gravity，再决定是否需要更高 Kd |
| 长程 backlog 来自 IK/stream/publisher | raw→stream=0；stream→low≈0.01°；low→actual 持续增长 | 已排除 |
| 请求 torque 没真正打到执行器 | tau_est 与 REQ 长程比值约 0.95–0.96 | 已排除为主要问题 |

# 8. 当前最佳实验控制器状态

建议保留的低速控制基线 DQIK + IK 100 Hz / LowCmd 500 Hz + 右肩 pitch Kd=30 + POSVEL 低速 dqraw 偏差修正。该组合是目前 10 mm/s 低速连续性表现最佳的版本。

| 模块 | 当前设置 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| DQIK | 右臂 dq_ref 来自 IK 轨迹有限差分；肩 dq_ref 在 10 mm/s 时约 -1.1~-1.2°/s | 保留 |
| 右肩 Kp | 100 | 保留 |
| 右肩 Kd | 30（原始为 2） | 当前最有效低速改动 |
| POSVEL | 约 150 ms 位置差分，仅在 raw dq 高估真实进度时修正；补偿上限约 0.60 Nm | 保留用于残余 dqraw 异常 |
| Gravity scale | 实验已证明 1.0 在前伸区有效，但 home 附近过补 | 尚未定型 |
| Gravity cap | 2.8 Nm 在长程测试 10 s 后大量/全部触顶 | 明显不足以代表整个工作区间需求 |
| Anti-stiction / 固定 friction FF | 不再叠加 | 暂时停用 |

# 9. 下一步工作建议

1. 在代码中新增 gravity_raw_model、gravity_scaled_before_clip、gravity_sent_after_clip 三类 trace，首先确认右肩在 10–20 s 前伸姿态下模型本身究竟请求多少重力 torque。

2. 如果模型未截断值自然增长到约 -4~-5 Nm，而 sent 被 cap 截断，则再有依据逐步放宽 cap；若模型自身只给到约 -3 Nm，则应转向 gravity model/负载参数校准，而不是继续提高 cap。

3. 最终重力补偿不宜使用全工作空间固定 scale=1.0。根据 home 过补与前伸不足的共同证据，更合理的是随姿态、模型 gravity torque 大小或负载指标平滑调节 scale。

4. 保持 Kd30 作为低速速度反馈基线，避免在尚未解决姿态负载前继续盲目提高 Kd，以免放大 raw dq 瞬态噪声。

5. 后续验证应把“低速连续性”和“长程 backlog”分开验收：前者使用约 6 s、condition≈150 的短程 10 mm/s 测试；后者使用受控前伸测试，重点监测 FF 触顶比例、P error、lag slope、condition 和 torque request/estimate。

6. 长程测试建议设置明确停止准则，例如 lag 接近 30–40 mm 或 condition 快速升高时结束，以避免在已明显偏离目标的状态继续推进。

下一阶段核心问题 不是“还需要再加多少固定摩擦 torque”，而是：右肩在不同姿态下真实需要的 gravity/load torque 与模型输出之间是什么关系？当前 2.8 Nm cap 截掉了多少模型请求？回答这个问题后，才能决定是放宽限幅、校准 gravity model，还是引入姿态相关的补偿比例。

# 10. 关键实验文件与 trace 索引

| 用途 | 文件 / trace |
| --- | --- |
| 原始/基线控制 | transfer_control/tools/r1a7_cartesian_stream_control.py |
| DQIK 基线 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_dqik_v1.py |
| AST V2 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_antistiction_max_v2.py |
| AST V3 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_antistiction_hold_v3.py |
| VELDEF | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_veldef_v1.py |
| Kd20 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd20_v1.py |
| Kd30 | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_v1.py |
| Kd30+POSVEL | transfer_control/experimental/r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_v1.py |
| BASE 10 mm/s | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_155224.csv |
| AST2 | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_163209.csv |
| VELDEF | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_163736.csv |
| Kd20 | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_164630.csv |
| Kd30 | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_165001.csv |
| Kd30+POSVEL / G0.25 | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_165400.csv |
| Kd30+POSVEL / G1.0 / cap2.0 | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_165857.csv |
| Kd30+POSVEL / G1.0 / cap2.8 长程 | /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_170246.csv |

# 11. 当前工作结论（一句话版）

阶段性判断 R1-A7 右臂 10 mm/s 笛卡尔卡滞并非单一问题：右肩原始 Kd=2 对低速速度误差反馈过弱，是 stick-slip 的主要因素之一，Kd30 已显著改善；而随前伸姿态累积的长期 backlog 则主要来自真实关节在增长的重力/负载下无法保持 LowCmd 目标，当前 gravity FF 又受到 2.8 Nm cap 限制，导致系统通过不断增加 P 位置误差补足 torque。下一阶段应优先记录并验证 clip 前 gravity model torque，再决定重力限幅/模型校准/姿态相关 scaling 方案。