R1-A7 右臂抬起卡顿诊断与优化

工作内容汇总与阶段性结论

双臂人形机器人项目 · R1-A7 真实机器人 LowCmd 控制

| 日期 | 2026-10-09 |
| --- | --- |
| 对象 | Unitree R1-A7 右臂 Cartesian 低速 W / U 运动 |
| 当前稳定基线 | r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py |
| 阶段性状态 | W 与后续 U 的典型 stick-slip 基本消失；剩余问题主要为初始构型、IK 任务分配与累计 Cartesian lag |

核心结论：当前“卡顿”已经从主要的执行层粘滑问题，转化为构型相关的 IK 速度与冗余分配问题。

# 1. 执行摘要

阶段性结论 经过多轮分层诊断与单变量实机实验，右臂 W 向前的低速 stick-slip 已基本消除；U 抬起在离开初始不利构型后也可稳定接近 10 mm/s。当前仍需优化的是：U 起始阶段的运动学放大/IK 降速、世界姿态约束导致的 wrist pitch 主动补偿，以及多段运动累积形成的 Cartesian lag。

| 问题层级 | 最初表现 | 关键证据 | 当前判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行层 stick-slip | W 低速时“停住—突然释放” | 原始 W：vx 中位约 3.12 mm/s，<3 mm/s 占约 47.5%；存在明显低速/高速切换 | 通过 DQIK + shoulder Kd30 等后基本解决 |
| U 初始抬升慢 | 命令 10 mm/s，但初始实际仅约 1–2 mm/s | 控制层分解：早期 raw IK 约 1.01 mm/s，LowCmd/actual 与其一致 | 主要在 IK/构型层，而非电机层 |
| 腕部参与过多 | 肘弯曲同时 wrist pitch 大幅转动 | 成功基线 U：elbow -39.1°，wrist pitch -24.1°；wrist goal 与 actual 高度一致 | 是 IK 主动分配，不是腕部“被重力拖走” |
| 当前卡顿状态 | 需要判断 W/U 是否仍粘滑 | 最新 trace 各 W/U 段 LOW↔FAST 转换均为 0 | 典型 stick-slip 基本消失 |

# 2. 问题定义与控制目标

最初问题是右臂在低速 Cartesian 运动时存在明显不连续：W 向前与 U 抬起会出现速度很低、关节“憋住”、随后突然释放的现象。项目目标不是单纯让机械臂“能到达”，而是获得可用于工具操作的稳定、低速、连续运动。

W：+X 方向约 10 mm/s 的连续平滑向前运动，不出现粘住—爆发式释放。

U：+Z 抬升时以肘部弯曲为主要运动来源，腕关节尽量保持相对前臂不转，仅承担必要的重力保持和小幅修正。

控制链要求可解释：必须区分 Cartesian command、IK raw、stream goal、LowCmd、actual 五层，避免把 IK 问题误判成电机/摩擦问题。

# 3. 控制系统与实验基线

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| DDS / 控制通道 | 真实机器人 debug-mode，rt/lowcmd；不使用 rt/arm_sdk 与 MuJoCo |
| 右臂关节 | 14 维 arm vector 中索引 7..13；对应 shoulder pitch/roll/yaw、elbow、wrist roll/pitch/yaw |
| 控制频率 | IK 100 Hz；LowCmd 发布 500 Hz |
| 基础增益 | 肩/肘 Kp=100, Kd=2；腕 Kp=50, Kd=1；实验中 shoulder pitch Kd 提升至 30 |
| 当前稳定实验基线 | r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py |
| U 关节速度参考 | U 的 DQIK 上限由 0.06 rad/s 提升至 0.10 rad/s；W 保持 0.06 rad/s |
| 重力前馈 | right-arm scale=1.0；max torque=2.8；slew=2.0 |
| Cartesian 参数 | 速度 10 mm/s；加速度 30 mm/s² |

LowCmd 力矩语义 近似关系：tau ≈ Kp·(qcmd-q) + Kd·(dqcmd-dq) + tau_ff。诊断时必须同时查看位置误差、速度参考和前馈，不能只看 tau_est。

# 4. 诊断方法：逐层拆分而不是盲调参数

整个排查采用“单变量实验 + trace 分层”的方法。每次只改变一个控制因素，并用相同或可比的初始姿态做 A/B；重点避免把多种改动同时叠加后无法判断因果。

| 层级 | 观测量 | 要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| Cartesian command | command_xyz_mm / command velocity | 上层到底要求机器人怎么走？ |
| IK raw | arm_q_ik_raw 对应 FK | IK 有没有把 10 mm/s 的命令真正变成相应关节运动？ |
| Stream goal | arm_q_stream_goal | 轨迹/平滑层是否削弱 IK 输出？ |
| LowCmd sent | arm_q_lowcmd_sent / arm_dq_lowcmd_sent | 发布层是否存在位置或速度限幅？ |
| Robot actual | arm_q_actual / arm_dq_actual / actual_xyz_mm | 执行器是否跟得上目标？ |

重要实验规范 H 键只是回到“本次程序启动时记录的 q”，不是跨程序固定 HOME。因此严格 A/B 必须保证相同初始关节姿态；另外实机诊断应优先短时（约 3 s）动作，避免在未知坏构型中长时间累计 lag。

# 5. W 向前卡顿：从粘滑到基本消失

## 5.1 原始症状

最初 W 10 mm/s 的典型 trace 呈现明显 stick-slip：前 3 s command +28.17 mm，而 actual 仅 +19.80 mm，最大 lag 约 8.38 mm；实际 X 速度中位约 3.12 mm/s，约 47.5% 的时间低于 3 mm/s，同时 p90 达约 19.5 mm/s、最大约 26.8 mm/s。这是典型的“低速停滞 + 突发释放”。

## 5.2 关键实验演进

| 实验 | 修改 | 结果/判断 |
| --- | --- | --- |
| 固定位置 lead / 额外 torque | 增加追赶或前馈 | 没有从根本消除粘滑 |
| 简单 velocity assist / minimum chase error | 提高执行层追赶 | 仍存在停滞与爆发 |
| W DQIK 速度参考 | 给 W 提供约 ±0.06 rad/s dq reference | 明显改善；说明 D 项参考速度是有效方向 |
| IK 100 Hz + publish 500 Hz | 提高控制更新频率 | 保持；IK solve <2 ms p95 可支撑 |
| shoulder pitch Kd=30 | 只提高主要负载关节阻尼/速度跟踪 | 显著改善 W 低速连续性，是关键改动 |
| POSVEL 补偿 | W-only，小幅 torque_ff 修正 | FAST→LOW 次数进一步减少，但整体收益小于 Kd30 |

## 5.3 Kd30 的量化改善

| 指标 | 修改前 | shoulder Kd30 后 |
| --- | --- | --- |
| vx 中位数 | 约 4.14 mm/s | 约 8.59 mm/s |
| vx p10 | 约 0.87 mm/s | 约 2.75 mm/s |
| vx p90 | 约 21.34 mm/s | 约 13.30 mm/s |
| vx 最大值 | 约 34.12 mm/s | 约 15.31 mm/s |
| vx <3 mm/s | 约 36.8% | 约 13.8% |
| FAST→LOW | 5 次 | 2 次 |
| stall 指标 | 约 54.1% | 约 24.1% |
| healthy 指标 | 约 30.9% | 约 53.5% |

W 阶段结论 最初的低速卡顿确有执行层非线性摩擦/粘滑成分，但通过 DQIK 速度参考与 shoulder pitch Kd30 后已不再是当前主要矛盾。继续盲目提高 Kd、前馈上限或摩擦补偿的收益有限，并可能引入振荡风险。

# 6. U 抬起：从“执行层怀疑”转向“运动学 / IK 层定位”

## 6.1 第一阶段：发现 U 原本没有 dqref

早期代码中 DQIK 只对 W 生效，因此 U 时 dqcmd 基本为 0。shoulder Kd30 在这种情况下更像纯阻尼，无法提供正确的抬升速度参考。将 DQIK 扩展到 W/U 后，U 的关节速度参考得到改善。

## 6.2 dqref 0.10 rad/s：解除限幅但没有解决根因

U 的 dqref 上限从 0.06 rad/s 提升到 0.10 rad/s 后，shoulder/elbow/wrist 的 dqref 饱和基本消失，但 U 前期实际 Z 速度仍很低。这说明 dqref 限幅只是次要瓶颈。

| 对比 | 旧 U（0.06） | U dqref=0.10 |
| --- | --- | --- |
| 早期 Vz 中位 | 约 0.06 mm/s（不同起始构型，不作严格 A/B） | 约 0.59 mm/s |
| shoulder dqref 饱和 | 存在 | 基本消失 |
| elbow dqref 饱和 | 存在 | 基本消失 |
| wrist dqref 饱和 | 存在 | 基本消失 |
| 总体结论 | 速度参考被限 | 解除限幅后仍慢，因此不是主因 |

## 6.3 Jacobian/构型分析

对真实工作流“先向前一点再抬起”进行分析后发现，简单 W 前移并不会改善 +Z 的运动学条件；在前移约 60 mm 以后反而明显恶化。初始抬升附近的 translational JXYZ condition 很高，纯 +Z 对关节速度的放大巨大。

| 状态 | JXYZ condition / 指标 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| U 起始附近 | condition 可达约 172；min-inf +Z 所需最大关节速度可超过 100°/s | 典型不利构型，纯 +Z 非常“费关节速度” |
| 约 2.5–5 s 后 | condition 逐步从 60–20 区间下降 | 机器人逐渐逃离坏构型 |
| 约 7.5 s 后 | +Z min-inf 需求降至约 5.7°/s 附近 | 此后 10 mm/s 抬升开始变得容易 |

关键认识 U 初始慢不是简单的“肘部没力”或“腕部摩擦大”。在不利构型下，为保持当前任务定义，纯 +Z 会需要非常大的关节组合速度；实际 IK 会选择一个更缓慢、更折中的解。

# 7. 控制层分解：证明主要损失发生在 IK 层

最关键的一次离线分解对同一 U 段分别计算 command、raw IK FK、stream goal FK、LowCmd q FK 和 measured actual。结果明确排除了“stream/LowCmd 是主瓶颈”的假设。

| 链路误差 | 中位值 | p90 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| command → raw IK FK | 32.29 mm | 35.31 mm | 35.53 mm |
| raw IK FK → stream goal FK | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| stream goal FK → LowCmd q FK | 0.08 mm | 0.10 mm | 0.11 mm |
| LowCmd q FK → actual | 2.47 mm | 3.91 mm | 5.61 mm |
| stream goal FK → actual | 2.54 mm | 3.97 mm | 5.70 mm |

| U 阶段 | Vz command | Vz raw IK | Vz sent | Vz actual | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Early 0–3 s | 10.00 | 1.01 | 1.01 | 1.33 | IK 自身只给出约 1 mm/s |
| Mid 3–6 s | 10.00 | 2.43 | 2.41 | 2.11 | 构型改善但仍受限 |
| Late 7–12 s | 10.00 | 9.37 | 9.37 | 8.68 | IK 与执行层均接近目标 |

| Cartesian command | raw IK ←主要损失 | stream goal | LowCmd sent | robot actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分层结论 早期 U 的命令是 10 mm/s，但 raw IK 只有约 1 mm/s；stream 与 LowCmd 几乎原样发送，actual 也基本跟随。由此可以确定：早期 U 的第一矛盾在 IK / 运动学任务层，而不是电机跟踪层。

# 8. 肘部与腕部：正确弯肘已经实现，但 wrist 被 IK 主动用于补偿

## 8.1 当前有效的肘部 bias

稳定基线保留了随 +Z 增加而让 right elbow q[10] 减小的动态参考：每 +10 mm Z，elbow reference 约减少 2°。这与实机方向验证一致，能够促使肘部在抬升时主动弯曲。

elbow_z_delta_m = ik_right_target[2,3] - startup_right_pose[2,3] elbow_bias_rad = -2deg * (elbow_z_delta_m / 0.010) dynamic_elbow_ref = startup_elbow_q + elbow_bias_rad

## 8.2 “正常弯肘”基线的关节运动

| 关节 | U 全段 actual Δq | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| shoulder_pitch | +23.94° | 参与构型重排；对 Z 净贡献为负 |
| shoulder_yaw | +8.16° | 主要补偿横向 Y 偏移 |
| elbow | −39.07° | 主要抬升来源 |
| wrist_pitch | −24.11° | 被 IK 主动用于位置/姿态补偿 |
| wrist roll / yaw | 约 0.1–0.2° | 基本不参与 |

## 8.3 各关节对末端 Z 的贡献

| 阶段 | Shoulder total | Elbow | Wrist total | Measured ΔZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Early 0–3 s | −6.29 mm | +10.24 mm | +3.19 mm | +7.14 mm |
| Mid 3–6 s | −10.79 mm | +20.14 mm | +10.21 mm | +19.56 mm |
| Full U | −32.32 mm | +74.29 mm | +28.68 mm | +70.65 mm |

因此“肘部有没有发挥作用”的答案是肯定的：完整 U 段中 elbow 对 Z 的正贡献约 +74.3 mm，是最大的正向来源。问题在于 wrist pitch 同时也贡献了约 +28.7 mm。

## 8.4 wrist 转动不是机械拖动，而是 IK 命令

| 关节 | Goal Δq | Actual Δq | Goal-actual 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| elbow | −39.43° | −39.07° | median −0.34°；p90abs 0.48° |
| wrist_pitch | −26.63° | −24.11° | median −1.46°；p90abs 1.67° |

重要纠正 “提高 wrist posture weight”只能形成软偏好，不能保证腕关节不转。真正的动作需求是：U 抬升时 wrist roll/pitch/yaw 尽量保持 U 起始关节角，同时允许末端世界姿态随前臂自然变化。因此更合理的方向是 U 时关闭 world-orientation task（position_only=True），而不是继续无限提高 wrist 权重。

# 9. 被排除的方案：固定 TCP XYZ + 固定三腕关节的 elbow null-space

曾尝试离线构造约束：TCP XYZ 一阶不变，同时 wrist roll/pitch/yaw 完全固定，再要求 elbow −1°。结果显示该构型下几乎不存在可用的肘部 null-space 自由度。

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| elbow authority median | 约 0.0005 |
| elbow −1° 所需 shoulder_roll（中位） | 约 +16.65° |
| elbow −1° 所需 shoulder_yaw（中位） | 约 −43.44° |
| TCP XYZ drift median | 约 47.11 mm |
| orientation drift median | 约 46.84° |

结论：不能同时要求“纯 Cartesian 位置完全不变、三个 wrist joint 完全固定、肘部还要自由弯曲”。如果目标是自然的肘部主导抬臂，就必须允许末端轨迹或世界姿态发生相应变化。

# 10. 最新卡顿状态：W / U 的典型 stick-slip 已基本消失

对最新 trace `/tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_203005.csv` 的多个 W/U 连续段使用 200 ms 差分速度统计，并以 <3 mm/s 为 LOW、>12 mm/s 为 FAST 检测明显粘滑切换。所有段的 LOW→FAST 与 FAST→LOW 次数均为 0。

| 段 | 方向 | 速度中位 (mm/s) | <3 mm/s | >12 mm/s | LOW↔FAST | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | W | 10.10 | 0.0% | 23.4% | 0 / 0 | 很顺 |
| #2 | U | 6.78 | 15.1% | 8.4% | 0 / 0 | 初始构型慢，但非粘滑 |
| #3 | W | 10.01 | 3.0% | 20.3% | 0 / 0 | 很顺 |
| #4 | U | 9.48 | 0.0% | 21.1% | 0 / 0 | 很顺 |
| #5 | W | 9.07 | 1.8% | 7.1% | 0 / 0 | 平滑 |
| #6 | U | 9.59 | 1.1% | 27.1% | 0 / 0 | 很顺 |
| #7 | W | 8.46 | 1.3% | 0.0% | 0 / 0 | 平滑、后段略欠速 |

当前“卡顿”判断 W 向前：典型 stick-slip 基本解决。U 抬起：后续构型中也基本无 stick-slip；第一段 U 的低速主要是连续、平滑的构型/IK 限制，而不是“粘住后突然释放”。

# 11. 当前剩余问题

| 问题 | 现象 | 优先级 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| U 初始构型慢 | 首个 U 段中位约 6.78 mm/s，<3 mm/s 约 15.1%，但无 LOW↔FAST | 高 | 继续从 IK 任务定义、JXYZ condition、position-only / natural-lift 方向优化 |
| wrist pitch 参与过多 | 稳定基线 U 中 wrist pitch 约 −24°，且是 IK 主动命令 | 高 | U 时不保持世界末端 orientation；锁存 U 起始 wrist joint posture |
| 累计 Cartesian lag | 多段运动后 lag 约 20–30 mm | 中高 | 按 segment 分解 command→rawIK→sent→actual，区分历史 lag 与本段增量误差 |
| W 后段平滑欠速 | 后段 W 实际前进量约目标的 80–90%，但无粘滑 | 中 | 结合 JXYZ condition 与分层误差定位，不再按摩擦问题处理 |
| shoulder yaw 持续转动 | U 时 yaw 主要补偿 Y 方向 | 中 | 若目标是自然抬臂，需放宽严格纯 +Z / XY 固定，而不是硬锁 yaw |

# 12. 当前推荐的工程基线与下一步

## 12.1 保留的稳定基线

transfer_control/experimental/ r1a7_cartesian_stream_control_kd30_posvel_wu_dqik_u010_v1.py

保持 shoulder pitch Kd=30。

保持 IK 100 Hz / LowCmd 500 Hz。

保持 W/U DQIK；W 上限 0.06 rad/s，U 上限 0.10 rad/s。

保持现有 elbow dynamic bias：+10 mm Z → elbow reference −2°。

保持当前 gravity FF，不再盲目提高 2.8 N·m 上限。

不继续提高 wrist Kd；wrist 的主要问题是 IK 任务分配，不是执行器跟不上。

## 12.2 U 的下一步控制定义

如果最终动作语义是“肘部主导抬臂、腕部相对前臂基本不转”，那么 U 不应再被简单定义成“世界坐标系严格纯 +Z + 保持末端世界姿态”。更合理的控制目标是：

U 开始时锁存 wrist roll/pitch/yaw 的当前关节角。

U 期间保持 Cartesian position 主任务，但关闭 world orientation task（position_only=True）。

保留当前 elbow bias，使 elbow 随抬升主动弯曲。

允许肩部少量配合；如果还要求 shoulder yaw 基本不动，则需进一步放宽 TCP 的 XY 直线约束，让末端走更自然的肘部圆弧。

继续以短时 3 s 实验验证 wrist Δq、elbow Δq、actual Z、orientation change 与 lag，不同时改变多项参数。

不建议继续做的事情 现阶段不建议继续提高 Kd、wrist Kd、gravity FF 上限或 dqref，也不建议在现有 Cartesian-U 上直接强锁 shoulder yaw。最新数据已经表明执行层卡顿基本解决，继续“加力”不能解决任务定义/冗余分配问题。

# 13. 方法论与经验总结

看到末端速度慢，先做 command→IK→stream→LowCmd→actual 分层；不要默认是摩擦。

对冗余机械臂，关节“为什么动”经常由任务定义决定：保持世界姿态会自然诱导 wrist 反向补偿。

full 6D Jacobian condition 混合线速度/角速度量纲，不适合作为唯一诊断量；本项目更应关注 translational JXYZ。

同一按键在不同构型下表现会完全不同；必须同时记录 condition、sigma_min 和关节速度需求。

严格 A/B 必须使用相同初始 q；H 键只回到当前程序启动姿态，不能当作跨实验固定 HOME。

实机参数实验应坚持单变量、短时、可立即 SPACE 停止；先离线验证，再上机器人。

# 附录 A. 主要实验版本与作用

| 版本/分支 | 目的 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| ...dqik_v1 | 引入 DQIK 速度参考 | W 明显改善 |
| ...kd30_v1 | shoulder pitch Kd 2→30 | W stick-slip 大幅下降 |
| ...kd30_posvel_v1 | W-only POSVEL 补偿 | 有小幅附加收益 |
| ...kd30_posvel_wu_dqik_v1 | 将 DQIK 扩展到 U | 解决 U dqcmd=0 的明显缺陷 |
| ...wristkd5_v1 | wrist Kd 1→5 | 只有有限改善，非根因 |
| ...u010_v1 | U dqref 0.06→0.10 rad/s | 解除 dqref 饱和，但 U 初始慢仍存在；成为后续稳定基线 |
| ...urotlow_v1 | U 低 posture 权重 | 释放过度，wrist 大幅参与，动作不符合机械意图 |
| ...elbowprio_v1 | U elbow posture weight=0.8 | 不能从 cost 层彻底改变冗余分配 |
| ...uposonly_v1 | U 时 position_only=True | 用于验证“允许末端世界姿态随前臂自然变化”的正确方向 |

# 附录 B. 代表性 trace

| Trace | 用途 |
| --- | --- |
| /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_165001.csv | shoulder Kd30 的 W 改善验证 |
| /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_192409.csv | 真实工作流 W→U；构型与控制层关键分析 |
| /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_200951.csv | “肘部正常弯曲”基线；关节贡献分解 |
| /tmp/r1a7_cartesian_trace_20261009_203005.csv | 最新多段 W/U stick-slip 复核 |

— 文档结束 —