# R1-A7双相机视觉伺服开发全过程实验操作记录

时间范围：2026-09-24 至 2026-09-28
项目：R1-A7双臂机器人穿孔操作视觉伺服研究
目标：通过外部相机与腕部Eye-in-Hand相机实现镊子尖端对目标孔的视觉闭环控制。

本文档按照实验记录方式整理，包含：实验目的、使用文件、执行命令、实验现象、问题分析、代码修改、验证结果和后续计划。

# 1. 阶段总体工作流程

本阶段围绕已经建立的双视觉控制系统进行稳定化开发。

完整工作链：

外部相机：
task6_external_ibvs_v4_aruco_edge.py

负责：
- ArUco检测；
- 目标孔选择；
- 镊尖粗定位；
- X/Z速度输出。


腕部相机：
task6_wrist_ibvs_controller_v2_tip.py

负责：
- Orbbec图像采集；
- SAM2镊尖跟踪；
- PCA方向估计；
- RefinerV2精修；
- Hole检测；
- Y/Z速度输出。


融合：
task6_dual_ibvs_fusion.py

输出：

/tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json


机器人：

r1a7_cartesian_stream_control.py

执行：

Cartesian速度 → IK → LowCmd → R1-A7右臂。

# 2. 实验一：确认当前腕部Tip跟踪基线版本

实验目的：
确认当前使用的腕部视觉程序版本，避免修改错误文件。


操作过程：

进入工程目录：

cd ~/unitree_sim_isaaclab_threading/r1a7_threading_project


检查当前版本：

WRIST=vision_dual_camera/task6_threading/task6_wrist_ibvs_controller_v2_tip.py


查看文件信息：

stat "$WRIST"


查看SHA256：

sha256sum "$WRIST"


检查关键功能：

grep -nE 'Sam2PcaTweezerDetector|TweezerTipRefinerV2|TIP_EMA_ALPHA|TIP_MAX_JUMP_PX' "$WRIST"


确认结果：

当前最终版本：

task6_wrist_ibvs_controller_v2_tip.py

包含：

- SAM2；
- RefinerV2；
- EMA；
- Jump Gate；
- RELOCK。


备份：

task6_wrist_ibvs_controller_v2_tip_PRE_20260928.py

# 3. 实验二：验证SAM2腕部镊尖跟踪

实验目的：
确认腕部相机能够稳定检测镊尖。


启动：

PYTHONNOUSERSITE=1 /home/robot/miniconda3/envs/tv_sam2/bin/python vision_dual_camera/task6_threading/task6_wrist_tip_tracking_v2.py


初始化流程：

1. 等待腕部图像；
2. 手动选择镊子区域；
3. 输入SAM2正点；
4. 建立Tip跟踪。


测试结果：

SAM2模型正常加载。

检测流程：

SAM2 mask
→ PCA
→ RefinerV2
→ Tip pixel。


发现问题：

运动过程中Tip存在偶发跳变。

# 4. 实验三：Tip Jump问题修复

问题：

日志出现：

Tip突然跳变几十像素。

导致：

- REJECT持续；
- EMA无法恢复；
- Wrist长期失效。


分析：

单帧错误结果污染历史状态。


修改：

增加：

TIP_MAX_JUMP_PX = 8.0


规则：

if jump <= 8:
    接受

else:
    进入RELOCK。


增加：

TIP_RELOCK_FRAMES = 3


RELOCK流程：

候选1
→ 候选2
→ 候选3

如果空间一致：

重新锁定。


验证：

grep：

grep -nE 'TIP_RELOCK_FRAMES|TIP_MAX_JUMP_PX' "$WRIST"


确认：

RELOCK参数存在。

# 5. 实验四：External V4 Tip跳变修复

实验目的：
解决外部相机错误Tip导致机器人错误运动。


问题现象：

正常：

T≈(974,197)


异常：

T≈(751,601)


影响：

错误视觉误差进入PID。


检查文件：

EXT=vision_dual_camera/task6_threading/task6_external_ibvs_v4_aruco_edge.py


分析：

原程序：

v4_result存在
→ 直接接受tip_uv
→ 更新previous_tip


没有跳变检测。


修改：

增加：

EXT_TIP_NORMAL_GATE_PX=25

EXT_TIP_RELOCK_FRAMES=3

EXT_TIP_RELOCK_CLUSTER_RADIUS=5


逻辑：

jump<25：
正常跟踪

25~80：
RELOCK

>80：
拒绝。


验证：

观察：

tip_gate_status

应该出现：

TRACK

RELOCK

CATASTROPHIC_REJECT。

# 6. 实验五：双视觉融合测试

实验目的：
确认外部和腕部速度可以统一进入机器人。


启动：

终端1：

task6_external_ibvs_v4_aruco_edge.py


终端2：

task6_wrist_ibvs_controller_v2_tip.py


终端3：

task6_dual_ibvs_fusion.py


检查：

cat /tmp/r1a7_dual_ibvs_velocity.json


观察：

fusion_mode：

DUAL
EXTERNAL_ONLY
WRIST_ONLY


问题：

视觉有效状态闪烁时：

enabled=False

导致机器人停止。

后续增加：

Hole Hold和Tip RELOCK降低闪烁。

# 7. 实验六：Wrist Hole检测失败分析

实验现象：

点击1mm孔：

[SELECT NEW HOLE]

但是没有：

[HOLE INIT]


检查：

nl -ba "$WRIST" | sed -n '450,720p'


发现：

采用：

cv2.HoughCircles


参数：

minRadius=5


分析：

目标孔：

真实半径约1mm。

图像：

约1~3px。


小于Hough检测范围。


修改：

增加：

HOLE_HOLD_S=0.15


作用：

短时间检测失败保持上一孔。


最终方案：

升级：

HoughCircle

↓

Edge

↓

Contour

↓

Ellipse Fit

↓

亚像素孔中心。

# 8. 实验七：Cartesian停止问题定位

实验现象：

机器人接近目标孔后停止。

但是：

- 两个相机仍未完全重合；
- Fusion仍有速度输出。


检查：

r1a7_cartesian_stream_control.py


发现：

低速snap逻辑：

速度 < 5.0e-4 m/s

即0.5mm/s

清零。


修改：

增加：

not ibvs_velocity_active


修改后：

普通Cartesian仍保持停止逻辑；

IBVS视觉控制不受影响。


同时处理：

IBVS_MAX_COMMAND_LAG_M


曾经：

5mm/10mm限制导致停止。


最终：

IBVS_MAX_COMMAND_LAG_M=float('inf')。

# 9. 实验八：视觉最小速度设计

发现：

视觉误差较小时：

vx=0.1
vy=0.3

机器人可能无法继续运动。


计划：

增加：

IBVS_MIN_SPEED_MM_S=1.0


原则：

保持速度方向比例。

例如：

[0.1,0.3,0]

不变方向放大。

禁止：

三个轴分别强制1mm/s。


原因：

避免孔附近产生振荡。

# 10. 当前参数汇总

External：

KP_X=0.010
KP_Z=0.010
MAX_SPEED=5mm/s
DEADBAND=3px


Wrist：

KP_Y=0.010
KP_Z=0.010
MAX_SPEED=5mm/s
DEADBAND=3px


Tip：

TIP_MAX_JUMP_PX=8px

TIP_RELOCK_FRAMES=3


Hole：

HOLE_HOLD_S=0.15s


ArUco：

DICT_5X5_50

ID=20

# 11. 当前系统状态

已经完成：

1. 双视觉架构；
2. Wrist SAM2 Tip跟踪；
3. Tip异常恢复；
4. External Tip保护；
5. Fusion速度输出；
6. Cartesian控制接入；
7. 低速停止问题定位。


当前重点：

1. 1mm小孔检测；
2. 真实Tip偏差校准；
3. Fine Alignment；
4. 完整穿孔实验。

# 12. 下一阶段详细计划

步骤1：

开发Wrist Hole Tracker V2：

替换HoughCircle。


步骤2：

完成物理Tip Bias Calibration。


步骤3：

建立Fine Alignment：

External：
负责粗定位。

Wrist：
负责最终Y/Z。


步骤4：

多孔穿孔实验：

记录：

- 最终误差；
- 收敛时间；
- 成功率；
- 视觉丢失次数；
- 控制速度。